Società Autostrada Tirrenica p.A.

AUTOSTRADA A12 LIVORNO - CIVITAVECCHIA

TRATTO LIVORNO-SAN PIETRO IN PALAZZI

TRATTO CIVITAVECCHIA-TARQUINIA

CAPITOLATO TECNICO

NORME TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE BARRIERE ANTIRUMORE

EDIZIONE 2018

PREMESSA:

Le attività manutentive inerenti al seguente capitolato interesseranno tutto ciò che si             renderà necessario per garantire un mantenimento di livello di servizio che consenta     ottimali standard qualitativi di sicurezza attraverso un idoneo programma di interventi mirati alla messa in sicurezza delle barriere antirumore.

In sintesi, tali manutenzioni, interesseranno interventi finalizzati al ripristino di tali opere attraverso sostituzione dei pannelli antirumore e la manutenzione dei telai in metallo.

Nella nostra tratta Livorno-San Pietro in Palazzi sono poste in opere barriere antirumore con telaio in acciaio e fornite di pannelli in PMMA, precisamente alle chilometriche sotto riportate:

V.tto P. Iberna nord I pannelli sono dal km 202+3120 - km 202+150

V.tto Savalano nord. I pannelli sono dal km 198+930 – km 198+700

V.tto Savalano sud. I pannelli sono dal km 199+00 – km 199+150

V.tto P. Iberna sud. I pannelli sono dal km 201+600 – km 201+850

V.tto Gonnellino sud I pannelli sono dal km 204+400- km 204+600

V.tto Coltano sud. I pannelli sono posti dal km 174+650- km 174+900

Tratto Lotto 1

Km 208+650-208+800 sud

Km 209+350-209+450 sud

Km 208+100-208+00 nord

Km 209+550-209+300 nord

Tali pannelli, benché collocate saldamente al telaio in metallo, sono fortemente soggetti all’azione del vento, in particolare del Libeccio, che in queste zone può raggiungere anche i 100 km orari. Durante il loro esercizio c’è stata necessità di sostituirli in diverse occasioni per rotture del pannello stesso che diventa pericoloso per la circolazione veicolare in quanto le raffiche del vento causano rotture puntuali e molto ampie al punto che si corre il rischio che siano catapultate in mezzo alla carreggiata.

Nela tratta sud Civitavecchia Tarquinia sono poste in opere barriere antirumore con telaio in acciaio e fornite di pannelli fonoassorbenti a tutta altezza e precisamente alle chilometriche sotto riportate:

Km 75+050 - Km 75+200 nord

Km 76+450 - km 76+570 nord

NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Affidatario dovrà eseguire le opere in ottemperanza alle Leggi, ai Regolamenti vigenti e dalle prescrizioni degli enti competenti.

Le presenti Norme Tecniche determinano in modo prioritario le modalità esecutive, i materiali, le lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze e difformità tra Norme Tecniche e descrizione delle lavorazioni contenute nell'Elenco Prezzi Unitari, dovrà essere eseguito, obbligatoriamente, quanto previsto nelle Norme Tecniche.

Le attività manutentive di cui sopra si suddividono in prestazioni secondo la necessità di intervento ritenute necessarie dalla Committente:

-Interventi di ordinaria manutenzione.

Gli interventi di ordinaria manutenzione dovranno essere regolati da quanto segue:

- Invio da parte della Committente della richiesta di intervento tramite convocazione telefonica e mail dove verranno riportati gli interventi e i luoghi per effettuare la manutenzione richiesta. L’ inizio delle prestazioni avverranno dopo una riunione preliminare effettuata dal RCT e dal tecnico incaricato di SAT.

- Le manutenzioni ordinarie richieste dovranno avere inizio secondo ordinativo di lavoro con verbale di inizio e fine delle lavorazioni previo verbale di sicurezza. Si richiede per tali interventi la presenza di una squadra tipo come sotto descritto dotata di mezzi d’opera e attrezzature adeguate all’intervento richiesto.

- Interventi di manutenzione di media criticità:

Gli interventi di media criticità dovranno essere regolati attraverso:

- Invio da parte della Committente della richiesta di intervento tramite convocazione telefonica e mail dove verranno riportati gli interventi e i luoghi per effettuare la manutenzione richiesta. L’ inizio delle prestazioni avverranno dopo una riunione preliminare effettuata dal RCT e dal tecnico incaricato di SAT.

- Le manutenzioni di media criticità richieste dovranno avere inizio secondo ordinativo di lavoro con verbale di inizio e fine delle lavorazioni previo verbale di sicurezza. Si richiede per tali interventi la presenza di una squadra tipo come sotto descritto dotata di mezzi d’opera e attrezzature adeguate all’intervento richiesto e le manutenzioni dovranno iniziare entro 4 ore dalla richiesta stessa se espletata nella giornata stessa o altrimenti la mattina del giorno successivo dalle ore 8.00.

-Interventi di manutenzione di alta criticità.

Gli interventi di alta criticità per cause imprevedibili dovranno essere regolati da quanto segue:

- Invio da parte della Committente della richiesta di intervento tramite convocazione telefonica e mail dove verranno riportati gli interventi e i luoghi per effettuare la manutenzione richiesta con inizio delle prestazioni entro 1h dalla chiamata.

- Le manutenzioni di alta criticità richieste dovranno avere inizio secondo ordinativo di lavoro con verbale di inizio e fine delle lavorazioni previo verbale di sicurezza. Si richiede per tali interventi la presenza di una squadra tipo come sotto descritto dotata di mezzi d’opera e attrezzature adeguate all’intervento richiesto.

Si richiede per le attività non programmabili e quindi per eventi manutentivi di alta criticità obbligatoriamente una disponibilità H 24 della ditta appaltatrice.

Squadra tipo:

-n. 3 operatori per turno

-n°1autocarro con a bordo la segnaletica completa per riduzione di carreggiata o scambio e tutte le attrezzature necessarie per ripristinare l’opera integra ed in piena sicurezza.

NB: i pannelli antirumore in PMMA dovranno essere forniti dalla ditta Appaltatrice

1. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE BARRIERE ANTIRUMORE

Messa in sicurezza con sostituzione dei pannelli antirumore

Scopo

Le manutenzioni hanno lo scopo di mantenere l’opera integra a salvaguardia del compito

per cui sono state posate in opera e in particolare per la tutela del passaggio veicolare.

La presente specifica riguarda esclusivamente interventi di riparazione delle barriere antirumore che a seguito di fenomeni di invecchiamento o logorio, per fenomeni di fatica, subiscono delle improvvise rotture tali da compromettere la sicurezza alla circolazione.

Requisiti prestazionali

Le Barriere poste in opera lungo la nostra tratta sono realizzate con pannelli trasparenti in    PMMA (polimetilmetacrilato) completi di telaio in metallo e guarnizioni.

Il pannello in metacrilato, omologato RFI/Italferr, è costituito da materiale non rigenerato che può essere del tipo colato o estruso, incolore. Le lastre sono intelaiate con telaio perimetrale in acciaio verniciato.

Le caratteristiche tecniche del pmma rispondono alla norma uni en ISO 7823 parti 1 e 2.

Le guarnizioni, poste fra telaio e pannello, sono in gomma EPDM e garantiscono sia la tenuta ermetica del sistema lastra-telaio, sia ne assorbono le dilatazioni dovute a fattori dinamici e termici. Il pannello è dimensionato per resistere all’impatto di oggetti e in base ai carichi di progetto, esso è inserito all’interno di montanti HEA, opportunamente dimensionati secondo l’altezza globale della barriera ed è dotato di idonei sistemi di ancoraggio alla fondazione, nonché di tutta la bulloneria necessaria per dare il lavoro finito con la sola esclusione delle opere di fondazione. Nel nostro caso tali barriere sono ancorate sui New Jersey dei viadotti.

Tipologia interventi

Con il presente contratto si intende intervenire sulle barriere antirumore in acciaio e pannelli in PMMA che in massima parte presentono costanti e imprevedibili rotture a fronte delle avverse condizioni meteo.

Gli interventi previsti sono quelli di messa in sicurezza o ripristino del danno sopraggiunto.

I danni più comuni che nel corso degli ultimi anni si sono verificati sono del tipo:

- Rottura del pannello in PMMA;

- Rottura del cavetto di acciaio, fermo del pannello in PMMA;

- Ossidazione del telaio;

In relazione a quanto sopra e sulla scorta dell’esperienza acquisita in merito alle tipologia di rottura più frequenti l’impresa dovrà essere pronta, a seguito di improvvise rotture, organizzando, nei tempi stabiliti dal RTC, all’ installazione di cantiere con personale, mezzi e tipologie di materiale prevedendo a monte uno stoccaggio come scorta di mattonelle di varie dimensioni in relazione alle escursioni presenti.

Per eseguire tutte queste attività la ditta dovrà avere un autocarro dotato di gru  e tutte le attrezzature necessarie (avvitatore meccanico, martello demolitore, saldatrice, molazza ,gruppo elettrogeno e materiali vari ) oltre a personale specializzato per realizzare tali interventi nel più breve tempo possibile ed in qualsiasi condizioni metereologica.

Descrizione sommaria degli interventi:

- Sostituzione del pannello in PMMA neutro di dimensioni 2995x2050;

- Ripristino di bullonerie mancanti a seguito delle sollecitazioni dinamiche dovute al carico in transito.

- Ripristino del cavetto in acciaio a sostegno del pannello nella parte superiore.

- Verniciatura delle parti ossidate.

Gli interventi saranno comunicati all’impresa con apposito ordinativo di lavoro corredato dalla scheda di intervento per riparazione su parte di linea di giunto identificata con relativa progressiva km e carreggiata”.

Al termine dell’intervento l’impresa dovrà trasmettere al “RTC” lo specifico rapportino sulla tipologia d’intervento effettuata, dichiarazione di corretta installazione da parte del fornitore e foto relative alla fase ante operam e post operam da inserire in un data base che monitora gli interventi eseguiti nel tempo in relazione alla data di prima installazione.

Sarà a discrezione del “RTC” impiegare elementi di giunto stoccati nel proprio magazzino o farli fornire direttamente dall’impresa aggiudicataria che dovranno essere della stessa tipologia .

Per interventi urgenti ed imprevedibili legati alla sicurezza alla circolazione e che riguardano i pannelli antirumore, su richiesta del RTC, la ditta appaltatrice dovrà provvedere al ripristino urgente di alcune sue componenti (pannelli in PMMA) organizzando, maestranze e mezzi necessari a ripristinare gli ammaloramenti rilevati.

I materiali da impiegare devono rispettare i seguenti requisiti:

- Passivante per metallo

- Pannelli in PMMA (Polimetilmetacrilato) di dimensione 2955x2050

- Corda in acciaio AISI 316 8mm L 30cm

VERNICIATURA DELLE PARTI METALLICHE:

Ripristino anche parziale della protezione anticorrosiva delle strutture in acciaio da effettuarsi applicando uno dei due cicli di manutenzione di seguito descritti in funzione degli esiti delle verifiche preventivamente eseguite queste ultime comprese e compensate nei prezzi dei cicli stessi – e previa approvazione del RTC:

CICLO 1: preventiva previa sabbiatura delle Superfici da eseguirsi con sabbia di quarzo a metallo grigio, in accordo con norme ISO 8501 - al grado SA 2½, fino alla eliminazione di tutte le parti ossidate e/o che pre-sentino scarsa aderenza e/o non idonea adesione al supporto metallico e il tutto con un profilo di regolarità minimo di 30 micron. e la successiva verniciatura anticorrosiva costituita da strati di vernice protettiva ad alta durabilità con  strato di finitura  di tipo poliuretanico alifatico da applicarsi seguendo i seguenti steps:

-idrolavaggio ad alta pressione (> 60 MPa) per rimuovere sporco, grasso, unto,

pitture incoerenti, aggregati di ossidi incoerenti;; dopo il lavaggio, lo spessore minimo

delle pitture pre-esistenti e non rimosse deve essere > 80 micron DFT;

- applicazione sulle zone dove si è in presenza di metallo nudo e sugli spigoli (stripe coat),

di una prima mano di pittura epossidica bicomponente del tipo surface tolerant avente

residuo solido in volume > 80%; lo spessore minimo > 80 micron DFT;

- applicazione su tutta la superficie della struttura di seconda mano di pittura epossidica bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in volume > 80%; lo spessore 100 micron DFT;

- applicazione a pennello su spigoli, bordi, contorni dadi e bulloni, di pittura di finitura poliuretanica alifatica bicomponente;

- applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica alifatica bicomponente, spessore 80micron DFT

Il metodo di applicazione dovrà essere eseguito a PENNELLO A RULLO.

Scala di colore richiesto RAL n° 6002

4. LAVORI DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI DI ALTA CRITICITA’ SOTTO REGIME DI REPERIBILITA’

SCORTA MATERIALE PER PRONTO INTERVENTO BARRIERE ANTIRUMORE

A seconda dell’intervento da effettuare si dovranno utilizzare prodotti specifici, tecnologicamente avanzati al fine di effettuare il lavoro a regola d’arte e permettere la percorrenza al traffico nel più breve tempo possibile.

L’impresa dovrà avere stoccata in un proprio magazzino una quantità minima di pannelli ,strutture di ancoraggio in ferro bulloneria materiale per poter intervenire prontamente ad ogni intervento richiesto.

L’impresa dovrà possedere inoltre i materiali di seguito descritti:

- fondo a base epossidica pigmentata con ZnCrO4 (cromato di zinco)

- pittura epossidica pigmentata con biossido di titanio (TiO2)

L’impresa all’inizio del contratto dovrà presentare copia delle specifiche tecniche dei materiali che impiegherà negli interventi. I lavori effettuati avranno una garanzia di anni 2.

REPERIBILITA’

L’Affidatario a seconda delle esigenze sopra menzionate e su richiesta del RTC, con preavviso di almeno 1 ora, si impegna a prestare un servizio di reperibilità per interventi urgenti non prevedibili (definiti di alta criticità) tramite l’allestimento di squadre tipo composte da:

-n. 3 operatori per turno

-n.1autocarro con a bordo la segnaletica completa per riduzione di carreggiata o scambio, n° 1 piccolo gruppo elettrogeno con faro, attrezzatura minuta (pale, scope, cavalletti ecc.);

Le ulteriori squadre aggiuntive, verranno valutate in relazione all’evento, blocco delle due carreggiate o chiusura temporanea di una sola carreggiata in cui è necessario aggiungere alla squadra tipo, costituita da n.3 operatori e un autocarro altre due squadre e altrettanti furgoni che verranno dislocate in punti strategici stabiliti dalla Committente.

Il Servizio prevede che la squadra così composta sia pronta ad eseguire l’intervento entro 1 ora dalla chiamata del Centro Radio Informativo o del RTC e/o e mail con la descrizione delle manutenzioni da effettuare e dei luoghi dove verranno svolte.

Per l’accertamento dei tempi d’intervento, farà fede:

-per l’ora di chiamata le risultanze del Registro Radio Informativo;

-per l’ora di arrivo, la conferma dell’arrivo sul posto, tramite la comunicazione con il radiotelefono, al Centro Radio Informativo, del “Pronto ad operare”.

Tutte le attività richieste, a seguito della chiamata, sono ricomprese e compensate nell’ambito dell’importo di contratto definito.

La squadra o/e squadre di pronto intervento dovranno essere munite per i lavori elencati nel capitolato ma che riguarderanno ripristini di massima urgenza per salvaguardare l’incolumità dell’utenza come il ripristino di un giunto di dilatazione.

INDICE

PREMESSA                                                                                        pag.1

NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI                                         pag. 2

LAVORI DI MANUTENZIONE DELE BARRIERE ANTIRUMORE          pag. 4

LAVORI DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI DI ALTA

CRITICITA’ SOTTO REGIME DI REPERIBILITA’                                pag. 7

REPERIBILITA’                                                                                   pag. 7