Società Autostrada Tirrenica p.A.

AUTOSTRADA A12 LIVORNO - CIVITAVECCHIA

TRATTO LIVORNO-SAN PIETRO IN PALAZZI

TRATTO CIVITAVECCHIA-TARQUINIA

CAPITOLATO TECNICO

NORME TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA

EDIZIONE 2018

PREMESSA:

Le attività manutentive inerenti al seguente capitolato interesseranno tutto ciò che si renderà necessario per garantire un mantenimento di livello di servizio che consenta ottimali standard qualitativi di sicurezza attraverso un idoneo programma di interventi mirati al:

- BARRIERE DI SICUREZZA AUTOSTRADALI

In sintesi, tali manutenzioni interesseranno interventi finalizzati al ripristino dell’efficienza delle barriere metalliche e in cls bordo ponte poste lungo le tratte autostradali danneggiate a seguito di incidenti verificatisi nel tempo o ad attività migliorative legati alla eliminazione di punti singolari presenti.

1. NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Affidatario dovrà eseguire le opere in ottemperanza alle Leggi, ai Regolamenti vigenti e dalle prescrizioni degli enti competenti.

Le presenti Norme Tecniche determinano in modo prioritario le modalità esecutive, i materiali, le lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze e difformità tra Norme Tecniche e descrizione delle lavorazioni contenute nell'Elenco Prezzi Unitari, dovrà essere eseguito, obbligatoriamente, quanto previsto nelle Norme Tecniche.

Le attività manutentive di cui sopra si suddividono in prestazioni secondo la necessità di intervento ritenute necessarie dalla Committente:

- “Prestazioni di manutenzioni di pronto intervento”: riguardano tutte quelle attività di manutenzioni urgenti non programmabili per eventi improvvisi e che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza veicolare.

- Prestazioni di manutenzione programmabili”: riguardano tutte quelle attività di normale amministrazione che sono programmabili.

- Prestazioni di manutenzione di piccola manutenzione delle attività dell’esercizio.

Si richiede, in particolare per le attività non programmabili e quindi per eventi improvvisi, obbligatoriamente una disponibilità H 24 della ditta appaltatrice come descritto nel capitolo “REPERIBILITA”.

2. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI SICUREZZA

Ripristino danni da incidente e riparazione delle barriere di sicurezza danneggiate

Ripristino danni da incidente

Tutti gli interventi di ripristino danni da incidenti dovranno essere realizzati senza pregiudicare il livello di sicurezza previsto in ogni tipo di impianto, in conformità al progetto originario dal quale verranno stralciati i disegni costruttivi e le norme esecutive fornite dal RTC insieme con le direttive dettagliate per la realizzazione di ogni singolo intervento.

Prima dell’intervento il RTC o suo delegato insieme all’incaricato della ditta fa un sopralluogo sul luogo del sinistro per appurare tutti i danni al patrimonio SAT a seguito dell’incidente ed elenca le attività da svolgere.

Nel caso di barriere di sicurezza l’impresa procederà allo smontaggio degli elementi di barriera danneggiata. Tali operazioni dovranno essere eseguite con la cura necessaria al fine di impedire rotture o danni a qualsiasi struttura interessata, le cui conseguenze e relativi oneri di ripristino sarebbero comunque a carico dell'Affidatario

Nel caso di barriere di sicurezza i sostegni saranno infissi con idonea attrezzatura vibrante o a percussione fino alla profondità necessaria per il rispetto della quota stabilita, avendo cura di non deformare la testa del sostegno e di ottenere l'assoluta verticalità finale.

Quando per la presenza di trovanti o elevata consistenza della sede, durante l'infissione si arrivi saltuariamente al rifiuto fino ad un sostegno ogni quattro, sarà ammesso il taglio della parte eccedente del sostegno e la formazione in sito del nuovo foro di collegamento sempre che la parte infissa risulti superiore a cm50 e senza riconoscere all'Affidatario alcun compenso.

Qualora il rifiuto interessi più sostegni, l'Affidatario è tenuto a sospendere l'infissione e avvertire tempestivamente il RTC perché questo possa assumere le decisioni circa i criteri di ancoraggio da adottare. In caso di carenza di vincolo o di altre particolari situazioni il RTC potrà richiedere l'adozione di adeguate opere di rinforzo.

Le cavità eventualmente formatesi alla base dei sostegni a seconda della natura della sede, dovranno essere intasate con materiale inerte costipato o chiuse con calcestruzzo di cemento.

I nastri di barriera saranno collegati fra di loro e dai sostegni mediante bulloni, con esclusione di saldature ed il collegamento tra i nastri sarà fatto tenendo conto del senso di marcia, in maniera che ogni elemento sia sovrapposto al successivo per evitare risalti contro la direzione del traffico.

Il serraggio dei bulloni potrà avvenire anche con chiave pneumatica purché sia assicurata una coppia finale come evidenziato nelle prescrizioni tecniche di cui ai disegni quotati

Del catalogo o al certificato di omologa (ove presente) o al disegno del tipologico presente nell'archivio degli Uffici Operativi di Rosignano M.mo.

Sul bordo superiore dei nastri saranno applicati i previsti elementi rifrangenti.

Le banchine in terra o conglomerato bituminoso dovranno essere ripristinate e verranno intasate con identico materiale le sedi di rimozione dei montanti di barriere o paletti di recinzione. Ugualmente dovranno essere perfettamente ripristinati, con idonee malte, i coronamenti delle opere e le cunette in calcestruzzo dove siano stati rimossi montanti di barriere o recinzioni.

Il materiale metallico rimosso resterà di proprietà della Società, resterà a carico dell’Affidatario l’allontanamento e successivo accantonamento nei luoghi indicati dal RTC. Il rimontaggio delle barriere, o di qualsiasi struttura di protezione dovrà essere eseguito entro il più breve tempo possibile e comunque entro il tempo max di 5gg naturali e consecutivi, rimanendo a carico dell'Affidatario l'onere della posa in opera di idoneo sistema provvisionale di protezione debitamente approvato dal RTC. L'Affidatario è tenuto ad informarsi sulla eventuale presenza di cavidotti o altri servizi interferenti con le strutture interessate dai lavori. Come pure dovrà assumere tutte le conoscenze e le cautele necessarie ad evitare danni alle opere e da qualsiasi tipo di struttura sulla quale operi, essendo in ogni caso a carico dell'Affidatario le conseguenze e tutti gli oneri del ripristino dei danni e disservizi determinati.

Nei casi di incidenti che interessino elementi di New Jersey su viadotti, può verificarsi la rottura delle sedi di ancoraggio dei ritegni verticali (LIEBIG), piastre di collegamento in basso, barre orizzontali (DIVIDAG) oltre ad altri componenti come mancorrenti e supporti.

In tali eventualità in cui possano essere compromessi gli ancoraggi verticali sarà necessario procedere al ripristino delle parti di coronamento relative, previa asportazione del Liebig, demolizione e profilatura del calcestruzzo interessato, riassetto ed eventuale integrazione del ferro di armatura, ricostruzione con impiego di idonee malte reoplastiche.

Trascorso il tempo necessario per la maturazione del getto di ripristino utilizzando malte ad alta resistenza e rapido indurimento (max 24 ore),verrà eseguita la foratura con realizzazione di precamera per l’alloggiamento del nuovo Liebig ,sigillatura del vuoto all’interno della precamera con mastice bituminoso, riserraggio del Liebig (applicazione con chiave dinamometrica di un momento torcente pari a 180 kN) chiusura del tappo esterno con schiuma poliuretanica e fissaggio del tappo esterno a chiusura tutto in conformità alle indicazioni fornite dal RTC.

Nel caso di elementi di New Jersey danneggiati ma con LIEBIG intatti, su valutazione del RTC, potranno essere ripristinati attraverso rimozione del calcestruzzo lesionato, profilatura della zona di intervento, accurato riassetto dei ferri di armatura ricostruzione con idonee malte antiritiro, delle caratteristiche e nei dosaggi prescritte nelle schede di utilizzo del prodotto, ripresa di intonaco fine e fornitura in posa in opera di vernice epossiacrilica di colore identico l’esistente.

Nel caso in cui vi sia una rottura totale del New jersey ne verrà prevista la sua totale sostituzione.

SPECIFICHE MATERIALI da adottare per la riparazione delle barriere di sicurezza

Le attività devono attenersi rigorosamente a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n.223 del 18 febbraio 1992 e dalle successive integrazioni e modificazioni.

Le barriere e i dispositivi, a seconda della loro destinazione ed ubicazione, devono corrispondere a quanto prescritto nelle "Istruzioni Tecniche" allegate al Decreto sopracitato. O debbono essere conforme alle specifiche riportate nel “Catalogo Generale delle Barriere di Sicurezza” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici V° sezione del 26.05.1988” e dal “Manuale delle protezioni di sicurezza autostradali della Soc. Autostrade Gennaio 1992”, e successive variazioni.

Le protezioni dovranno essere ripristinate secondo quanto previsto dal progetto e con dispositivi che abbiano conseguito il Certificato d’Omologazione rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici-Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale.

Gli interventi compreso quelli relativi alle barriere amovibili, nonostante la mobilità del sistema, avranno le caratteristiche dell'impianto di tipo "definitivo" per cui il materiale impiegato, in particolare per le barriere metalliche, dovrà essere esclusivamente di nuova produzione con schede tecniche certificate dal fornitore in merito agli acciai utilizzati e al grado e spessore della zincatura.

Dovrà inoltre essere resa una dichiarazione di conformità d’installazione da parte dell' Impresa, (vedi allegato)

Allegato:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DI INSTALLAZIONE

“ Contratto di servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, per la manutenzione ordinaria del corpo stradale, della regolazione idraulica, dei piccoli interventi sui fabbricati,delle opere  in verde e per la raccolta e smaltimento dei rifiuti ;Contratto di Servizi Rep.Nr...... del

............... (rif. SAP nr. ...................)

Oggetto: posa in opera di barriere di sicurezza per bordo laterale e spartitraffico centrale come riportate dal“Catalogo Generale delle Barriere di Sicurezza”del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici V° sezione del 26.05.1988” e dal“Manuale delle protezioni di sicurezza autostradali della Soc. Autostrade Gennaio 1992”, e successive variazioni e negli allegati contrattuali grafici e di capitolato Speciale–Norme Tecniche;

OVVERO (nel caso in cui la tipologia di barriera presente non sia riportata nel“Catalogo Generale delle Barriere di Sicurezza”)

Oggetto: posa in opera di barriere di sicurezza per bordo laterale e spartitraffico centrale conformi ai tipologici presenti negli Uffici Operativi di Rosignano ……

| Indicare Numero incidente o altro intervento |  |
| --- | --- |
| Autostrada |  |
| Progr. Chilometrica |  |
| Uffici Operativi SAT Rosignano |  |

La sottoscritta ............, con sede in Via .....................   CAP................, in relazione ai lavori indicati in oggetto

DICHIARA

che l’ intervento di sostituzione per manutenzione e/o per ripristino danni da incidente delle barriere metalliche di sicurezza in oggetto è stato eseguito con lo stesso tipologico di barriera precedentemente installata e che la posa in opera e il relativo posizionamento geometrico della stessa sono avvenuti secondo le prescrizioni tecniche di cui ai disegni quotati del Catalogo o al certificato di omologa(ove presente) o al disegno del tipologico presente nell’archivio della SAT.

Timbro e firma.Impresa

--------------------------

Luogo …………………….. e Data …./…../…….

3. LAVORI DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO PER PRESTAZIONI URGENTI NON PROGRAMMABILI SOTTO REGIME DI REPERIBILITA’

Valutazione ripristino danni da incidente, riparazione delle barriere di sicurezza e altre attività a salvaguardia del patrimonio SAT

Valutazione ripristino danni da incidente

In relazione alle segnalazioni registrate nel SIV il RTC o suo delegato formula un ordinato per il ripristino dell’incidente documentando l’evento con documentazione fotografica sui danni registrati al patrimonio SAT.

In particolare si effettuerà una visita sul luogo del sinistro e si individueranno le lavorazioni necessarie.

Per quanto riguarda le barriere di sicurezza si provvederà:

- allo smontaggio ed al rimontaggio del nastro di barriera metallica, delle barriere in calcestruzzo e saranno contabilizzati secondo l'effettivo sviluppo lineare in opera, compresi gli elementi curvi, i pezzi speciali, iter- minali ed ogni altro elemento accessorio, senza tener conto delle sovrapposizioni nel caso delle barriere metalliche. Non saranno assoggettati a tale valutazione soltanto quei componenti speciali con differenti lavorazioni che saranno valutate con i prezzi di Elenco specifici. L'estrazione e l'infissione dei sostegni saranno compensati per singoli montanti senza tenere conto delle rispettive lunghezze.

Tutti gli interventi eseguiti e prestazioni effettuate dall’Affidatario, saranno riportate sul "Rapportino Lavori" redatto dal RTC e firmato in contraddittorio con L’Affidatario che ne rileverà i dettagli analitici per l'emissione della relativa fattura.

A fronte di particolari necessità, per situazioni di lavoro non riconducibili ai prezzi di Elenco previsti, il RTC potrà richiedere l'esecuzione di lavori valutabili in economia.

Tali lavori verranno eseguiti solo a seguito di precisa disposizione impartita per iscritto, tramite ODL, dove sarà chiaramente distinta la parte di lavoro da eseguirsi in economia. I lavori eseguiti in economia verranno dettagliatamente circostanziati sul “Rapportino Lavori” che documenterà in tal modo il tipo l'entità delle prestazioni di mano d'opera, noli e forniture agli effetti della contabilizzazione.

La Società potrà a suo insindacabile giudizio disporre di utilizzare scorte dal proprio magazzino o richiederle direttamente all’affidatario inclusa la posa pagati secondo gli articoli indicati nell'Elenco Prezzi Unitari. I materiali, forniti dalla ditta, s'intendono completi di bulloneria, organi di fissaggio e quanto altro previsto con scarico ed accatastamento presso spazi dati in comodato d’uso all’impresa direttamente dalla Committente.

- Elementi di barriere e parapetti metallici.

Nel prezzo della posa in opera degli elementi di barriere e parapetti metallici sono compresi tutti gli oneri relativi al montaggio delle parti che li compongono quali: nastro, corrimano, distanziatore, calastrello, copriasole, bulloni, catadiottri, terminali; ivi compreso l'onere dell'allineamento e della posa in quota, il loro serraggio nonché il carico, trasporto e scarico a piè d'opera. Gli elementi di barriera e parapetti metallici, verranno misurati in opera secondo il oro effettivo sviluppo lineare e pertanto non si terrà conto delle sovrapposizioni.

Gli elementi di barriera metallica a doppio o triplo nastro verranno misurati in opera secondo l'effettivo sviluppo lineare di ogni singola banda escludendo, anche in questo caso, le sovrapposizioni.

- Montanti di barriere metalliche.

Nel prezzo della posa dei montanti di barriere metalliche sono compresi tutti gli oneri relativi all'infissione del montante nel terreno, nella pavimentazione o su opere in calcestruzzo, nonché la fornitura in opera del calcestruzzo cementizio per quelli da porre in corrispondenza dei manufatti, ivi compresi il carico, trasporto e scarico a piè d'opera dei montanti.

I montanti posti in opera verranno computati a numero qualunque sia la loro altezza. c) Smontaggio di barriere metalliche.

Sarà misurato secondo l'effettivo sviluppo lineare; in ogni caso non si terrà conto del- le sovrapposizioni delle barriere e dell'eventuale corrimano.

- Smontaggio di montanti in profilato per barriere metalliche.

- Saranno computati a numero, qualsiasi sia la loro altezza; nei prezzi di Elenco è compreso ogni onere per la demolizione del calcestruzzo, il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta.

Nei prezzi di Elenco relativi allo smontaggio delle opere di sicurezza autostradale, è pure compreso ogni onere per l'accantonamento dei materiali smontati, siano essi reimpiegabili che non, nei luoghi indicati dal RTC, nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali inutilizzabili.

Qualora i materiali (recinzioni, barriere, siano esse metalliche che di tipo "New Jersey), siano forniti dalla Società essi verranno ritirati dell'Affidatario nei siti indicati dal RTC.

Nel caso di barriere antirumore dovranno essere eliminati i componenti danneggiati e ripristinati gli stessi fedelmente a quelli previsti in progetto o documentati in SAT nella Contabilità Finale.

4. QUALITA’ MATERIALI

MATERIALI PER RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTE

I materiali da impiegare per impianti di sicurezza

-in acciaio zincato

-in calcestruzzo

Dovranno essere forniti da Produttori che dimostrino la disponibilità di un efficiente sistema per il controllo qualitativo della produzione.

Le verifiche di rispondenza, in conformità al disposto delle norme UNI EN 29001° ISO 9001, verranno certificate da Enti riconosciuti dalla Società.

La qualità dei materiali sarà comunque verificata tutte le volte che la Società lo ritenga necessario ed in qualsiasi fase della produzione e dovrà avere un certificato di produzione attestante la rintracciabilità del materiale, il processo di trasformazione effettuato e la certificazione di qualità dell’acciaio e della relativa zincatura che dovrà produrre l’impresa al RTC ad ogni fornitura nuova approvvigionata dall’impresa e stoccata presso un suo deposito.

La Società avrà facoltà di richiedere attestazioni comprovanti la qualità dei materiali di fornitura e la rispondenza dei tipi e delle tecniche di produzione ai dati progettuali forniti dal RTC.

Tali attestazioni dovranno essere certificate da Enti di fiducia della Società. In ogni caso le spese relative a tali controlli saranno a carico dell’Affidatario.

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo, tipo New Jersey, dovranno risultare della medesima tipologia e caratteristiche costruttive di quelli già in opera sul tratto interessato e perfettamente rispondenti alle specifiche indicate nei disegni costruttivi forniti dal RTC al cui giudizio insindacabile sarà subordinata la definitiva accettazione di ogni singola fornitura ed opera.

Qualora gli elementi forniti presentassero vespai, alveoli o altre malformazioni superficiali, anche ininfluenti sulla resistenza strutturale, sarà facoltà del RTC rifiutarne l'accettazione oppure disporne il ripristino mediante rasatura da eseguirsi con l'impiego di specifiche malte predosate, approvate dalla Società, senza diritto a compensi aggiuntivi da parte dell’Affidatario.

Per esigenze connesse a particolari situazioni di ripristino, in tratti incidentati, il RTC potrà richiedere la fornitura di elementi barriera metallica ed i New Jersey che, pure del medesimo tipo di quelli già in opera, abbiano una lunghezza leggermente inferiore, tale da consentire l'inserimento in tratti che abbiano subito lievi traslazioni longitudinali nei singoli elementi.

Gli elementi di New Jersey forniti dovranno essere corredati dei rispettivi ritegni, sia orizzontali che verticali. Tali organi di fissaggio dovranno avere le medesime caratteristiche costruttive di quelli già in opera sul tratto interessato.

Il legname delle barriere in legno armato dovrà provenire da piante vive e sane di pino silvestre a lenta crescita e dovrà risultare esente da qualsiasi difetto che possa pregiudicarne l'integrità.

In particolare non dovrà presentare canastro, saldatura, cipollatura, fratture o lesioni da vento od a altre cause, nodi avariati o cedenti, attacchi di funghi.

Gli elementi in legno, sia orizzontali che verticali, regolarizzati mediante fresatura, dovranno risultare di sezione, lunghezza e foratura conforme ai disegni di progetto ricevuti dal RTC, perfettamente diritti e sezionati normalmente al loro asse.

Il trattamento preservante del legno dovrà risultare effettuato per impregnazione in autoclave a vuoto e pressione con soluzioni preservanti tipo CCA o CB, secondo UNI 8859 e realizzato dopo l'incollaggio con l'armatura in acciaio che dovrà risultare effettuato con impiego di collante poliuretanico mono componente igro indurente e realizzato in perfetta conformità alle previste sequenze esecutive.

L'armatura dovrà risultare di acciaio della qualità S275JR secondo UNI EN 10025, esente da difetti, con zincatura a caldo perfettamente realizzata in conformità delle norme ASTM A 123, in quantità non inferiore a 300 gr/mq, secondo UNI5744-66.

Il RTC potrà richiedere attestazioni relative a tutti i controlli tecnologici che riterrà necessari per determinare la rispondenza delle barriere in legno armato alle caratteristiche progettuali richieste.

Tali attestazioni dovranno essere certificate da Enti riconosciuti dalla Società e le spese relative saranno a carico dell’Affidatario.

Il RTC potrà comunque rifiutare l'accettazione di quei materiali di fornitura che a suo giudizio esclusivo ritenesse non rispondenti alle caratteristiche richieste.

5. REPERIBILITA’

L’Affidatario a seconda delle esigenze sopra menzionate e su richiesta del RTC, con preavviso di almeno 1 ora, si impegna a prestare un servizio di reperibilità per interventi urgenti non prevedibili tramite l’allestimento di squadre tipo composte da:

-n. 3 operatori per turno

-n°1autocarro con a bordo la segnaletica completa per riduzione di carreggiata o scambio, n° 1 piccolo gruppo elettrogeno con faro, attrezzatura minuta (pale, scope, cavalletti ecc.);

Le ulteriori squadre aggiuntive, verranno valutate in relazione all’evento, blocco delle due carreggiate o chiusura temporanea di una sola carreggiata in cui è necessario aggiungere alla squadra tipo, costituita da n.3 operatori e un autocarro altre due squadre e altrettanti furgoni che verranno dislocate in punti strategici stabiliti dalla Committente.

Il Servizio prevede che le squadre così composte siano pronte ad eseguire l’intervento entro 1 ora dalla chiamata del Centro Radio Informativo o del RTC.

Per l’accertamento dei tempi d’intervento, farà fede:

-per l’ora di chiamata le risultanze del Registro Radio Informativo;

-per l’ora di arrivo, la conferma dell’arrivo sul posto, tramite la comunicazione con il radiotelefono, al Centro Radio Informativo, del “Pronto ad operare”. Tutte le attività richieste, a seguito della chiamata, sono ricomprese e compensate nell’ambito dell’importo di contratto definito.

La squadra o/e squadre di pronto intervento dovranno essere munite per i lavori elencati nel capitolato ma che riguarderanno ripristini di massima urgenza per salvaguardare l’incolumità dell’utenza come il ripristino di un giunto di dilatazione, il ripristino della rottura improvvisa per eventi atmosferici dei pannelli antirumore, ecc…

INDICE

Premessa                                                                                                 pag.  2

Cap.1 Norme per l’esecuzione dei lavori					             pag.  2

cap. 2 Lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza autostradale            pag.  2

cap. 3 Lavori di manutenzione di pronto intervento per prestazioni urgenti non programmabili sotto regime di reperibilità                                                     pag. 7

cap. 4 Norme per la misurazione e valutazione degli interventi e prestazioni    pag. cap. 4 Qualità materiali                                                                               pag. 8

cap. 5 reperibilità                                                                                       pag. 10