Società Autostrada Tirrenica p.A.

AUTOSTRADA A12 LIVORNO - CIVITAVECCHIA

TRATTO LIVORNO-SAN PIETRO IN PALAZZI

TRATTO CIVITAVECCHIA-TARQUINIA

CAPITOLATO TECNICO

NORME TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CORPO AUTOSTRADALE

EDIZIONE 2018

PREMESSA:

Le attività manutentive inerenti al seguente capitolato interesseranno tutto ciò che si renderà necessario per garantire un mantenimento di livello di servizio che consenta ottimali standard qualitativi di sicurezza attraverso un idoneo programma di interventi mirati al:

- Corpo autostradale

- Opere di sistemazione e controllo della rete di recinzione

- Sistemazioni di parti di strutture in calcestruzzo delle opere d’arte

In sintesi, per quanto riguarda il corpo autostradale tali manutenzioni interesseranno interventi finalizzati al ripristino delle superfici pavimentate per riparazioni di buche o interventi su tratti di pavimentazione degradata, al ripristino della rete danneggiata o divelta o con presenza di aperture , al ripristino degli ammaloramenti riscontrati alle opere accessorie delle opere d’arte e su opere idrauliche e quant’altro riguardi il corpo autostradale.

NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Affidatario dovrà eseguire le opere in ottemperanza alle Leggi, ai Regolamenti vigenti e dalle prescrizioni degli enti competenti.

Le presenti Norme Tecniche determinano in modo prioritario le modalità esecutive, i materiali, le lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze e difformità tra Norme Tecniche e descrizione delle lavorazioni contenute nell'Elenco Prezzi Unitari, dovrà essere eseguito, obbligatoriamente, quanto previsto nelle Norme Tecniche.

Le attività manutentive di cui sopra si suddividono in prestazioni secondo la necessità di intervento ritenute necessarie dalla Committente:

- “Prestazioni di manutenzioni di pronto intervento”: riguardano tutte quelle attività di manutenzioni urgenti non programmabili per eventi improvvisi e che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza veicolare.

- Prestazioni di manutenzione programmabili”: riguardano tutte quelle attività di normale amministrazione che sono programmabili.

- Prestazioni di manutenzione di piccola manutenzione delle attività dell’esercizio.

Si richiede, in particolare per le attività non programmabili e quindi per eventi improvvisi, obbligatoriamente una disponibilità H 24 della ditta appaltatrice come descritto nel capitolo “REPERIBILITA”.

1. LAVORI DI MANUTENZIONE CORPO AUTOSTRADALE

Riparazione puntuale delle superfici pavimentate

Di seguito verranno descritti i lavori di ripristino della sovrastruttura stradale.

Questi verranno	attivati	nei	casi	urgenti	di	risanamento 	del piano	viabile mediante effettuazione di interventi puntuali per la messa in sicurezza dei tratti viari interessati. Si procederà ad un'accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e soffiatura ed alla stesa sulla superficie stessa di un velo continuo di ancoraggio con emulsione	in ragione di 0,5 Kg/mq. Immediatamente farà seguito lo stendimento		dello	strato	di collegamento con strato di conglomerato binder chiuso posto a caldo tramite rullo o per piccole dimensioni con piastra vibrante.

A lavoro ultimato la carreggiata dovrà risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dal “RTC”.

La stesa del conglomerato andrà effettuata quando le condizioni meteorologiche non siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro e in particolare quando il piano di posa si presenti comunque bagnato e la temperatura dello strato di posa del conglomerato, misurata in un foro, sia inferiore a 5°C.

Se la temperatura dello strato di posa è compresa tra 5 e l0°C si dovranno adottare, previa autorizzazione del “RTC” degli accorgimenti che consentono di ottenere ugualmente la compattazione dello strato messo in opera e l'aderenza con quello inferiore tramite l’applicazione di emulsione (innalzamento temperatura di confezionamento e trasporto con autocarri coperti tale da avere un valore di temperatura di stesa conforme alle norme di capitolato).

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spesa dell'Impresa.

Nel caso di superfici di stesa più ampi dovrà essere eseguita una accurata rullatura seguita dalla sigillatura dei giunti distesa fra nuova e vecchia pavimentazione con nastro bitume-polimero autoadesivo applicabile a freddo.

Riparazione delle opere d’arte

Conglomerati cementizi semplici e armati

Per interventi urgenti ed imprevedibili legati alla sicurezza alla circolazione e che riguardano le opere d’arte (viadotti e suoi componenti accessori, gallerie naturali e artificiali ), su richiesta del RTC ,dovrà provvedere al ripristino urgente di alcune sue componenti (solette e/o volte , piedritti, muri andatori delle gallerie, impalcati pulvini, pile e spalle dei viadotti, parapetti laterali in new jersey, impalcato cavalcavia in c.a e relative spalle  e opere complementari sugli edifici, isole piste di esazione ect) organizzando ,maestranze e mezzi necessari a ripristinare gli ammaloramenti rilevati.

I materiali da impiegare devono rispettare i seguenti requisiti:

Cemento

l cementi potranno essere normali, ad alta resistenza ad alta resistenza e rapido indurimento.

L'Impresa dovrà approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di bontà e costanza del tipo.

La qualità del cemento dovrà essere garantita e controllata dall'istituto ICITE.

Ripristino in conglomerato cementizio

Generalità:

Si terrà presente, in linea generale, che lo scopo del ripristino dei conglomerati cementizi è di ricreare la sagoma del manufatto in corrispondenza dei punti degradati e/o adeguarla ad eventuali nuove esigenze.

Tipologia di interventi:

Nella tratta sono presenti una serie di tipologia di opere che richiedono un intervento di adeguamento delle strutture in cls.

Queste riguardano:

- piedritti e volte delle gallerie naturali ed artificiali,

- muri andatori delle gallerie artificiali (Malandrone, Orciano ,Santa Luce,Torretta)

- pile e pulvini dei viadotti e cavalcavia autostradali

- parapetti dei viadotti costituiti in new jersey

- spalle dei viadotti e cavalcavia autostradali

- strutture di esazione (isole e corsie)

- strutture in c.a dei fabbricati

Trattamenti prima del ripristino/adeguamento e fasi esecutive

La tecnica d'intervento può essere sintetizzata nelle seguenti fasi:

•Asportazione del calcestruzzo degradato;

•Pulizia delle armature eventualmente scoperte;

•Posizionamento delle eventuali armature aggiuntive;

•Posizionamento dell'eventuale rete elettrosaldata di contrasto;

•Pulizia e saturazione della superficie di supporto con idrolavaggio

•Applicazione del materiale di ripristino costituito da malte reoplastiche

•Frattazzatura con malte a basso spessore tipo geolite

●Verniciatura protettiva con pittura epossacrilica;

Asportazione de calcestruzzo degradato:

Per i materiali cementizi a ritiro compensato l'asportazione del calcestruzzo incoerente o degradato avverrà mediante scalpellatura meccanica eseguita mediante demolitori leggeri alimentati ad aria compressa, adottando tutte le precauzioni necessarie a evitare il danneggiamento delle strutture La superficie del calcestruzzo di supporto dovrà risultare macroscopicamente ruvida(asperitàdicirca5mmdi profondità) allo scopo di ottenere la massima aderenza tra il nuovo ed il vecchio materiale.

Tale macroruvidità è indispensabile affinché si realizzi il meccanismo dell'espansione contrastata che è alla base del funzionamento dei materiali a ritiro compensato.

Trattamento ferri d’armatura:

I ferri d’armatura del cemento armato messi a nudo in fase d’asportazione del conglomerato cementizio ammalo rato dovranno essere portati a metallo quasi bianco mediante sabbiatura. Quando il ripristino è realizzato con malte o betoncini a ritiro compensato generalmente non è opportuno l’impiego sull’armatura di prodotti di corrosione (vedi l’applicazioni di materiali simili alla geolite),salvo diverse prescrizioni del RTC.

Posizionamento d’armature aggiuntive:

Qualora sia necessario aggiungere delle armature, queste saranno poste in opera prima della pulizia della superficie di supporto e del posizionamento dell'eventuale rete elettrosaldata di contrasto. Dovrà essere garantito un copriferro di almeno 20mm.

Posizionamento della rete elettrosaldata di contrasto:

Quando si richiede l'utilizzo di rete di contrasto, questa dovrà essere ben ancorata al supporto; lo spessore minimo d'intervento non potrà essere inferiore a 35-40mm, infatti la rete dovrà avere un copri ferro di almeno 20mm e dovrà essere distaccata dal supporto di almeno 10mm mediante l'uso di distanziatori.

Nel caso sia previsto l'utilizzo di rete elettrosaldata in barre d'acciaio inossidabile, questa dovrà avere le caratteristiche precisate dal RTC.

Preparazione delle superfici da ripristinare:

Per avere la certezza che il supporto sia pulito al momento dell'applicazione occorre effettuare la pulizia immediatamente prima dell'applicazione del materiale, dopo che tutte le altre operazioni di preparazione siano state ultimate. Si dovranno pertanto asportare con i mezzi più opportuni le polveri e le parti incoerenti in fase di distacco eventualmente ancora presenti dopo l'asportazione meccanica del calcestruzzo, l'ossido eventualmente presente sui ferri d'armatura, le impurità, le tracce digrassi, o i sali aggressivi, ottenendo così una superficie composta da un conglomerato cementizio sano, pulito e compatto.

Per l'applicazione di materiali cementizi a ritiro compensato, occorre effettuare la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio con acqua in pressione (80-100 MPa e acqua calda nel periodo invernale).

Frattazzatura:

Dopo l'applicazione delle malte o dei betoncini, la superficie dovrà essere lisciata mediante frattazza tura. Tale operazione dovrà essere eseguita con molta cura per i materiali che sono miscelati con acqua; infatti una corretta frattazza tura è indispensabile per contrastare efficacemente la formazione di microfessure, derivanti dal ritiro plastico.

Per diminuire questo rischio tutte le malte che sono applicate a spruzzo o da rinzaffo devono essere provviste di fibre sintetiche poliacriliche.

La frattazza tura dovrà eseguirsi dopo un certo tempo dall'applicazione in funzione delle condizioni climatiche. L'intervallo di tempo tra l'applicazione a spruzzo e la finitura con frattazzo è stabilito in funzione del primo irrigidimento della malta che si determina quando, appoggiando una mano sulla superficie, le dita non affondano ma lasciano una leggera impronta sull'intonaco.

Opere di finitura per protezioni delle parti trattate con pulizia completa tramite idrolavaggio, base di fondo isolante e due mani di vernice appossiacrilica di colore similare all’esistente.

2. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI RECINZIONE SIA RELATIVI AD INCIDENTI CHE ALLA PRESENZA DI APERTURE

A richiesta del RTC dovranno essere eliminati paletti saette rete e fili tenditori fatiscenti sostituendo gli stessi con analoghi elementi aventi ciascuna pari altezza avendo cura di infiggere la rete per una profondità di almeno 20 cm in modo da evitare intrusioni di animali e a sanzioni da parte di MIT.

In tale ambito è previsto, ove richiesta dal RTC, la fornitura in opera di rete elettrosaldata con foglio avente lunghezza mt 2 alti 40 cm (di cui 20cm infissi in terra, con maglia 10x 10 cm avente spessore mm6.In altri casi ove è presente un taglio sulla rete avente lunghezza maggiore di cm 20 va previsto la chiusura con analoga rete autostradale legata all’esistente tramite filo zincato.

Per ognuno di queste attività la ditta dovrà consegnare al RTC o suo delegato la conformità degli elementi o tipologia di rete di recinzione da ripristinare o da sostituire con tutti i suoi componenti e consegnare alla SAT la certificazione di corretta installazione.

Per tutte le attività sopra richiamate non dovranno essere abbandonati materiali di risulta o detriti che verranno allontanati con le modalità convenute.

Il materiale metallico rimosso resterà di proprietà della Società, resterà a carico dell’Affidatario l’allontanamento e successivo accantonamento nei luoghi indicati dal RTC. Il rimontaggio delle barriere, delle recinzioni o di qualsiasi struttura di protezione dovrà essere eseguito entro il più breve tempo possibile, rimanendo a carico dell'Affidatario l'onere della posa in opera di idoneo sistema provvisionale di protezione debitamente approvato dal RTC. L'Affidatario è tenuto ad informarsi sulla eventuale presenza di cavidotti o altri servizi interferenti con le strutture interessate dai lavori. Come pure dovrà assumere tutte le conoscenze e le cautele necessarie ad evitare danni alle opere e da qualsiasi tipo di struttura sulla quale operi, essendo in ogni caso a carico dell'Affidatario le conseguenze e tutti gli oneri del ripristino dei danni e disservizi determinati.

Nei casi di incidenti che interessino elementi di New Jersey su viadotti, può verificarsi la rottura delle sedi di ancoraggio dei ritegni verticali (LIEBIG), piastre di collegamento in basso, barre orizzontali (DIVIDAG) oltre ad altri componenti come mancorrenti e supporti.

In tali eventualità in cui possano essere compromessi gli ancoraggi verticali sarà necessario procedere al ripristino delle parti di coronamento relative, previa asportazione del Liebig, demolizione e profilatura del calcestruzzo interessato, riassetto ed eventuale integrazione del ferro di armatura, ricostruzione con impiego di idonee malte reoplastiche.

Trascorso il tempo necessario per la maturazione del getto di ripristino utilizzando malte ad alta resistenza e rapido indurimento (max 24 ore),verrà eseguita la foratura con realizzazione di precamera per l’alloggiamento del nuovo Liebig ,sigillatura del vuoto all’interno della precamera con mastice bituminoso, riserraggio del Liebig (applicazione con chiave dinamometrica di un momento torcente pari a 180 kN) chiusura del tappo esterno con schiuma poliuretanica e fissaggio del tappo esterno a chiusura tutto in conformità alle indicazioni fornite dal RTC.

Nel caso di elementi di New Jersey danneggiati ma con LIEBIG intatti, su valutazione del RTC, potranno essere ripristinati attraverso rimozione del calcestruzzo lesionato, profilatura della zona di intervento, accurato riassetto dei ferri di armatura ricostruzione con idonee malte antiritiro, delle caratteristiche e nei dosaggi prescritte nelle schede di utilizzo del prodotto, ripresa di intonaco fine e fornitura in posa in opera di vernice epossiacrilica di colore identico l’esistente.

Nel caso in cui vi sia una rottura totale del New jersey ne verrà prevista la sua totale sostituzione.

3. Lavori di manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e ricostruzioni parti in cls di fossi e opere d’arte ammalorate

Per necessità legate a sistemazioni di acque di piattaforma dei piazzali di stazione, del piazzale dei posti di manutenzione e per sistemazione fognarie dei fabbricati l’impresa dovrà organizzare materiale, maestranze specializzate e mezzi idonee per le richieste fatte dalla Committente ed espresse con ordinativi di lavoro.

Sono previste in tale capitolo tutti i ripristini di opere idrauliche (tombini fossi in calcestruzzo) caditoie o discenderie canalette danneggiate oltre ad interventi sulle strutture in cls delle opere d’arte (viadotti ponti e gallerie).

I materiali e le tecniche da utilizzare sono di seguito riportate:

OPERE IDRAULICHE

Tubazioni

Generalità

Le tubazioni per esalazioni, scarichi fognature saranno poste in opera:

a-per scarichi verticali:

incassate  nelle murature o in vista ancorate alle strutture portanti mediante collari e/o staffe murate, saldate o imbullonate, compreso le opere murarie per l'apertura e chiusura di tracce, la realizzazione di eventuali fori per l'attraversamento di solai, l'inghisaggio di staffe, ecc.;

b-per scarichi sub-orizzontali:

interrate: la profondità di posa dei tubi dovrà essere almeno 0,80m riferita alla generatrice superiore, se non diversamente indicata, ed in ogni caso sarà stabilita in funzione dei carichi dovuti a circolazione, del pericolo di gelo e del diametro della tubazione.

Il tubo sarà steso su uno strato di materiale fino, di spessore non inferiore a 10cm e sarà poi rinfiancato e ricoperto con lo stesso materiale per uno spessore non inferiore a

15cm o rivestito in calcestruzzo. Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito da materiale di risulta dallo scavo stesso costipato per strati.

Le prove di tenuta dovranno essere effettuate prima della chiusura delle tracce o del rinterro.

Tubi di P.V.C . rigido

La tubazione sarà interrata in un cavo delle dimensioni adeguate sul cui fondo sarà predisposto del materiale fino di allettamento; sarà rinfiancata con conglomerato cementizio, del tipo di fondazione con classe di resistenza≥20/25MPa.

Su ogni singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente,l eggibile ed indelebile, il nominativo del produttore, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e la pressione di esercizio.

Tubi di polietilene

La profondità di posa dei tubi in P.E.A.D. dovrà essere almeno di 0,80 m riferita alla generatrice superiore ed in ogni caso sarà stabilita dal RTC, in funzione dei carichi dovuti alla circolazione, del pericolo di gelo e del diametro della tubazione.

Le giunzioni delle tubazioni in P.E.A.D. saranno eseguite secondo le modalità che seguono.

Giunzioni per saldatura

Dovranno essere sempre eseguite da personale qualificato, con apparecchiature idonee ed in ambiente atmosferico tranquillo.

Saldature testa a testa

Usate nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo è predisposto in tal senso.

Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che tutte le generatrici del tubo siano alla medesima temperatura.

Per una perfetta saldatura il P.E.A.D. richiede:

- temperatura superficiale del termoelemento473K±10K;

- tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;

- pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare tale da assicurare il continuo contatto delle testate sulla piastra.

Giunzioni elettrosaldabili

Eseguite riscaldando elettricamente il bicchiere in P.E.A.D. nel quale è incorporata una resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene; tali giunzioni sono consigliabili quando si devono unire due estremità di tubo che non possano essere rimosse dalla loro posizione.

Giunzioni mediante serraggio meccanico

Possono essere utilizzate mediante i seguenti sistemi:

Giunti metallici.

Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non effettuano il graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti GIBAULT)e quindi necessitano di una boccola interna. Nel caso che il graffaggio sia effettuato sull'esterno del tubo non è indispensabile tale boccola.

-Raccordi di materia plastica.

Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali la giunzione è effettuata con l'uso di un sistema di graffaggio sull'esterno del tubo.

Giunzioni per flangiatura

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su collari saldabili in P.E.A.D.

I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei tubi e saranno applicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa. Le flange saranno quindi collegate con bulloni o tiranti in acciaio inox di lunghezza appropriata. A collegamento avvenuto flange e bulloni saranno convenientemente protetti contro la corrosione.

Collegamento fra tubi in P.E.A.D. e tubazioni di altro materiale

Il collegamento fra tubi in P.E.A.D. in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale (grès, acciaio zincato, cemento, ecc.)avviene generalmente o con una giunzione mediante serraggio meccanico a mezzo flange o con collaria saldare predisposti su tubo. In questi casi, data la diversità di caratteristiche fra le tubazioni, il collegamento avverrà entro pozzetto di ispezione.

Nella realizzazione delle giunzioni dovrà essere garantita la perfetta tenuta non solo al momento della posa, ma anche con le massime sollecitazioni ipotizzabili (assestamenti, variazioni termiche , passaggio d'automezzi pesanti ecc.).

Tubi in polietilene flessibili, in rotoli od in barre per il passaggio di cavi

In genere dovranno essere corrugati all'esterno e lisci all'interno, provvisti di sondino tirafilo metallico. Gli elementi di giunzione saranno a bicchiere, su riniettati, traslucidi ed al fine di garantire la tenuta stagna del giunto, saranno dotati di guarnizione.

Le tubazioni, sia in barre che in rotoli, prima del ripristino del materiale scavato, saranno coperte da uno strato di protezione in conglomerato cementizio di tipo III avente classe di resistenza>25MPa per uno spessore minimo di 10cm.

Tubi in c.a.v.

Dovranno essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio, eventualmente rinfiancati; il conglomerato per la platea ed i rinfianchi sarà del tipo di fondazione avente classe di resistenza >20/25 MPa. Tra tubazione e platea dovrà essere interposto uno strato di malta dosata a 400kg/m³ di cemento.

Pozzetti, chiusini, griglie

Pozzetti prefabbricati in c.a.v.

Il pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato sarà posto in opera previa esecuzione di scavo in materia di qualsiasi natura e consistenza, su di una platea dello spessoredi15cm in conglomerato cementizio avente classe di resistenza≥15/20

MPA completo di collegamento con le tubazioni in entrata ed uscita, della sifonatura

Con setto trasversale, degli anelli aggiuntivi per raggiungere le quote indicate.

Pozzetti in muratura

Il pozzetto sarà eseguito con pareti in muratura di mattoni pieni a due teste previa esecuzione dello scavo in materie di qualsiasi natura e consistenza, della platea di fondo dello spessoredi15 cm in conglomerato cementizio avente classe di resistenza≥

15/20MPa, completo di cordolo di coronamento dell'altezza di 12cm in cemento armato avente classe di resistenza >25/30 MPAE dell'intonacatura interna con malta di cemento lisciata.

Chiusini e griglie

Completi di telaio, a chiusura battentata, saranno posti in opera su pozzetti e/o canalette o ancorati agli stessi. Possono essere in:

- calcestruzzo: il telaio, nello stesso materiale, sarà allettato con malta cementizia;

- ghisa, di tipo carrabile: il telaio, nello stesso materiale, sarà ancorato al cordolo di sommità;

- manufatti in ferro profilato e/o lamiera in ferro striata, zincati a caldo o sabbiati e verniciati a tre mani.

Sui pozzetti per i quali sia previsto l'eventuale accesso di persone per lavori di manutenzione o similari, il passo d'uomo non dovrà essere inferiore a 600mm.

Cordonature

Su indicazioni del RTC si potrà rendere necessario eseguire le seguenti lavorazioni:

- cordonature di marciapiedi presenti attorno agli edifici degli uffici Operativi di Rosignano e della PS dei fabbricati di stazione e locali tecnologici e fabbricato Posto Neve e impianti di Collesavetti.

- Cordonature di isole di stazioni

- cordonature marciapiedi Aree di Servizio Fine e Savalano

Saranno posti in opera su platea in conglomerato cementizio del tipo di fondazione avente classe di resistenza>20/25MPa, interponendo uno strato di malta dosata a

400kg/m³di cemento che sarà utilizzata anche per la stuccatura degli elementi di

cordonatura.

Canalette ad embrici

Lungo la tratta, in presenza di rilevati, sono presenti tratti di canalette che nel tempo hanno subito un deterioramento a seguito di smottamenti e sconnessioni.

Nell’arco degli anni si è pianificato un piano di interventi finalizzato al ripristino di  canalette  fatiscenti.

Le canalette da ripristinare verranno determinate a monte segnalando il numero e la loro lunghezza.

Resta inteso che verranno contabilizzate le sole porzioni da ripristinare, raccordandosi alle esistenti lungo tutta la scarpata, dalla banchina al fosso di guardia.

Prima della posa in opera l’Affidatario avrà cura di effettuare lo scavo di impostazione degli elementi di canaletta, dando allo scavo stesso la forma dell'elemento in modo che il piano di impostazione di ciascun elemento risulti debitamente costipato, per evitare il cedimento dei singoli elementi.

L'elemento al piede della canaletta, quando il fosso di guardia non è rivestito e manca l'ancoraggio, dovrà essere bloccato mediante due tondini in acciaio del diametro24 mm e lunghezza non inferiore a 80cm, infissi nel terreno per almeno 60cm,in modo che sporgano almeno 20cm. Ancoraggi analoghi dovranno essere infissi ogni tre elementi di canaletta per impedire il loro slittamento a valle.

In sommità la canaletta dovrà essere raccordata alla pavimentazione mediante apposito invito in conglomerato cementizio gettato in opera o prefabbricato. La sagomatura dell'invito dovrà essere tale che l'acqua non incontri ostacoli al regolare deflusso.

Mantellate in lastre

La superficie in vista delle lastre dovrà risultare perfettamente piana e liscia; i bordi dovranno essere sagomati in modo da formare un giunto aperto su tutto il perimetro.

Si procederà preliminarmente alla regolarizzazione del piano di posa che dovrà essere accuratamente costipato e livellato, anche con apporto di sabbia; la posa in opera delle lastre dovrà procedere dal basso verso l'alto avendo cura di ottenere fughe longitudinali e trasversali ben allineate, con giunti aperti verso l'alto, all'interno dei quali sarà posta l'armatura metallica. La sigillatura dei giunti dovrà essere preceduta da abbondante bagnatura; la malta dovrà essere lisciata a cazzuola così da dare continuità alla superficie; durante i primi giorni la mantellata dovrà essere bagnata e se necessario ricoperta con stuoie.

I giunti di dilatazione dovranno essere realizzati ogni 4÷5m, trasversalmente all'asse della mantellata; dovranno essere intasati con materiale bituminoso di appropriate caratteristiche, tale da aderire alle lastre ed non colare. In corrispondenza dei giunti di dilatazione dovrà essere interrotta la continuità dell'armatura metallica.

Mantellate a grigliato articolato

La posa in opera dovrà comprendere la regolarizzazione e costipamento del piano di posa, il riempimento della cavità con terra vegetale, la semina con idoneo miscuglio di erbe da prato perenni.

Rivestimento per cunette e fossi di guardia in elementi prefabbricati in c.a.v.

Per alcune esigenze in particolare, ove lo scalzamento delle acque al piede del rilevato potrebbe provocare un cedimento del corpo del rilevato e pregiudicare la disconnessione del manto viario compromettendo la sicurezza alla circolazione, su richiesta del RTC e secondo un programma definito, all’inizio di ogni anno, potrà essere necessario prevedere il rivestimento di fossi in terra con cunette in cemento armato.

In altre situazioni ove sono presenti fossi di guardia gettati in opera con elementi disconnessi e/o rotti è necessario, su richiesta del RTC, la sistemazione di tali opere.

La realizzazione verrà eseguita ripristinando la sagoma con calcestruzzo gettato in opera con preventiva casseratura e armatura di rinforzo. In altre realtà si rende necessario prevedere opere di ripristino di porzioni di fossi rivesti –in conglomerato cementizio, gettato in opera.

Il rivestimento di canali, cunette e fossi di guardia, sarà eseguito con conglomerato cementizio debolmente armato mediante maglia di rete elettrosaldata diam 6-10 mm gettato in opera con lo spessore previsto, previa regolarizzazione e costipamento del piano di posa; la lavorazione prevede anche l'uso delle casseforme, la rifinitura superficiale sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti. Per tali lavorazioni il RTC indicherà all’impresa le lavorazioni necessarie computando le quantità effettivamente eseguite. In tale ambito l’impresa avrà l’onere di organizzare personale e mezzi eseguendo a sua discrezione il confezionamento in loco del cls o utilizzando il confezionamento presso stabilimento certificato e scarico sul posto tramite pompa.

Riparazione delle opere d’arte (viadotti ponti e gallerie)

Conglomerato cementizio semplici e armati

I calcestruzzi, sia di fondazione che per opere in elevazione saranno valutati e compensati a norma dei singoli prezzi di Elenco e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, escluse quindi ogni eccedenza, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. L'impiego di eventuali additivi nei calcestruzzi avverrà su precisa disposizione del “RTC” ed il relativo costo è compreso nei prezzi di Elenco.

Il conglomerato per opere in cemento armato, di qualsiasi natura e spessore, sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrarre il volume del ferro che verrà pagato a parte. l prezzi di Elenco comprendono e compensano le centinature, le armature a sostegno, di ogni sorta per opere fino a m2,00 di luce retta, i palchi provvisori di servizio, innalzamento relativi dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l’opera in c.a. dovrà essere costruita, la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e la vibratura escluso il solo uso della autopompa che verrà compensato a parte con il corrispondente prezzo di Elenco.

Ferro di armatura per calcestruzzi

Il peso del ferro di armatura del calcestruzzo, di qualsiasi tipo e sezione, verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente alle varie sezioni effettivamente prescritte, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e le Sovrapposizioni per giunti non ordinati.

Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra seguendo le sagomature e uncinature e moltiplicando per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali U.N.I..

Con il prezzo fissato il ferro sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dal RTC, curando che la posizione dei ferri coincida con quella fissata.

Valutazione riparazione delle opere idrauliche

Tubazioni e pozzetti

Tubi di cemento

I tubi di cemento saranno pagati a metro lineare e nel prezzo di Elenco sono comprese fornitura, posa in opera e sigillatura dei giunti.

Tubi in polivinile ed in polietilene

Saranno valutati a metro lineare, in rapporto ai tipi previsti in Elenco Prezzi Unitari, misurando lungo l'asse della tubazione senza tenere conto della compenetrazione. I pezzi  speciali verranno valutati, ragguagliandoli al tubo di pari diametro, per metro. Si intendono comprese la posa in opera del tubo, la fornitura delle staffe, di qualsiasi forma e lunghezza occorrenti per fissare i singoli pezzi, tutte le opere murarie necessari e le prove di tenuta dei giunti.

Pozzetti

- prefabbricati in c.a.v.:

saranno computati a numero, compresi il collegamento con le tubazioni in entrata ed in uscita e tutti gli altri oneri previsti nei relativi articoli d’Elenco Prezzi Unitari.

- con pareti in muratura:

saranno computati a metro cubo vuoto per pieno; misurazione in pianta sul filo esterno delle murature; in altezza dal piano di posa della platea di fondo alla sommità della muratura. L'articolo si applica limitatamente a pozzetti aventi volumi, valutati come sopra, compresi fra 2 e 4 m³. Compreso anche lo scavo;solo escluso la fornitura e posa in opera del chiusino da contabilizzare con l'articolo relativo.

Cordonature

Saranno computate a metro d’effettiva lunghezza, sia in retto sia in curva.

Canalette e mantellate

Le canalette ad embrice saranno computate misurando l'effettivo sviluppo lungo il loro asse senza tenere conto della sovrapposizione tra gli elementi. Il relativo articolo d’ Elenco Prezzi Unitari comprende anche lo scavo, il costipamento del terreno d’appoggio ed il bloccaggio con tondini infissi in terra.

Le mantellate di rivestimento, tanto quelle in lastre quanto quelle a grigliato articolato, saranno computate in base alla loro superficie effettiva. I relativi articoli dell'Elenco Prezzi Unitari comprendono anche tutte le prestazioni e le forniture previste dalle presenti Norme. Il rivestimento di cunette e fossi di guardia sarà computato in base all’effettiva superficie in vista, misurata fra i fili interni del rivestimento stesso.

I relativi Articoli d’Elenco Prezzi Unitari comprendono tutte le forniture, prestazioni ed oneri ivi indicati.

revisto nelle Norme Tecniche.

4. LAVORI DI MANUTENZIONE STASATURA E LAVAGGIO CONDOTTE FOGNARIE, PULIZIA DI FOSSI E TOMBINI

Condotte fognarie, fosse biologiche e tombini

Stasatura e lavaggio di condotte fognarie provenienti da fabbricati

Nella tratta sono presenti e dislocati a Rosignano Marittimo, a Collesalvetti e nelle Aree di servizio dei depuratori, delle vasche Imoff e dei disoleatori per essi è necessario prevedere un accurato controllo periodico verificando lo stato di efficienza dell’impianto ai parametri richiesti dalla normativa vigente e alle USL locali.

Il controllo che verrà fatto con cadenza periodica, ogni due mesi, verrà eseguito da personale specializzato, che effettuerà un prelievo del liquido del liquame ,effettuerà le relativi analisi e ne accerterà con una dichiarazione scritta l’efficienza del sistema di trattamento.

Ogni 6 mesi effettuerà invece un controllo su tutti i pozzetti di raccolta e visionerà l’efficienza degli impianti esistenti facendo un report del lavoro eseguito e identificando eventuali anomalie al RCT per la messa a punto e a norma delle apparecchiature con onere di sostituzione dei componenti a carico della Committente

Dalla verifica fatta scaturirà anche lo stato di efficienza nello smaltimento delle acque reflue delle conduttore fognarie prevedendo ove necessario:

- stasatura e lavaggio di	condotte fognarie, di qualsiasi diametro e materiale, per convogliamento acque	bianche, nere e meteoriche provenienti da fabbricati e pertinenze, sia in funzione di adduttori a bacini di raccolta (fosse biologiche, pozzi, vasche Imoff, disoleatori, depuratori ecc.) che di raccordo con reti esterne, assicurandola completa asportazione di tutto il materiale in essi accumulato, garantendo la pulizia delle pareti e delle intersezioni con altre vie d'acqua eseguita con attrezzatura ad alto rendimento, anche combinata tipo "canal jet", comprendente la fornitura dell'acqua necessaria e, se ordinati dalla RTC, aspirazione, trasporto, conferimento e smaltimento ad impianto autorizzato di trattamento del materiale di risulta.

Stasatura e lavaggio di condotte fognarie della piattaforma autostradale (gallerie naturali) e disoleatori Stazione a Barriera di Rosignano

Il lavoro consta nell’accurato lavaggio di condotte fognarie, di qualsiasi diametro e materiale, per convogliamento di acque meteoriche, provenienti dalla piattaforma	autostradale pavimentata e dalle contigue zone a verde o di falda, captate in calotta o trincea, ubicate in sede autostradale all'aperto o in galleria, su spartitraffico, banchina o

marciapiede, fino all'immissione su discenderie, fossi di guardia e canali attigui al corpo autostradale o serbatoi di raccolta interni alle pertinenze della Società, assicurando la completa asportazione di tutto il materiale in essi accumulato, garantendola pulizia delle pareti e delle intersezione con altre vie d'acqua, eseguita con attrezzatura ad alto rendimento, anche combinata tipo "canal jet", comprendente la fornitura dell'acqua necessaria e, se ordinati dal RTC aspirazione,(con restituzione dei liquidi),trasporto, conferimento e smaltimento a discarica o impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta.

Tombini circolari o scatolati

Stasatura e lavaggio di tombini circolari o scatolati, di qualsiasi luce interna, sia sottopassanti il corpo autostradale che attigui ad esso ed interni alle pertinenze della Società anche se accessibili solo dall'esterno, e relative opere di presa e di uscita, eseguita con attrezzatura ad alto rendimento tipo mini escavatore per asportazione di grossi quantitativi di detriti e arbusti presenti che ostruiscono il deflusso delle acque di scolo,oltre a macchinari speciali tipo "canal jet", in grado di assicurare il totale distacco del materiale in esso accumulato, compreso ogni onere per la pulizia delle opere di presa e di uscita, la fornitura dell'acqua necessaria e, se ordinati dal RTC, aspirazione, (con restituzione dei liquidi),trasporto, conferimento e smaltimento a discarica o impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta.

Pulizia dei fossi e mantenimento delle funzioni di deflusso

Gli interventi di regolazione idraulica prevedono interventi necessari per il ripristino della regolazione idraulica dei manufatti e delle vie di deflusso e interventi di pulizia per il mantenimento delle funzioni di deflusso delle acque dei manufatti idraulici.

Tali lavorazioni verranno eseguiti con escavatori di dimensioni adeguate alla natura e lavorazioni da effettuare che asporteranno i materiali di risulta e li sistemeranno in loco o in arre dedicate e destinate dalla Committente. In situazioni particolari, ove non fosse possibile provvedere a destinare le terre di risulta dallo scavo , siprovvederà alla discarica previa caratterizzazione dei materiali .

Scavo

Gli interventi di scavo, per la creazione o il ripristino della sezione idraulica dei manufatti e vie di deflusso, si intendono generalmente eseguiti con idonei mezzi meccanici. Si farà ricorso ad interventi manuali esclusivamente nei casi in cui non esista di fatto la possibilità di accedervi meccanicamente.

Pulizia

Gli interventi di pulizia, per il mantenimento della sezione idraulica dei manufatti e vie di deflusso, rivestiti e non, consistono nell’eliminazione di tutte le cause che impediscono o ostacolano il deflusso delle acque quali accumuli di terra, erbe infestanti, rifiuti ecc.

5. LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCARPATE

Le presenti norme regolano l'esecuzione di tutte le prestazioni e forniture che si rendono necessarie per gli interventi di piccola manutenzione ordinaria necessari al mantenimento dello stato di stabilità delle scarpate delle tratte autostradali e relative pertinenze.

RINTERRO

Norme generali

Qualora, per la qualità del terreno o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario ripristinare la conformazione delle scarpate,  l'Impresa dovrà provvedervi, adottando tutte le precauzioni necessari per il relativo ricarico con materiale idoneo giudicato dal RTC

Nel caso di franamento del terreno è a carico dell'Impresa procedere alla rimozione dei materiali ed al ripristino del profilo di scavo; nulla è dovuto all'Impresa per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato per le armature e sbatacchiature.

Dovrà inoltre procedere, quando necessario al taglio delle ceppaie, radici, arbusti, ecc.. e successivo raccolta trasporto e conferimento in discarica.

SCAVI

L’impresa dovrà assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque nonché gli esaurimenti, compresi gli oneri per il loro trattamento secondo le vigenti norme di legge. Materiali provenienti dagli scavi, esuberanti il fabbisogno, dovranno essere portati a rifiuto (discariche), qualunque sia la distanza, dietro formale autorizzazione del RTC, fatte salve le vigenti norme di Legge.

Le quantità di materiali riutilizzabili dovranno eventualmente essere trattati per ridurli alle dimensioni prescritte e convenire con la Committente le aree di deposito.

6. QUALITA’ DEI MATERIALI

RECINZIONI METALLICHE

1) Caratteristiche dell'acciaio.

I montanti e le saette impiegati per le recinzioni, dovranno essere esenti da difetti come bolle di fusione e scalfiture ed i tipo extra per qualità, spessori e finiture della qualità UNI EN 10025-S235JR.

L'acciaio impiegato per la costruzione degli elementi metallici, dovrà avere inoltre attitudine alla zincatura, secondo quanto previsto dalle Norme NFA35-303:

1994-Classe1.

2) Tolleranze dimensionali.

Nella costruzione dei profilati di acciaio formati a freddo, si dovranno rispettare le prescrizioni e tolleranze previste dalle norme UNI 7344/85. Per le tolleranze degli spessori dei profilati e della rete, sarà accettata una tolleranza massima in difetto di mm 0,05.

3) Zincatura sostegni e saette tradizionali ad U.

Il rivestimento delle superfici dei profilati a freddo sarà ottenuto con zincatura a bagno caldo, il quale dovrà presentarsi uniforme, perfettamente aderente, senza macchie, secondo le norme UNI ENI SO1461-99. Le quantità medie di rivestimento di zinco per unità di superficie sono di 395gr/mq. Lo zinco impiegato per i rivesti-menti dei profilati dovrà essere di qualità Zn 99,95 UNI 2013/74.

4) Zincatura sostegni e saette tubolari a sezione circolare.

Il rivestimento delle superfici sia interne che esterne dei tubolari a sezione circolare sarà ottenuto con zincatura a bagno caldo o con processo send zimir, il quale dovrà presentarsi uniforme, perfettamente aderente, senza macchie e difetti di qualsiasi tipo. Le quantità minime di rivestimento di zinco per unità di superficie sono di140gr/mq. Lo zinco impiegato per i rivestimenti dei profilati dovrà essere di qualità Zn99,95 UNI 2013/74. Questi tipi di componenti saranno successivamente plasticati come descritto successivamente.

5) Caratteristiche della rete e dei fili metallici.

La rete, i fili di tensione e la corda spinosa saranno realizzati in acciaio crudo UNI

3598/54, con resistenza minima unitaria di rottura di kg/mq 45,mentre i fili di legatura, in acciaio dolce, sempre del tipo UNI 3598/54,ad eccezione dei fili longitudinali della rete a maglie annodate, che dovranno avere una resistenza minima unitaria di rottura di Kg/mmq110.

La rete, i fili e la corda spinosa, saranno zincati a caldo secondo le caratteristi-che della classe P(zincatura pesante),delle Norme UNI 7245/73. In particolare la quantità minima accettabile della massa di zinco dovrà essere di 230gr/mq.

Il rivestimento protettivo della rete dei fili e della corda spinosa delle recinzioni sarà costituito da zinco di qualità Zn99,95 UNI 2013/74, oppure da una lega eutettica di zinco ed alluminio. In questo caso, la percentuale di alluminio presente nella lega,

non dovrà superare il 5%.

6) Plasticatura.

La rete elettrosaldata e i pali a sezione circolare, quando sia richiesto, saranno ricoperti rispettivamente con un film di PVC ed i poliestere(PE) del colore previsto, perfettamente aderente ad essi, resistente alle azioni da parte dei raggi ultravioletti ed infrarossi, caldo e freddo, dovrà essere non infiammabile e stabile nei colori. La corda spinosa ed i fili saranno zincati e rivestiti analogamente.

Le recinzioni si distinguono in funzione della loro destinazione e posizione, nelle tipologie seguenti:

a) Recinzione laterale tipo R.1.A alta1,22m con rete a maglie elettrosaldate È la recinzione normalmente usata per i bordi laterali del corpo autostradale ed è costituita da una rete metallica in filo di acciaio, a maglie differenziate dell'altezza di

119,4 cm, sorretta da montanti costituiti da paletti di acciaio di sezione ad U, dell'altezza di 122 cm dal piano di campagna, posti mediamente ad interasse di 2,00m. Detta rete dovrà essere elettrosaldata, zincata e quando previsto, rivestita con una pellicola in PVC di colore verde R.A.L.6005(secondo il registro dei colori R.A.L.

840HR).

Ogni 30m circa ed in corrispondenza di piccole deviazioni del tracciato, sarà posto un montante di controvento dotato di una saetta di sezione ad U, unita adesso a mezzo di bulloncini zincati del tipo TDE M8x25, completi di dado e rondella.

Ogni 100 m circa e nel caso di rilevanti variazioni angolari del tracciato, saranno posizionati montanti di caposaldo, uguali ai precedenti ma dotati di due saette, colle- gate al sostegno come sopra.

Ai suddetti montanti saranno fissati tre ordini di filo di irrigidimento in acciaio zincato e, se previsto, plasticato di color verde; a questi sarà fermata la rete mediante legature ogni 50 cm in modo che questa aderisca perfettamente e si presenti uniformemente tesa, senza ondulazioni o bombature.

I fili di tensione saranno legati ad ogni montante e tesi da tenditori ad occhiello in acciaio zincato o quando previsto, del tipo a molla e sfera di acciaio in monoblocco di zinco pressofuso, applicati ad ogni caposaldo.

Ogni 100 m di recinzione saranno apposte targhette in alluminio con la scritta

"Divieto di Accesso".

b)	Recinzione	laterale	tipo	R.1.B.	alta	2,12	m	con	rete	a	maglie elettrosaldate

È la recinzione normalmente usata per le stazioni – posti di manutenzione –parcheggi depositi della Società- aree di servizio – sullo spartitraffico adiacente le aree di servizio, nella zona compresa tra gli scambi di carreggiata nei casi in cui il corpo stradale si trovi in prossimità di insediamenti residenziali, industriali o di viabilità ordinaria.

Sarà costituita da una rete delle medesime caratteristiche della precedente, a maglie differenziate, rivestita quando previsto, con una pellicola in PVC di color verde R.A.L.

6005,ma di altezza di 180,3 cm e sormontata da due ordini di corda spinosa, sovrapposti di 14,5cm;la corda sarà composta da due fili di acciaio zincato con tribo-li a quattro punte distanziati fra loro di 10cm e, quando previsto, plasticata di colore verde.

I montanti intermedi, di controvento ed caposaldo avranno altezza di 212 cm dal piano di campagna e saranno disposti come descritto per la rete del tipo R.1.A., uno o due saette completeranno il sistema di sostegno della recinzione.

La rete sarà fissata a quattro ordini di filo di irrigidimento e montata con le stesse modalità della precedente avendo cura di darla in opera perfettamente fissata e tesata. Tutti gli altri componenti la recinzione: legatura, targhette, tenditori, bulloni ed accessori vari avranno caratteristiche uguali a quelle descritte per la recinzione di tipo R.1.A.

c) Recinzione laterale tipo R.1.B."FAUNISTICA"alta m2,12

La recinzione "Faunistica" sarà uguale alla recinzione di tipo R.1.B. ad eccezione degli ordini di corda spinosa posti alla sommità della recinzione stessa, che saranno sostituiti da due ordini di filo liscio del tipo usato per i tenditori.

La recinzione "Faunistica" sarà installata nei bordi perimetrali della proprietà autostradale qualora il tracciato autostradale attraversi zone con presenza di un gulatio animali selvatici particolari: foreste, parchi Nazionali, aziende faunistiche e venatorie, enti produttori di selvaggina, zone adibite a ripopolamenti, ecc.

L'installazione di detta recinzione sarà eseguita prevalentemente nei tratti in trincea posti a monte della carreggiata dove il dislivello della scarpata favorisce il salto degli animali all'interno della carreggiata autostradale.

d) Recinzione di protezione sulle opere d'arte tipo R.9.A.alta1,98m

Questo tipo di protezione sarà montato sui cordoli delle opere d'arte a luce limitata con parapetto metallico nella cui area sottostante siano presenti centri abitati, viabilità ordinaria o insediamenti industriali ed il cui scopo è quello di impedire la caduta di oggetti.

Sarà composta da una rete fissata a dei montanti in acciaio, di sezione ad U, posti dietro i sostegni del parapetto, normalmente ad interasse di 1,33m,ai quali saranno uniti mediante due fasce di nastro metallico e graffettate.

La rete, alta 193 cm, sarà fissata con legature a quattro ordini sovrapposti di fili di tensione ogni 50cm, legati ad ogni montante e tesi con tenditori applicati ai montanti terminali ed i controvento, come già descritto per la normale recinzione laterale.

Dovrà essere elettrosaldata, zincata, a maglie quadrate e dovrà essere posizionata alla distanza di 2,5 cm dal cordolo del manufatto.

All'inizio ed al termine di ogni tratta saranno montate delle saette, di sezione ad U, ancorate con malta di cemento reoplastico in fori da predisporre nel coronamento dell'opera. Tutti gli altri componenti la protezione: fili di tensione e legature, tenditori, bulloni ed accessori vari avranno le stesse caratteristiche previste per le recinzioni laterali tipo R.1.A e R.1.B.

7. REPERIBILITA’

L’Affidatario a seconda delle esigenze sopra menzionate e su richiesta del RTC, con preavviso di almeno 1 ora, si impegna a prestare un servizio di reperibilità per interventi urgenti non prevedibili tramite l’allestimento di squadre tipo composte da:

-n. 3 operatori per turno

-n°1autocarro con a bordo la segnaletica completa per riduzione di carreggiata o scambio, n° 1 piccolo gruppo elettrogeno con faro, attrezzatura minuta (pale, scope, cavalletti ecc.);

Le ulteriori squadre aggiuntive, verranno valutate in relazione all’evento, blocco delle due carreggiate o chiusura temporanea di una sola carreggiata in cui è necessario aggiungere alla squadra tipo, costituita da n.3 operatori e un autocarro altre due squadre e altrettanti furgoni che verranno dislocate in punti strategici stabiliti dalla Committente.

Il Servizio prevede che le squadre così composte siano pronte ad eseguire l’intervento entro 1 ora dalla chiamata del Centro Radio Informativo o del RTC.

Per l’accertamento dei tempi d’intervento, farà fede:

-per l’ora di chiamata le risultanze del Registro Radio Informativo;

-per l’ora di arrivo, la conferma dell’arrivo sul posto, tramite la comunicazione con il radiotelefono, al Centro Radio Informativo, del “Pronto ad operare”. Tutte le attività richieste a seguito della chiamata saranno compensate con i prezzi dell’Elenco Prezzi Unitari

La squadra o/e squadre di pronto intervento dovranno essere munite per i lavori elencati nel capitolato ma che riguarderanno ripristini di massima urgenza per salvaguardare l’incolumità dell’utenza come il ripristino di un giunto di dilatazione, il ripristino della rottura improvvisa per eventi atmosferici dei pannelli antirumore, ecc…

INDICE

Premessa										    pag.  2 Norme di esecuzione 								    pag.  2 cap.1 Lavori di manutenzione del corpo autostradale                                     pag.  3

cap. 2 Lavori di manutenzione della rete di recinzione                                    pag.  6

cap. 3 Lavori di manutenzione e riparazione delle opere idrauliche

ricostruzioni di opere in cls di fossi e opere d’arte ammalorate                        pag.  8

cap. 4 Lavori di manutenzione stasatura fossi e condotte, pulizia di fossi

e tombini                                                                                                   pag. 15

cap. 5 Lavori di manutenzione delle scarpate                                                pag.  17

cap. 6 Qualità materiali                                                                               pag.  17

cap. 7 reperibilità                                                                                        pag. 21