SAT

Società Autostrada Tirrenica

LAVORI DI MANUTENZIONE CORPO AUTOSTRADALE

ELENCO PREZZI UNITARI

A12 LIVORNO CIVITAVECCHIA

Tratte

Livorno – San Pietro in Palazzi

Tarquinia – Civitavecchia

Edizione 2018

PREMESSA

Sono previsti in tale Elenco Prezzi tutte le attivià di manutenzione riguardanti :

- Sistemazioni canalette e fossi

- Sistemazione e controllo rete di recinzione

- Riparazione di buche e danneggiamento pavimentazioni in conglomerato bituminoso

- Pulizia di fossi e tombini e opere idrauliche

- Sistemazioni di strutture in cls delle opere d’Arte

CAPO I

LAVORI IN ECONOMIA

A -	MERCEDI PER PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA

  - Le prestazioni di mano d'opera in economia saranno compensate secondo le tariffe pubblicate dal Provveditorato alle Opere pubbliche ove ha sede la Direzione di Tronco, ove disponibili, in caso contrario dalle tabelle sindacali vigenti al momento della prestazione e comprensive dei contributi di legge nella provincia dove hanno  sede gli Uffici Operativi:

il compenso di cui al presente articolo non è soggetto a ribasso d'asta.

  - Compenso percentuale del 23% (soggetto a ribasso d'asta) per spese generali ed utili da imputarsi sui compensi di cui al precedente art. 1.

  - Compenso fisso forfettario del 15% (non soggetto a ribasso d' asta) da imputarsi sui compensi di cui al precedente articolo 1, per l' eventuale onere di indennità per lavori fuori zona, per ogni onere di trasferimento del personale, con mezzi abilitati, dal proprio cantiere alla stazione autostradale di ingresso e da essa al luogo di lavoro, sia in andata che in ritorno, nonché le spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali.  Si precisa ulteriormente che detto compenso del 15% è fisso ed invariabile a prescindere dall'effettivo e reale costo sopportato dalle imprese per qualsiasi motivo o causa, ivi compresi eventuali accordi o contratti integrativi sia provinciali che aziendali che personali.

  - Eventuale compenso per la sicurezza

Nota: Le eventuali indennità per lavori speciali disagiati effettuati in economia, non saranno soggette al ribasso d'asta e verranno corrisposte in aderenza a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini.

B -	NOLI

- I prezzi relativi ai noli dei mezzi d' opera, macchinari e attrezzature elencati comprendono i costi per carburanti, lubrificanti, liquidi per circuiti idraulici e di raffreddamento, dotazioni, ricambi, accessori d'uso e tutto quanto altro occorrente per il perfetto funzionamento, sul luogo di impiego, in condizioni di completa efficienza.  I prezzi comprendono ogni altro onere per il trasferimento o trasporto dei mezzi; macchinari ed attrezzature a piè d'opera, con le relative spese per pedaggi, autorizzazioni e quanto altro per qualsiasi titolo.  Sono inoltre compensati nei singoli prezzi, oltre ai tempi di trasferimento, quelli relativi ad eventuali soste in cantiere.  La retribuzione dei noli, pertanto, si intende riferita al tempo di effettivo impiego

- La classificazione degli autoveicoli è riferita al Peso Totale a Terra (P.T.T.), in quanto comprensivo dei vari allestimenti

Nota : Dove non espressamente indicato, il prezzo del nolo non comprende il        compenso per conducente e operatore

N° Prest.104677

B.001	- Autoveicolo per trasporto promiscuo o furgone di P.T.T. fino a 6.000 Kg.

| - per ogni ora di impiego | €. | 7,02.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 02/100) |  |  |

N° Prest.104678

B.002 	- Autocarro leggero , anche a cassa ribaltabile e con gru, benna mordente o polipo di P.T.T. da Kg. 6.000 a Kg. 11.500.

| - per ogni ora di impiego | €. | 11,65.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro undici e 65/100) |  |  |

N° Prest.104679

B.003 	- Autocarro medio anche a cassa ribaltabile e con gru o autobotte, benna mordente o polipo anche per espurghi, di P.T.T. da Kg. 11.500 a Kg. 24.000.

| - per ogni ora di impiego | €. | 17,11.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciassette e 11/100) |  |  |

N° Prest.104680

B.004	- Autocarro pesante anche a cassa ribaltabile e con gru benna mordente o polipo di P.T.T. oltre 24.000 Kg con gru.

| - per ogni ora di impiego | €. | 23,33.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventitré e 33/100) |  |  |

N° Prest.104684

B.006    - Autotreno o autocisterna, autoarticolato con semirimorchio o carrellone di P.T.T. oltre 29.000 Kg.

| - per ogni ora di impiego | €. | 27,17.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventisette e 17/100) |  |  |

N° Prest.121940

B.006.02 - Autotreno o autocisterna, autoarticolato con carrellone per trasporto eccezionale

| - per ogni ora di impiego | €. | 34,60.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trentaquattro e 60/100) |  |  |

B.007 –  Autopiattaforma  regolarmente omologata e collaudata dagli Enti competenti a norma delle leggi vigenti.Costituita da cestello o pianale con parapetto e fermapiedi; stabilizzatori di appoggio; organi di manovra e presidi di sicurezza

N° Prest.121941

1  - di altezza utile fino a 16 m

| - per ogni ora di impiego | €. | 17,20.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciassette e 20/100) |  |  |

N° Prest.121942

2  - di altezza utile fino a 40 m compreso le prestazioni di mano d’opera per la manovra e i consumi

| - per ogni ora di impiego | €. | 109,27. |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centonove e 27/100) |  |  |

N° Prest.104686

B.008 	- Autogru semovente della portata utile fino a tonn. 24, compreso operatore.

| - per ogni ora di impiego | €. | 47,14.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantasette e 14/100) |  |  |

N° Prest.104687

B.009 	- Autogru semovente della portata utile superiore a tonn. 24, compreso operatore.

| - per ogni ora di impiego | €. | 53,67.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinquantatré e 67/100) |  |  |

N° Prest.104688

B.010	- Autocarro leggero di P.T.T. da Kg. 6.000 a Kg. 11.500 senza gru.

| - per ogni ora di impiego | €. | 10,60.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 60/100) |  |  |

N° Prest.104689

B.011   - Autocarro medio senza gru, di P.T.T. da Kg. 11.500 a Kg. 24.000.

| - per ogni ora di impiego | €. | 15,20.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quindici e 20/100) |  |  |

N° Prest.104690

B.012	- Autocarro pesante di P.T.T. oltre 24.000 Kg senza gru.

| - per ogni ora di impiego | €. | 20,75.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro venti e 75/100) |  |  |

N° Prest.116370

B.013 -  Autocarro pesante con P.T.T. oltre ql  240  allestito con ragno o benna mordente e cassone scarrabile, compreso conducente.

| - per ogni ora di impiego | €. | 51,66.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinquantuno e 66/100) |  |  |

N° Prest.121944

B.016 	- Escavatore gommato o cingolato, o del tipo Ragno, di potenza fino ad HP 40 con martello demolitore

| - per ogni ora di impiego | €. | 7,81.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 81/100) |  |  |

N° Prest.104693

B.017 	- Escavatore gommato  o cingolato, o del tipo Ragno, di potenza compresa fra HP 40 e HP 110.

| - per ogni ora di impiego | €. | 12,07.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dodici e 07/100) |  |  |

N° Prest.104694

B.018 	- Escavatore su cingoli o gomme di potenza superiore a 110 HP

| - per ogni ora di impiego | €. | 20,46.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro venti e 46/100) |  |  |

N° Prest.104695

B.019	 - Pala caricatrice articolata gommata di potenza fino a HP 60.

| - per ogni ora di impiego | €. | 6,85.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 85/100) |  |  |

N° Prest.104696

B.020 	- Pala caricatrice articolata con retroescavatore, di potenza compresa fra HP 60 ed HP 110.

| - per ogni ora di impiego | €. | 11,61.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro undici e 61/100) |  |  |

N° Prest.104697

B.021	 - Pala caricatrice articolata gommata o cingolata di potenza superiore a 110 HP.

| - per ogni ora di impiego | €. | 20,29.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro venti e 29/100) |  |  |

N° Prest.104699

B.023 	- Autobetoniera autocaricante di capacità fino a mc 3,500.

| - per ogni ora di impiego | €. | 9,43.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 43/100) |  |  |

N° Prest.104700

B.027 -	Rullo compressore vibrante semovente di peso fino a tonn. 8.

| - per ogni ora di impiego | €. | 5,88.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 88/100) |  |  |

N° Prest.104701

B.028	- Rullo compressore vibrante semovente di peso superiore a tonn. 8.

| - per ogni ora di impiego | €. | 9,81.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 81/100) |  |  |

N° Prest.104702

B.029	- Piastra vibrante reversibile con motore Diesel di peso non inferiore a Kg. 200.

| - per ogni ora di impiego | €. | 2,17.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 17/100) |  |  |

N° Prest.104703

B.035   -	 Motocompressore con motore Diesel, con resa fino a lt. 4.000 di aria compressa per  minuto, esclusi i martelli.

| - per ogni ora di impiego | €. | 3,55.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 55/100) |  |  |

N° Prest.104704

B.036	 - Motocompressore con motore Diesel, con resa superiore a lt 4.000 di aria compressa per minuto, esclusi i martelli.

| - per ogni ora di impiego | €. | 4,97.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 97/100) |  |  |

N° Prest.104705

B.040	 - Martello demolitore pneumatico del peso fino a Kg. 30, escluso il motocompressore.

| - per ogni ora di impiego | €. | 0,98.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 98/100) |  |  |

N° Prest.104706

B.041	- Martello perforatore pneumatico (fioretto), completo dell'utensile per la perforazione del diametro richiesto, escluso il motocompressore.

| - per ogni ora di impiego | €. | 9,52.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 52/100) |  |  |

N° Prest.104707

B.042 	- Martello demolitore elettropneumatico di potenza non inferiore a 2.000 W, escluso gruppo elettrogeno.

| - per ogni ora di impiego | €. | 0,54.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 54/100) |  |  |

N° Prest.104708

B.043	- Martellone demolitore del peso da Kg 400 a Kg 1000, montato su escavatore idraulico di potenza compresa fra HP 40 e HP 110 compreso nel prezzo.

| - per ogni ora di impiego | €. | 19,20.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciannove e 20/100) |  |  |

N° Prest.104709

B.044   -	Estrattore o battipalo,  per estrazione o infissione di montanti di guardrail, escluso il motocompressore.

| - per ogni ora di impiego | €. | 1,12.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 12/100) |  |  |

N° Prest.104711

B.050 	- Macchina sabbiatrice completa di accessori d'uso, compresa la sabbia, escluso il motocompressore.

| - per ogni ora di impiego | €. | 5,01.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 01/100) |  |  |

N° Prest.104712

B.051	- Gruppo elettrogeno completo degli adattamenti per ogni tipo di utilizzatore, in conformità alle  vigenti disposizioni di legge, con capacità maggiore di 20 KvA.

| - per ogni ora di impiego | €. | 3,76.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 76/100) |  |  |

N° Prest.104713

B.052	- Gruppo elettrogeno, con le prescrizioni di cui al precedente art. B051, e capacità fino a 20 KvA.

| - per ogni ora di impiego | €. | 1,94.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 94/100) |  |  |

N° Prest.104714

B.053	- Gruppo motosaldatore - elettrogeno completo di tutti gli accessori per la saldatura e degli adattamenti per ogni tipo di utilizzatore, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con capacità maggiore di 300 Amp. e 8 KvA.

| - per ogni ora di impiego | €. | 3,15.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 15/100) |  |  |

N° Prest.104715

B.054	- Gruppo motosaldatore - elettrogeno, con le stesse prescrizioni di cui al precedente art. B053, con capacità fino a 300 Amp. e 8 KvA.

| - per ogni ora di impiego | €. | 2,13.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 13/100) |  |  |

N° Prest.104716

B.055 	- Saldatrice elettrica della capacità fino a 250 Amp., compresi gli accessori d'uso e gli elettrodi, escluso il generatore.

| - per ogni ora di impiego | €. | 1,00.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 00/100) |  |  |

N° Prest.104717

B.056 	- Smerigliatrice portatile elettrica della potenza non inferiore a 2.000 W, compresi i dischi abrasivi adatti al lavoro da eseguire, escluso il generatore.

| - per ogni ora di impiego | €. | 0,69.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 69/100) |  |  |

N° Prest.104718

B.057 	- Attrezzatura ossiacetilenica completa di tutti gli accessori per la saldatura ed il taglio, compresi i materiali di consumo.

| - per ogni ora di impiego | €. | 2,93.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 93/100) |  |  |

N° Prest.104719

B.060 	- Betoniera con motore elettrico, della capacità fino a lt. 300, escluso il generatore.

| - per ogni ora di impiego | €. | 0,46.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 46/100) |  |  |

N° Prest.104720

B.062 	- Carotatrice elettroidraulica modulare per fori da cm 10 a cm 50, compresi gli accessori d'uso e le corone, escluso il generatore.

| - per ogni ora di impiego | €. | 24,63.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventiquattro e 63/100) |  |  |

N° Prest.104721

B.063 	- Trivella con motore a scoppio, per fori di diametro fino a cm 40.

| - per ogni ora di impiego | €. | 3,51.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 51/100) |  |  |

N° Prest.104722

B.064 	- Taglierina a disco diamantato con motore Diesel e potenza maggiore di 45 HP, per taglio di conglomerati bituminosi o cementizi.

| - per ogni ora di impiego | €. | 21,75.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventuno e 75/100) |  |  |

N° Prest.104723

B.065	 - Taglierina a disco diamantato, come al precedente art. B064, e potenza fino a 45 HP.

| - per ogni ora di impiego | €. | 9,10.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 10/100) |  |  |

B.066	- Motopompa  completa  di accessori,  tubazioni, pezzi  speciali ecc.,  compresa installazione, spostamenti, sorveglianza ed gni altro onere, data in opera funzionante

N° Prest.104724

1 -  di potenza da 4 a 10 HP

| - per ogni ora di lavoro | €. | 2,37.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 37/100) |  |  |

N° Prest.104725

2 - di potenza da 11 a 25 HP

| - per ogni ora di lavoro | €. | 3,38.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 38/100) |  |  |

N° Prest.104726

3 - di potenza da 26 a 50 HP

| - per ogni ora di lavoro | €. | 5,30.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 30/100) |  |  |

N° Prest.104727

B.068 	- Spruzzatrice per leganti bituminosi, completa di tutto quanto occorrente all'uso, escluso il legante.

| - per ogni ora di impiego | €. | 3,09.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 09/100) |  |  |

N° Prest.104728

B.069 	- Motosega portatile con motore a due tempi della potenza non inferiore ad HP 9 e barra segante di cm 60

| - per ogni ora di impiego | €. | 3,24.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 24/100) |  |  |

N° Prest.104730

B071   - Levigatrice per pavimenti, completa di accessori d' uso e dei materiali di consumo.

| - per ogni ora di impiego | €. | 2,83.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 83/100) |  |  |

N° Prest.116372

B.072   - Decespugliatore con motore a scoppio a zaino, completo di lama rotante o testina portafilo

| - per ogni ora di impiego | €. | 2,48.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 48/100) |  |  |

N° Prest.116373

B.073   - Soffiatore con motore a scoppio a zaino

| - per ogni ora di impiego | €. | 1,68.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 68/100) |  |  |

N° Prest.116374

B.074   - Torre faro.

| - per ogni ora di impiego | €. | 7,95.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 95/100) |  |  |

N° Prest.104135

B075 	- Trabattello metallico di qualsiasi altezza, di tipo conforme alle norme di sicurezza vigenti, in opera completo del tavolato occorrente e di tutti gli accessori d'uso.

| - per ogni giorno di impiego o frazione | €. | 1,69.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 69/100) |  |  |

N° Prest.104517

B077 	- Ponteggio in struttura metallica tubolare completa di ponti di servizio e sottoponte in tavole di abete di spessore adeguato all'impiego. Il compenso è commisurato alla effettiva superficie di parete servita.

| - per ogni metro quadrato per giorno di impiego o frazione | €. | 0,07.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 07/100) |  |  |

N° Prest.104518

B078 	- Compenso per una operazione di montaggio e successivo smontaggio del ponteggio di cui al precedente art. B077.

| - per ogni metro quadrato | €. | 7,84.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 84/100) |  |  |

N° Prest.104257

B080	- Tubi in acciaio per ponteggi, tipo "INNOCENTI" o similari, per puntellamenti o altre strutture provvisionali.

| - per ogni metro lineare | €. | 0,18.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 18/100) |  |  |

N° Prest.103801

B081 -	Giunti ortogonali o comunque angolati per gli impieghi di cui al precedente art. B080.

| - cadauno | €. | 0,17.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 17/100) |  |  |

N° Prest.103802

B082 -	Basette per gli impieghi di cui al precedente art.  B080.

- per ogni trenta giorni, o frazione

| - cadauno | €. | 0,09.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 09/100) |  |  |

N° Prest.104736

B.090 -  Autospazzatrice aspirante munita di spazzole laterali estensibili, con capacità di carico fino a mc 3 e scarico diretto su cassone o autocarro, compreso operatore.

| - per ogni ora di impiego | €. | 39,29.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trentanove e 29/100) |  |  |

N° Prest.104737

B.091 -  Autospazzatrice aspirante munita di spazzole laterali estensibili, con capacità di carico non inferiore a mc 7 e scarico a terra, compreso operatore.

| - per ogni ora di impiego | €. | 48,98.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantotto e 98/100) |  |  |

N° Prest.104738

B.092 -  Autocarro medio di P.T.T. da kg. 11.500 a kg. 24.000 con attrezzatura ad alto rendimento combinata tipo "canal jet".

| - per ogni ora di impiego | €. | 22,54.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventidue e 54/100) |  |  |

N° Prest.104739

B.093 -  Autocarro pesante di P.T.T. oltre kg. 24.000 con attrezzatura ad alto rendimento combinata tipo "canal jet".

| - per ogni ora di impiego | €. | 28,76.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventotto e 76/100) |  |  |

N° Prest.121950

B.099 -  Bobcat con potenza fino a 69 Kw

| - per ogni ora | €. | 17,77.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciassette e 77/100) |  |  |

N° Prest.121951

B.100 -  Muletto elettrico di portata 30 ql

| - per ogni ora | €. | 9,35.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 35/100) |  |  |

B.101 -  Idrovora

N° Prest.121952

1) fino a lt 6.000

| - per ogni ora | €. | 18,70.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciotto e 70/100) |  |  |

N° Prest.121953

2) fino a lt 14.000

| - per ogni ora | €. | 23,38.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventitré e 38/100) |  |  |

N° Prest.125832

B.105 -Nolo di Vibrofinitrice per conglomerati bituminosi per larghezza di stesa fino a 4,80 m completamente funzionante e rifornita, escluso solo il personale di conduzione, per ogni ora di effettivo lavoro.

| - per ogni ora di impiego | €. | 30,03.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trenta e 03/100) |  |  |

N° Prest.125833

B.106 – Nolo di Fresatrice a freddo avente larghezza massima di scarifica di 1.200 mm completamente funzionante e rifornita escluso solo il personale di conduzione, per ogni ora di effettivo lavoro.

| - per ogni ora di impiego | €. | 47,77.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantasette e 77/100) |  |  |

N° Prest.125834

B.107 – Nolo di Fresatrice a freddo munita di autocaricante avente larghezza massima di scarifica di 2.200 mm ed una profondità da 100 a 150 mm. compreso conducente, carburante ed ogni altro onere,

| - per ogni ora di impiego | €. | 166,07.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centosessantasei e 07/100) |  |  |

C - 	FORNITURE

I prezzi sono riferiti a materiali di ottima qualità e per qualsiasi quantità, forniti a piè d'opera compreso lo scarico. Tali materiali dovranno avere caratteristiche rispondenti a quelle richieste dalla Direzione dell’esecuzione del Servizio e, ove classificabili, dovranno risultare di prima scelta.

- Inerti

C.001 	- Sabbia.

N° Prest.104176

01) naturale, di fiume o di lago.

| - per ogni metro cubo | €. | 19,29.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciannove e 29/100) |  |  |

N° Prest.104177

02) di frantumazione.

| - per ogni metro cubo | €. | 17,11.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciassette e 11/100) |  |  |

N° Prest.104178

03) decantata o di recupero lavaggio.

| - per ogni metro cubo | €. | 10,39.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 39/100) |  |  |

N° Prest.104179

C.002 - Pietrisco, ghiaia, ciottoli o misto stabilizzato delle dimensioni o granulometria richieste dalla Direzione dell’esecuzione del contratto.

| - per ogni metro cubo | €. | 12,86= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dodici e 86/100) |  |  |

N° Prest.104180

C003 	- Pietrame scelto, calcareo o basaltico, per muratura a facciavista.

| - per ogni metro cubo | €. | 26,05.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventisei e 05/100) |  |  |

N° Prest.104181

C.008    -  Argilla espansa in sacchi

| - per ogni metro cubo | €. | 41,29.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantuno e 29/100) |  |  |

- Leganti, additivi e malte speciali

N° Prest.104742

C015	 - Calce idrata bianca in sacchi.

| - per ogni quintale | €. | 10,49.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 49/100) |  |  |

N° Prest.104743

C.016 - Cemento tipo R325 in sacchi.

| - per ogni quintale | €. | 11,36.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro undici e 36/100) |  |  |

N° Prest.104744

C.017 - Cemento tipo R425 in sacchi.

| - per ogni quintale | €. | 11,92.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro undici e 92/100) |  |  |

N° Prest.104745

C.018 - Cemento bianco tipo R325 in sacchi.

| - per ogni quintale | €. | 17,01.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciassette e 01/100) |  |  |

N° Prest.104746

C.019  - Cemento rapido in sacchi.

| - per ogni quintale | €. | 25,91.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro venticinque e 91/100) |  |  |

N° Prest.104182

C020  	 - Malte cementizie e per intonaci, fornite nelle composizioni e dosaggi richiesti dalla Direzione dell’esecuzione del contratto.

| - per ogni metro cubo | €. | 67,17.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sessantasette e 17/100) |  |  |

N° Prest.104138

C021 	- Cemento reoplastico espansivo da usarsi come legante nella confezione di calcestruzzi ad elevata resistenza e ritiro compensato, tipo MACFLOW o  prodotto similare.

| - per ogni chilogrammo | €. | 0,52.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 52/100) |  |  |

N° Prest.104129

C.022  - Malta reoplastica cementizia con idonee caratteristiche espansive tali da compensare il ritiro anche in assenza di stagionatura umida e conforme alle norme ASTM C/878 e UNI 8146, tipo EMACO 100, o prodotto similare.

| - per ogni decimetro cubo | €. | 1,36.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 36/100) |  |  |

N° Prest.104130

C.023 - Malta reoplastica cementizia con le caratteristiche espansive di cui al precedente articolo e resistenza ai solfati, premiscelata con fibre metalliche, per lavorazioni in strutture soggette a forti sollecitazioni dinamiche, tipo EMACO SFR o prodotto similare.

| - per ogni decimetro cubo | €. | 1,90.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 90/100) |  |  |

N° Prest.104747

C024    - Gesso scagliola in sacchi.

| - per ogni quintale | €. | 6,63.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 63/100) |  |  |

N° Prest.104173

C025 	- Accelerante di indurimento, anche con funzioni antigelo, completamente privo di cloruri, tipo POZZOLITH 42 o prodotto similare conforme alle norme UNI 7101, 7105, 7109.

| - per ogni litro | €. | 0,87.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 87/100) |  |  |

N° Prest.104174

C026 	- Additivo iperfluidificante per ottenere elevate resistenze meccaniche, sia alle brevi che alle lunghe stagionature, con basso rapporto acqua cemento, in calcestruzzi con cemento Portland 525, o pozzolanici e d'altoforno. Con assenza di cloruri e conforme alle norme ASTM C.494 ed UNI 8145, tipo RHEOBUILD 2000 o altro prodotto similare.

| - per ogni litro | €. | 1,29.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 29/100) |  |  |

NP.C026.01     - Additivo cementizio Penetronda unire al mix cementizio del cls durante la miscelazione in centrale di betonaggio o in cantiere per rendere totalmente impermeabile la struttura in c.a. che viene realizzata.

01) additivo Penetron Standard

| - per ogni kg | €. | 12,00.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dodici e 00/100) |  |  |

02) additivo Penetron Admix

| - per ogni kg | €. | 12,00.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dodici e 00/100) |  |  |

N° Prest.104175

C027 	- Antievaporante per cls, o stagionante per cls indurito tipo MACKURE o prodotto equivalente.

| - per ogni litro | €. | 2,07.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 07/100) |  |  |

N° Prest.104131

C.028 	- Malta sintetica bicomponente a base epossidica con induritore ammidico, indurente a temperatura ambiente, priva di parti volatili e caricata con inerti quarziferi a specifica granulometria, con peso specifico pari a 2 (+- 2%), resistenza alla compressione non inferiore a 80 MPa e resistenza alla flessione non inferiore a 260 MPa.

| - per ogni decimetro cubo | €. | 5,17.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 17/100) |  |  |

N° Prest.104139

C.029 	- Pasta epossidica bicomponente (stucco), priva di solventi, priva di assorbimento, con viscosità tixotropica e perfetta adesione ai calcestruzzi.

| - per ogni chilogrammo | €. | 7,27.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 27/100) |  |  |

- Calcestruzzi e manufatti in cemento

C.065	- Calcestruzzo preconfezionato

N° Prest.104187

01) di classe Rck min 10 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 80,27.== |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ottanta e 27/100) |  |  |

N° Prest.104188

02) di classe Rck min 15 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 83,45.== |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ottantatré e 45/100) |  |  |

N° Prest.104189

03) di classe Rck min 20 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 86,63.== |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ottantasei e 63/100) |  |  |

N° Prest.104190

04) di classe Rck min 25 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 88,22.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ottantotto e 22/100) |  |  |

N° Prest.104191

05) di classe Rck min 30 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 96,96.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro novantasei e 96/100) |  |  |

N° Prest.104192

06) di classe Rck min 35 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 104,11.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centoquattro e 11/100) |  |  |

N° Prest.104193

07) di classe Rck min 40 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 108,09.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centootto e 09/100) |  |  |

N° Prest.104194

08) di classe Rck min 45 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 116,03.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centosedici e 03/100) |  |  |

C.067  -	Cunetta trapezoidale prefabbricata in calcestruzzo.

N° Prest.104258

01) delle dimensioni di cm 30x30x90.

| - per ogni metro lineare | €. | 25,96.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro venticinque e 96/100) |  |  |

N° Prest.104259

02) delle dimensioni di cm 50x50x150.

| - per ogni metro lineare | €. | 46,71.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantasei e 71/100) |  |  |

N° Prest.104260

C.068 - Cunetta ad "L" prefabbricata in calcestruzzo.

| - per ogni metro lineare | €. | 10,39.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 39/100) |  |  |

C.069  -	Elementi semicilindrici prefabbricati in calcestruzzo.

N° Prest.104261

01) del diametro di cm 60.

| - per ogni metro lineare | €. | 14,52.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattordici e 52/100) |  |  |

N° Prest.104262

02) del diametro di cm 80.

| - per ogni metro lineare | €. | 18,16.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciotto e 16/100) |  |  |

N° Prest.104521

C.070 	- Lastre carrabili prefabbricate in cemento armato di qualsiasi spessore per copertura cunicoli in galleria e su cavalcavia.

| - per ogni metro quadrato | €. | 48,42.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantotto e 42/100) |  |  |

N° Prest.103809

C.071  -	Canaletta prefabbricata in calcestruzzo tipo "ROSACOMETTA".

| - cadauna | €. | 3,11.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 11/100) |  |  |

N° Prest.103810

C.072  -	Invito prefabbricato in calcestruzzo per scarico acque.

| - cadauno | €. | 7,77.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 77/100) |  |  |

N° Prest.104522

C.073   - Grigliato articolato in cemento armato vibrato prefabbricato di qualsiasi tipo e dimensione per rivestimento scarpate.

| - per ogni metro quadrato | €. | 12,44.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dodici e 44/100) |  |  |

N° Prest.103811

C.074	- Basetta prefabbricata in calcestruzzo vibrato, di forma a tronco di cono o di piramide, per alloggiamento del segnalimite di tipo europeo.

| - cadauno | €. | 2,48.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 48/100) |  |  |

C.077	- Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo.

N° Prest.103812

01) con pianta interna di superficie fino a mq. 0,25.

| - cadauno | €. | 23,33.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventitré e 33/100) |  |  |

N° Prest.103813

02) con pianta interna di superficie superiore a mq. 0,25.

| - cadauno | €. | 46,71.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantasei e 71/100) |  |  |

C.078	- Chiusini prefabbricati in calcestruzzo per pozzetti.

N° Prest.103814

01) con pianta interna di superficie fino a mq. 0,25.

| - cadauno | €. | 10,39.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 39/100) |  |  |

N° Prest.103815

02) con pianta interna di superficie superiore a mq 0,25.

| - cadauno | €. | 41,50.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantuno e 50/100) |  |  |

C.079	- Elementi prefabbricati in calcestruzzo per rialzamento pozzetti.

N° Prest.104816

01) con pianta interna di superficie fino a mq 0,25.

| - cadauno | €. | 18,16.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciotto e 16/100) |  |  |

N° Prest.103817

02) con pianta interna di superficie superiore a mq 0,25.

| - cadauno | €. | 20,75.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro venti e 75/100) |  |  |

C.082	- Cordolo prefabbricato in calcestruzzo armato e vibrato, retto o curvo.

N° Prest.104263

01) di sezione fino a mq 0,035.

| - per ogni metro lineare | €. | 3,73.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 73/100) |  |  |

N° Prest.104264

02) di sezione compresa fra mq 0,035 e mq 0,080.

| - per ogni metro lineare | €. | 9,60.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 60/100) |  |  |

N° Prest.104523

C.083	- Lastre in fibrocemento ondulate o piane.

| - per ogni metro quadrato | €. | 5,76.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 76/100) |  |  |

- Metalli

N° Prest.104140

C.090 	- Acciaio in barre con aderenza migliorata per cemento armato, del tipo Fe B 44K, controllato in stabilimento.

| - per ogni chilogrammo | €. | 0,58.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 58/100) |  |  |

N° Prest.104141

C.093 	- Rete di acciaio elettrosaldata a maglie di qualsiasi dimensione e tondini di qualsiasi diametro, con le caratteristiche richieste nel precedente art. C090.

| - per ogni chilogrammo | €. | 0,89.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 89/100) |  |  |

N° Prest.104142

C.095 	- Filo di ferro nero.

| - per ogni chilogrammo | €. | 0,61.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 61/100) |  |  |

N° Prest.103818

C.097 	- Tasselli per fissaggio rapido, tipo HILTI HPS o altro prodotto similare.

| - cadauno | €. | 0,15.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 15/100) |  |  |

N° Prest.104143

C098	 - Profilato normale IPE o HE di acciaio a T-I-C-U-L-Z- in lunghezze commerciali.

| - per ogni chilogrammo | €. | 0,36.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 36/100) |  |  |

N° Prest.104144

C.099 	- Acciaio dolce in barre, tondo, quadro e piatto  di qualsiasi diametro o spessore in lunghezze commerciali.

| - per ogni chilogrammo | €. | 0,26.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 26/100) |  |  |

N° Prest.104145

C.100 	- Profilati tubolari o scatolari di qualsiasi tipo, dimensione o

spessore in lunghezze commerciali.

| - per ogni chilogrammo | €. | 0,79.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 79/100) |  |  |

N° Prest.104146

C.107 	- Ferro lavorato per piccola ferramenta, eseguita su ordine particolare per staffe, graffe, cravatte, zanche, ganci, ecc., di qualsiasi diametro o spessore, completo di mano di antiruggine.

| - per ogni chilogrammo | €. | 2,51.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 51/100) |  |  |

N° Prest.104147

C.108 	- Ferro lavorato per grossa ferramenta, eseguita su ordine par

ticolare per inferriate, cancelli, griglie, parapetti, ecc., di qualsiasi diametro o spessore, completo di mano di antiruggine.

| - per ogni chilogrammo | €. | 1,88.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 88/100) |  |  |

N° Prest.104148

C.110 	- Chiusini in ghisa per pozzetti di qualsiasi tipo e dimensione.

| - per ogni chilogrammo | €. | 1,19.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 19/100) |  |  |

N° Prest.104149

C.111 	- Lamiere piane di ferro nero, di qualsiasi spessore.

| - per ogni chilogrammo | €. | 0,34.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 34/100) |  |  |

N° Prest.104524

C.112 	- Lamiere di alluminio puro al 99,5% sia piane che ondulate o grecate per coperture, dello spessore di mm. 6/10 - 8/10.

| - per ogni metro quadrato | €. | 1,75.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 75/100) |  |  |

C.113	- Lamiere di ferro zincato di qualsiasi tipo.

N° Prest.104150

01) dello spessore fino a mm. 8/10.

| - per ogni chilogrammo | €. | 0,62.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 62/100) |  |  |

N° Prest.104151

02) dello spessore superiore a mm. 8/10.

| - per ogni chilogrammo | €. | 0,61.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 61/100) |  |  |

N° Prest.104152

C114 	- Lastre di rame crudo di qualsiasi spessore

| - per ogni chilogrammo | €. | 2,80.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 80/100) |  |  |

N° Prest.104153

C115 	- Manufatti in lamiera striata sagomata, di qualsiasi tipo e spessore.

| - per ogni chilogrammo | €. | 1,88.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 88/100) |  |  |

N° Prest.104154

C.116 	- Griglie in acciaio zincato di tipo commerciale.

| - per ogni chilogrammo | €. | 2,59.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 59/100) |  |  |

N° Prest.104155

C117 	- Lamiere di ferro zincato, spessore 8/10 per canali di gronda, converse, scossaline, pluviali, ecc. compresi pezzi speciali, chiodature e quanto altro occorrente.

| - per ogni chilogrammo | €. | 1,77.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 77/100) |  |  |

N° Prest.104156

C118 	- Lastre di rame spessore 8/10 per canali di gronda, converse, scossaline, pluviali, ecc. compresi pezzi speciali, saldature, chiodature e quanto altro occorrente.

| - per ogni chilogrammo | €. | 4,59.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 59/100) |  |  |

N° Prest.104157

C.119 	- Elementi semicilindrici in acciaio ondulato e zincato per rivestimento di cunette, fossi e per la formazione di cunicoli e tombini.

| - per ogni chilogrammo | €. | 0,73.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 73/100) |  |  |

N° Prest.127596

C.120 - Fornitura di ferro lavorato per tiranti catene e simili compresi contro dadi, le filettature eseguite al tornio e la verniciatura con una mano di minio (ossido di piombo)

| - per ogni chilogrammo | €. | 2,53.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 53/100) |  |  |

- TUBI

C.125 	- Tubi di cemento pressato senza bicchiere per fognature, tombini ecc.

N° Prest.104265

01) del diametro interno di cm. 30.

| - per ogni metro lineare | €. | 6,81.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 81/100) |  |  |

N° Prest.104266

02) del diametro interno di cm. 50.

| - per ogni metro lineare | €. | 9,27.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 27/100) |  |  |

N° Prest.104267

03) del diametro interno di cm. 60.

| - per ogni metro lineare | €. | 12,02.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dodici e 02/100) |  |  |

N° Prest.104268

04) del diametro interno di cm. 80.

| - per ogni metro lineare | €. | 19,66.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciannove e 66/100) |  |  |

N° Prest.104269

05) del diametro interno di cm. 100.

| - per ogni metro lineare | €. | 27,10.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventisette e 10/100) |  |  |

N° Prest.104270

06) del diametro interno di cm. 120.

| - per ogni metro lineare | €. | 36,16.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trentasei e 16/100) |  |  |

N° Prest.104271

07) del diametro interno di cm. 150.

| - per ogni metro lineare | €. | 64,62.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sessantaquattro e 62/100) |  |  |

C.126 	- Tubi in P.V.C. con bicchiere, serie normale UNI 301.

N° Prest.104272

01) del diametro interno di mm. 50.

| - per ogni metro lineare | €. | 0,61.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 61/100) |  |  |

N° Prest.104273

02) del diametro interno di mm 63.

| - per ogni metro lineare | €. | 0,82.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 82/100) |  |  |

N° Prest.104274

03) del diametro interno di mm 80.

| - per ogni metro lineare | €. | 1,15.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 15/100) |  |  |

N° Prest.104275

04) del diametro interno di mm 100.

| - per ogni metro lineare | €. | 1,50.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 50/100) |  |  |

N° Prest.104276

05) del diametro interno di mm 125.

| - per ogni metro lineare | €. | 2,21.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 21/100) |  |  |

N° Prest.104277

06) del diametro interno di mm 160.

| - per ogni metro lineare | €. | 3,63.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 63/100) |  |  |

N° Prest.104278

07) del diametro interno di mm 200.

| - per ogni metro lineare | €. | 5,97.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 97/100) |  |  |

C.127	- Tubi in P.V.C. con bicchiere, serie pesante UNI 302.

N° Prest.104279

01) del diametro interno di mm. 50.

| - per ogni metro lineare | €. | 1,04.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 04/100) |  |  |

N° Prest.104280

02) del diametro interno di mm 63.

| - per ogni metro lineare | €. | 1,33.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 33/100) |  |  |

N° Prest.104281

03) del diametro interno di mm 80.

| - per ogni metro lineare | €. | 1,67.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 67/100) |  |  |

N° Prest.104282

04) del diametro interno di mm 100.

| - per ogni metro lineare | €. | 1,98.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 98/100) |  |  |

N° Prest.104283

05) del diametro interno di mm 125.

| - per ogni metro lineare | €. | 2,52.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 52/100) |  |  |

N° Prest.104284

06) del diametro interno di mm 160.

| - per ogni metro lineare | €. | 3,86.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 86/100) |  |  |

N° Prest.104285

07) del diametro interno di mm 200.

| - per ogni metro lineare | €. | 6,01.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 01/100) |  |  |

N° Prest.104286

08) del diametro interno di mm 250.

| - per ogni metro lineare | €. | 10,26.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 26/100) |  |  |

N° Prest.104287

09) del diametro interno di mm 315.

| - per ogni metro lineare | €. | 16,20.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sedici e 20/100) |  |  |

N° Prest.104288

10) del diametro interno di mm 400.

| - per ogni metro lineare | €. | 26,34.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventisei e 34/100) |  |  |

N° Prest.104289

11) del diametro interno di mm 500.

| - per ogni metro lineare | €. | 46,54.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantasei e 54/100) |  |  |

C.128  -	Tubi in polietilene ad alta densità PN => 10.

N° Prest.104290

01) del diametro esterno di mm 20.

| - per ogni metro lineare | €. | 0,26.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 26/100) |  |  |

N° Prest.104291

02) del diametro esterno di mm 32.

| - per ogni metro lineare | €. | 0,65.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 65/100) |  |  |

N° Prest.104292

03) del diametro esterno di mm 40.

| - per ogni metro lineare | €. | 0,96.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 96/100) |  |  |

N° Prest.104293

04) del diametro esterno di mm 50.

| - per ogni metro lineare | €. | 1,50.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 50/100) |  |  |

N° Prest.104294

05) del diametro esterno di mm 63.

| - per ogni metro lineare | €. | 2,40.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 40/100) |  |  |

N° Prest.104295

06) del diametro esterno di mm 75.

| - per ogni metro lineare | €. | 3,23.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 23/100) |  |  |

N° Prest.104296

07) del diametro esterno di mm 90.

| - per ogni metro lineare | €. | 4,76.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 76/100) |  |  |

N° Prest.104297

08) del diametro esterno di mm 110.

| - per ogni metro lineare | €. | 7,06.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 06/100) |  |  |

N° Prest.104298

09) del diametro esterno di mm 125.

| - per ogni metro lineare | €. | 9,10.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 10/100) |  |  |

N° Prest.104299

10) del diametro esterno di mm 160.

| - per ogni metro lineare | €. | 14,61.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattordici e 61/100) |  |  |

- Materiali per impermeabilizzazione, pavimentazione e rivestimento

N° Prest.104158

C.135   - Primer per impermeabilizzazioni, e per mano d'attacco per guaine bituminose.

| - per ogni chilogrammo | €. | 1,03.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 03/100) |  |  |

N° Prest.104748

C.136 	- Emulsione bituminosa di tipo acido.

| - per ogni quintale | €. | 23,46.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventitré e 46/100) |  |  |

N° Prest.104749

C.137 	- Conglomerato bituminoso del tipo "a freddo" per rappezzi limitati.

| - per ogni quintale | €. | 5,17.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 17/100) |  |  |

N° Prest.104525

C.138    - Guaina bituminosa prefabbricata armata con fibre di vetro, dello spessore non inferiore a mm 4.

| - per ogni metro quadrato | €. | 2,73.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 73/100) |  |  |

N° Prest.104526

C.139 	- Guaina bituminosa come al precedente art. C138, dello spessore non inferiore a mm 3 e lamina protettiva in alluminio.

| - per ogni metro quadrato | €. | 4,22.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 22/100) |  |  |

N° Prest.104750

C145 	- Porfido per pavimentazioni in lastre di qualsiasi forma e spessore, ma escluso lastre squadrate.

| - per ogni quintale | €. | 6,42.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 42/100) |  |  |

N° Prest.104751

C146 	- Porfido per pavimentazioni in cubetti di qualsiasi dimensione.

| - per ogni quintale | €. | 13,02.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tredici e 02/100) |  |  |

N° Prest.104527

C147 	- Elementi prefabbricati in cemento vibrato e pressato per pavimentazioni autobloccanti.

| - per ogni metro quadrato | €. | 7,39.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 39/100) |  |  |

N° Prest.116376

C.160 	- Emulsione bituminosa al 50%

| - per ogni Kg | €. | 0,17.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 17/100) |  |  |

N° Prest.116377

C.161 	- Emulsione bituminosa al 60-65% (acida)

| - per ogni Kg | €. | 0,17.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 17/100) |  |  |

N° Prest.116378

C.162 	- Conglomerato bituminoso per BINDER confezionato a caldo, con graniglie e pietrischetto della II categoria, in idonei impianti esclusi gli oneri di trasporto e stesa misurato in soffice su camion a piè d’opera

| - per ogni mc | €. | 39,13.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trentanove e 13/100) |  |  |

N° Prest.116379

C.163 	- Conglomerato bituminoso c.s. confezionato utilizzando materiali provenienti da scarifica in ragione del 15%

| - per ogni mc | €. | 37,31.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trentasette e 31/100 ) |  |  |

N° Prest.116380

C.164 	- Conglomerato bituminoso per USURA confezionato a caldo, con graniglie e pietrischetto della I categoria, in idonei impianti esclusi gli oneri di trasporto e stesa misurato in soffice su camion a piè d’opera

| - per ogni mc | €. | 49,59.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantanove e 59/100 ) |  |  |

N° Prest.125803

C172  - Fornitura di nastro sigillante bituminoso di larghezza non inferiore a cm.10, autoadesivo (tipo Stratos ARS 5 o altro analogo) per la chiusura dei giunti su pavimentazione, cedimenti e/o crepe a pelle di coccodrillo  ecc.

| - per ogni metro lineare | €. | 3,85.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 85/100) |  |  |

N° Prest.125633

C173 – Maggiorazione per impiego di bitume modificato tipo MEDIUM nel confezionamento conglomerato bituminoso per strati di BINDER ED USURA.

| - per ogni mc. | €. | 22,28.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventidue e 28/100) |  |  |

Recinzioni

I materiali, conformi per caratteristiche e quanto previsto nel Capitolato Speciale, si intendono forniti dal Fornitore per qualsiasi quantità, qualora vengano fornito dalla Società, questi verranno prelevati presso i depositi della stessa.

S'intendono compresi e compensati nei prezzi tutti gli oneri relativi al trasporto, scarico, accatastamento e quanto altro richiesto.

Per le recinzioni i prezzi di fornitura comprendono il filo zincato, del diametro previsto, occorrente per supporto, per la tesatura e per il fissaggio della rete.

C.541 -   Paletto per recinzione tipo R.1.A. con sezione a C di mm 50-30 ed altezza di cm 175.

N° Prest.103883

01) forato per posizione intermedia

| - cadauno | €. | 5,80.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 80/100) |  |  |

N° Prest.103884

02) forato per posizione di caposaldo

| - cadauno | €. | 8,37.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro otto e 37/100) |  |  |

N° Prest.103885

C.542 -   Saetta per controvento su paletti di recinzione con sezione ad U di mm 30-40 e sviluppo = cm 157

| - cadauno | €. | 4,25.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 25/100) |  |  |

N° Prest.103886

C.543 -   Saetta per caposaldo su paletti di recinzione con sezione ad U di mm 35-30 e sviluppo = cm 177

| - cadauno | €. | 4,73.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 73/100) |  |  |

N° Prest.104305

C.544 -   Corda spinosa zincata, a due fili da mm 1,7 e 4 punte disposte ogni 10 cm

| - per ogni metro lineare | €. | 0,11.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 11/100) |  |  |

C.545 -   Paletto per recinzione tipo “R.1.B” con sezione a C di mm 50-45 ed altezza di cm 265

N° Prest.103887

01) forato per posizione intermedia

| - cadauno | €. | 10,16.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 16/100) |  |  |

N° Prest.103888

02) forato per posizione di caposaldo

| - cadauno | €. | 15,06.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quindici e 06/100) |  |  |

N° Prest.103889

C.546 -   Saetta per controvento su paletti di recinzione con sezione ad U di mm 30-40 e sviluppo di cm 205

| - cadauna | €. | 5,92.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 92/100) |  |  |

N° Prest.103890

C.547 -   Saetta per caposaldo su paletti di recinzione con sezione ad U di mm 34-32 e sviluppo di cm 220

| - cadauna | €. | 6,48.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 48/100) |  |  |

C.548 -   Paletto per recinzione su viadotti tipo “R.9.A”, con sezione a C di mm 50-45 ed altezza di m 2 o 3

N° Prest.103891

01) per posizione intermedia

| - cadauno | €. | 5,63.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 63/100) |  |  |

N° Prest.103892

02) per estremità

| - cadauno | €. | 6,05.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 05/100) |  |  |

N° Prest.103893

C.549 -   Saetta di caposaldo per recinzione su viadotti, con sezione ad U di mm 32-34 ed altezza di m 1.75

| - cadauna | €. | 5,63.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 63/100) |  |  |

C.550 -   Rete a maglie differenziate per recinzione tipo “R.1.A” e “R.1.B”. zincata; costruita con filo del diametro di  mm. 2,20. Tolleranze per il diametro dei fili: come previsto dalle norme UNI-EN 10218. Rete elettrosaldata costruita in base alle normative CEN-EN 10223-4 .

N° Prest.104306

01) con altezza di m 1

| - per ogni metro lineare | €. | 2,38.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 38/100) |  |  |

N° Prest.104307

02) con altezza di m 1.20

| - per ogni metro lineare | €. | 4,06.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 06/100) |  |  |

N° Prest.104308

03) con altezza di m 1.80

| - per ogni metro lineare | €. | 6,27.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 27/100) |  |  |

N° Prest.104309

C.551 -   Rete a maglie quadre per recinzione su cavalcavia tipo “R.9.A”, zincata, con altezza di m 1.93

| - per ogni metro lineare | €. | 6,26.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 26/100) |  |  |

C.561 - PIANTANA  di base, per rete tipo “R.1.B.”,in acciaio a forma di lancia a croce con piattabanda superiore di dimensioni 150 x 200 spessore 5 mm. Con saldate Lancia a croce  inferiori di cui  una con vista perpendicolare all’asse di dimensione 450 mm prof. e largh. 180 mm. con punta triangolare di 250 mm. e spess. di 5mm e l’altra con vista trasversale  all’asse di dimensione 450 mm prof. e largh. 130 mm. con punta triangolare di 250 mm. e spess. di 5mm. Avente saldato sulla piattabanda superiore  un ferro a U di 50 x 52 x 50 mm alto 200 mm.  spessore 5 mm. opportunamente asolato per l’imprigionamento  ed il  fissaggio  tramite bullone del montante a U  all’interno dello stesso. Zincate a Caldo.

Complete di opportune Bulloneria con doppie rondelle per il fissaggio piantana-palo e per il fissaggio piantana-saette.

Da posizionare una ogni palo intermedio, ogni palo di caposaldo, ogni saetta di controvento ed a ogni saetta di caposaldo .

| - cadauno | €. | 15,84.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quindici e 84/100) |  |  |

N° Prest.116430

C.562 - Filo per tesaggio, zincato, del diam mm. 3,00

| - per ogni metro lineare | €. | 0,07.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 07/100) |  |  |

N° Prest.116431

C.563 - Filo per legature, zincato, del diam mm. 2,00

| - per ogni metro lineare | €. | 0,04.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 04/100) |  |  |

N° Prest.116432

C.564 -  Pali Intermedi o di Controvento per rete tipo “R.1.B.”, in profilato a freddo sezione ad “U” di mm. 45x50x45 spessore mm. 2,50 lunghi complessivamente metri 2,15 dotati  sulla costa di 6 coppie di fori  del diam. mm. 8 e di uno di mm.10 per il fissaggio della saetta. Completi di opportuni fori alla base per il fissaggio alla piantana di base. Zincati a caldo a forte spessore, posti ad un interasse di m. 2,00.

| - cadauno | €. | 10,06.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 06/100) |  |  |

N° Prest.116433

C.565 - Pali di Caposaldo per rete tipo “R.1.B.”,in profilato a freddo sezione ad “U” di mm. 45x50x45 spessore mm. 2,50 lunghi complessivamente metri 2,15 dotati  sulla costa di 6 coppie di fori  del diam. mm. 8 e di uno di mm.10 per il fissaggio delle saette.

Pali uguali a quelli intermedi ma con sei  fori sulle ali per il fissaggio dei tenditori. Completi di opportuni fori alla base per il fissaggio alla piantana di base. Zincati a caldo a forte spessore, posti ad inizio e fine tratta e ad ogni 90 metri lineari di circa di recinzione .

| - cadauno | €. | 10,06.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 06/100) |  |  |

N° Prest.116434

C.566 - SAETTE di controvento, per rete tipo “R.1.B.”, zincata a caldo a forte spessore in profilato ad “U” di mm. 30x40x30 spessore mm. 2,50  di sviluppo m. 1,73 opportunamente asolata alla base per il fissaggio alla piantana e con foro alla sommità per il  fissaggio al palo, con bullone  e dado zincato, da posizionare fissata al palo intermedio ad ogni 30 metri lineari circa di recinzione

| - cadauno | €. | 7,15.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 15/100) |  |  |

N° Prest.116435

C.567 - SAETTE di caposaldo, per rete tipo “R.1.B.” , zincata  a caldo a forte spessore in profilato di sezione ad “U” di mm. 35x30x35 spessore mm 2,50 di sviluppo m. 1,95, opportunamente asolata alla base per il fissaggio alla piantana e con foro alla sommità per il  fissaggio al palo, con bullone  e dado zincato, da posizionare fissata al palo intermedio ad ogni Caposaldo della  recinzione .

| - cadauno | €. | 8,04.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro otto e 04/100) |  |  |

N° Prest.116436

C.568 - TIRANTI ad occhiello zincati, di diametro mm.8, lunghi cm. 16 necessari per il tesaggio dei fili di tensione ( n° 6 ogni Caposaldo )

| - cadauno | €. | 1,50.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 50/100) |  |  |

LAVORI A MISURA

1 - L' Affidatario  dovrà ritirare presso i depositi della Societa` i materiali da impiegare. La Società potrà comunque richiedere all' Affidatario la fornitura di tali materiali alle condizioni e con i compensi previsti.

2 - I materiali ferrosi di risulta dal ripristino degli impianti di sicurezza saranno allontanati a cura dell'Affidatario che sarà tenuto al trasporto ed accantonamento degli stessi presso i depositi della Societa`.

3 - Nel ripristino di barriere e recinzioni tutti gli interventi dovranno essere realizzati senza pregiudicare il livello di sicurezza previsto in ogni tipo di impianto, nel rispetto delle NORME TECNICHE previste nel CAPITOLATO SPECIALE.

D)	MOVIMENTI DI MATERIE - DEMOLIZIONI

Nota:	Gli scavi si intendono generalmente eseguiti con mezzi meccanici . Lo scavo a mano verrà eseguito esclusivamente a fronte di preciso ordine quando l'uso di mezzi meccanici è impedito da circostanze oggettive che dovranno chiaramente risultare dall'Ordinativo di Lavoro.

N° Prest.104195

D.001 	- Scavo di sbancamento o splateamento in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, escluso la roccia ed altre materie naturali che allo scavo presentino consistenza maggiore o uguale a quella del tufo da taglio, i trovanti con dimensioni superiori a mc 0,500. Il prezzo comprende la regolarizzazione dello scavo, il taglio degli alberi e dei cespugli, nonché l'estirpazione delle ceppaie e la sistemazione dei materiali nell'ambito del cantiere, anche fuori dalla recinzione autostradale.

| - per ogni metro cubo | €. | 2,72.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 72/100) |  |  |

N° Prest.104196

D.002 	- Scavo a sezione obbligata o ristretta eseguito in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ed i trovanti di volume superiore a mc 0,500, a qualsiasi profondità, compreso le armature e le protezioni occorrenti, anche a cassa chiusa, l'eventuale successivo rinterro con parte del materiale scavato e la sistemazione nell'ambito del cantiere, anche fuori della recinzione autostradale, dei residui di lavorazione.

| - per ogni metro cubo | €. | 9,34.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 34/100) |  |  |

N° Prest.104197

D.003 	- Scavo a sezione obbligata eseguito a campioni isolati di piccole quantità e a qualsiasi profondità per realizzare plinti o pozzi; tracce, o per ricerca guasti, con l'obbligo del ripristino o risarcimento dei danni arrecati ad eventuali strutture o servizi interrati, l'onere del rinterro, ove richiesto, e della sistemazione dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere, anche fuori della recinzione autostradale

| - per ogni metro cubo | €. | 11,14.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro undici e 14/100) |  |  |

N° Prest.104198

D.004 	- Compenso degli oneri connessi alla presenza di acqua negli scavi a sezione obbligata, da eliminare con l'impiego di motopompe o altri idonei mezzi di esaurimento, limitatamente ai soli quantitativi scavati 20 cm al di sotto del livello stabile dell' acqua.

| - per ogni metro cubo | €. | 2,05.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 05/100) |  |  |

N° Prest.104199

D.005 	- Scavo di sbancamento o taglio a sezione libera in roccia di consistenza superiore a quella del tufo da taglio, con gli oneri e prescrizioni di cui al precedente art. D001.

| - per ogni metro cubo | €. | 24,54.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventiquattro e 54/100) |  |  |

N° Prest.104200

D.006 	- Scavo a sezione obbligata o ristretta eseguito in roccia di consistenza superiore a quella del tufo da taglio, con gli oneri e prescrizioni di cui al precedente art. D002.

| - per ogni metro cubo | €. | 32,68.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trentadue e 68/100) |  |  |

N° Prest.104201

D.007 	- Disgaggio di materiale roccioso pericolante, situato su pendici autostradali, compreso il carico del materiale, trasporto e scarico in discariche autorizzate ed ogni altro onere connesso nonché la pulizia del piano viabile, misurato su camion.

| - per ogni metro cubo | €. | 109,24.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centonove e 24/100) |  |  |

N° Prest.104202

D.008	- Rimozione dalla sede viabile di materiale terroso o roccioso, anche in presenza di acqua, proveniente da smottamenti, frane o alluvioni, compresa la ricavatura di fossi o cunette interessati, la completa pulizia del piano viabile ed il trasporto e scarico in discariche autorizzate dei materiali di risulta, misurato su camion.

| - per ogni metro cubo | €. | 31,59.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trentuno e 59/100) |  |  |

N° Prest.104203

D.009 	- Rimozione anche manuale di inerti lapidei, terrosi o di qualsiasi altra natura, provenienti da smottamenti o distaccati da pendici sovrastanti, anche se protette da reti paraghiaia, nonché di ogni altro materiale di rifiuto accumulato sulla sommità dei muri di controripa o di sostegno, compreso il conferimento del materiale in discariche autorizzate e la completa pulizia del piano viabile, dei fossi e delle altre pertinenze interessate, misurato su camion.

| - per ogni metro cubo | €. | 78,19.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro settantotto e 19/100) |  |  |

D.010 	- Scavo eseguito a mano, comunque ubicato, sia in sbancamento che in fondazione, anche isolato per plinti o pozzi, ove le condizioni del lavoro rendano impossibile l'impiego dei mezzi meccanici, in terreni di qualsiasi consistenza, escluso la roccia, compreso il reinterro del cavo, dove richiesto, e la sistemazione del terreno di risulta nell'ambito del cantiere anche fuori della recinzione autostradale.

N° Prest.104204

01) per profondità di scavo fino a m 2 dal piano di sbancamento.

| - per ogni metro cubo | €. | 35,56.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trentacinque e 56/100) |  |  |

N° Prest.104205

02) per quantità di scavo al di sotto di m. 2 dal piano di sbancamento.

| - per ogni metro cubo | €. | 49,39.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantanove e 39/100) |  |  |

N° Prest.104206

D.012 	- Compenso di tutti gli oneri relativi al conferimento in discariche autorizzate dei materiali di cui ai precedenti articoli, ove non risulti già espressamente previsto, intendendosi computati nel prezzo i minori oneri per mancata sistemazione in sito dei residui di lavorazione.

| - per ogni metro cubo | €. | 13,50.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tredici e 50/100) |  |  |

N° Prest.104207

D.013 	- Demolizione totale o parziale di murature in mattoni o pietrame, compresi gli oneri delle eventuali impalcature a qualsiasi altezza, della cernita, ripulitura ed accantonamento nei depositi della Società dei materiali recuperabili, nonché dello smaltimento dei residui di lavorazione non riutilizzabili.

| - per ogni metro cubo | €. | 69,34.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sessantanove e 34/100) |  |  |

D.014 	- Demolizione totale o parziale di strutture, compresi gli oneri delle eventuali impalcature fino ad una altezza di m 3, nonché della pulizia e dello smaltimento dei residui di lavorazione.

N° Prest.104208

1)  in calcestruzzo

| - per ogni metro cubo | €. | 125,98.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centoventicinque e 98/100) |  |  |

N° Prest.104209

2)  in cemento armato

| - per ogni metro cubo | €. | 163,45.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centosessantatré e 45/100) |  |  |

N° Prest.104210

D.015 - Demolizione totale o parziale di piste di stazione in calcestruzzo, compresa la rimozione o il taglio del ferro di armatura, nonché la pulizia e lo smaltimento dei residui di lavorazione.

Compreso altresì ogni ulteriore onere per ridurre al minimo il disagio per l'utenza ed il personale in servizio.

| - per ogni metro cubo | €. | 150,70.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centocinquanta e 70/100) |  |  |

N° Prest.104211

D.017- Demolizione di fondazione stradale in misto cementato, compreso lo smaltimento dei residui di lavorazione.

| - per ogni metro cubo | €. | 21,61.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventuno e 61/100) |  |  |

N° Prest.103791

D.018 - Compenso percentuale da applicarsi ai precedenti artt. D013 e D014 per oneri connessi alle demolizioni parziali, di piccole dimensioni o in breccia, che non superino singolarmente i mq 0,50.

(diconsi  trentacinque per cento)   					                                                                  35  %.=

D.020 	- Spicconatura di intonaci, compresi gli oneri previsti nel precedente art. D014 e gli eventuali ponteggi fino ad una altezza di m 3.

N° Prest.104539

01) con intervento superficiale o di irruvidimento completo della superficie da trattare.

| - per ogni metro quadrato | €. | 4,04.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 04/100) |  |  |

N° Prest.104540

02) con rimozione completa dell'intero spessore.

| - per ogni metro quadrato | €. | 7,59.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 59/100) |  |  |

N° Prest.104674

D.021 	- Demolizione di massetto di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo e spessore, compresi gli oneri previsti nel precedente art. D014.

| - per ogni metro quadrato per centimetro | €. | 2,20.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 20/100) |  |  |

N° Prest.104541

D.022 	- Disfacimento di pavimenti o rivestimenti di qualsiasi tipo, con esclusione di moquette, linoleum, parati e pannellature, compresi gli allettamenti, nonchè gli oneri previsti nel precedente art. D014.

| - per ogni metro quadrato | €. | 6,28.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 28/100) |  |  |

N° Prest.104542

D.023 	- Rimozione di parati e pannellature di qualsiasi tipo, compreso la fornitura ed impiego di eventuali prodotti specifici e qualsiasi altro onere per il perfetto ripristino delle pareti, il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta e la pulizia ed accantonamento di quelli recuperabili.

| - per ogni metro quadrato | €. | 1,87.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 87/100) |  |  |

N° Prest.104543

D.024 	- Rimozione di moquette, linoleum o pavimenti in gomma, con tutti gli oneri previsti nel precedente art. D021.

| - per ogni metro quadrato | €. | 1,67.= |
| --- | --- | --- |

N° Prest.103934

D.025 	- Rimozione di basette prefabbricate per l'alloggiamento di segnalimiti di tipo europeo, compreso ogni onere per l'eventuale pulizia ed accantonamento presso i depositi indicati dalla Società, nonché per l'intasamento del foro con riporto di terreno agrario, la pulizia del piano viabile e quant'altro occorrente.

| - cadauna | €. | 2,71.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 71/100) |  |  |

N° Prest.104544

D.026    - Disfacimento parziale o totale, a qualsiasi altezza, di mantellate in grigliato articolato, compresi gli oneri delle eventuali impalcature a qualsiasi altezza della cernita, ripulitura ed accantonamento nei depositi della Società dei materiali recuperabil, dello smaltimento dei residui di lavorazione non riutilizzabili,  nonché quelli per eventuale fissaggio di mantellate poste superiormente alla porzione oggetto dell'intervento.

| - per ogni metro quadrato | €. | 12,09.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dodici e 09/100) |  |  |

N° Prest.104347

D.027 	- Disfacimento di cordoli di qualsiasi tipo, della sezione  massima di mq 0,06 compresi gli oneri previsti nel precedente art. D026.

| - per ogni metro lineare | €. | 2,64.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 64/100) |  |  |

N° Prest.103935

D.028 	- Disfacimento di invito in calcestruzzo, per raccolta acque, di qualsiasi tipo e dimensione, da non ripristinarsi successivamente, ma con l'onere della sistemazione della banchina interessata, mediante il rifacimento del cordolo di pavimentazione in conglomerato bituminoso a freddo, ed il riporto e sistemazione del terreno agrario mancante. Compreso altresì il recupero dell'eventuale elemento prefabbricato sano e suo trasporto e accatastamento presso i depositi della Società e dello smaltimento dei residui di lavorazione, la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere.

| - cadauno | €. | 4,87.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 87/100) |  |  |

N° Prest.104348

D.029 	- Rimozione di discenderie in canalette del tipo ROSACOMETTA, da non ripristinarsi successivamente, ma con l'onere della sistemazione della scarpata interessata, mediante riporto e sistemazione del terreno agrario mancante, il trasporto ed accatastamento delle canalette sane presso i depositi della Società, lo smaltimento dei residui di lavorazione, ed ogni altro onere.

| - per ogni metro lineare | €. | 2,59.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 59/100) |  |  |

N° Prest.104159

D.030 	- Smontaggio di chiusini in ghisa, compresa la demolizione degli ancoraggi alle strutture interessate, l'eventuale carico, trasporto e smaltimento dei residui di lavorazione, nonché la pulizia e l'accantonamento del chiusino recuperato nei depositi indicati dalla Società.

| - per ogni chilogrammo | €. | 0,19.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 19/100) |  |  |

N° Prest.104212

D.031 - Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, per qualsiasi quantità, compreso l'onere del taglio dei bordi, eseguito con martello demolitore o taglierina a disco diamantato, secondo le disposizioni della Direzione dell’esecuzione del contratto, nonché quelli per lo smaltimento dei residui di lavorazione.

| - per ogni metro cubo | €. | 32,76.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trentadue e 76/100) |  |  |

N° Prest.104545

D.032 	- Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi dimensione, con gli oneri previsti al precedente art. D013.

| - per ogni metro quadrato | €. | 5,05.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 05/100) |  |  |

N° Prest.104546

D.033 	- Disfacimento di pavimentazioni  in lastre di porfido di qualsiasi forma e dimensione, compresi tutti gli oneri previsti nel precedente art. D013.

| - per ogni metro quadrato | €. | 6,69.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 69/100) |  |  |

N° Prest.104214

D.035 	- Sistemazione in rilevato o in riempimento di materiali idonei, provenienti dagli scavi, compresa la regolarizzazione del rilevato o del riempimento, il compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, l'eventuale inumidimento, la sagomatura e profilatura delle scarpate, la gradonatura ed ogni altra lavorazione ed onere - misurato in sito.

| - per ogni metro cubo | €. | 3,96.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 96/100) |  |  |

N° Prest.104547

D.036	 - Ricarico di scarpate per spessori medi non inferiori ai cm 20, con preventiva fresatura della superficie da ricaricare per consentire l'aggrappaggio dello strato aggiunto, gradonatura, fornitura e sistemazione in opera di idoneo terreno agrario, profilatura, compattamento e quant'altro occorrente per la buona esecuzione.

| - per ogni metro quadrato | €. | 8,42.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro otto e 42/100) |  |  |

D.039 -	Formazione di fori in roccia o calcestruzzo, con profondità fino a m 1,00, da eseguirsi con perforatrice meccanica a qualsiasi altezza dal piano stradale, compreso ogni consumo ed onere, escluso i ponteggi.

N° Prest.103936

01) per diametri da mm 40 a mm 70.

| - per ogni foro | €. | 8,22.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro otto e 22/100) |  |  |

N° Prest.103937

02) per diametri da mm 70 a mm 100.

| - per ogni foro | €. | 14,70.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattordici e 70/100) |  |  |

N° Prest.103938

03) per diametri superiori a mm 100.

| - per ogni foro | €. | 22,65.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventidue e 65/100) |  |  |

N° Prest.104215

D.040 	- Intervento di ripristino della portata idraulica di manufatti (collettori, canali e fossi di guardia) con luce superiore a mq 2,00. Eseguito con mezzi meccanici o manualmente, ove necessario, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua. Compresa la pulizia delle intersezioni con altre vie di deflusso e l'estirpazione della vegetazione eventualmente presente.

| - per ogni metro cubo | €. | 5,09.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 09/100) |  |  |

N° Prest.125804

D.041 -	Ricarico, sagomatura e profilatura di piccoli tratti non contigui di banchine in terra di qualsiasi larghezza e per spessori medi di ricarico non inferiori ai cm. 10 eseguito, con mezzi meccanici o manualmente, con idoneo terreno agrario fornito in opera, compresa preventiva zappettatura della superficie da ricaricare per aggrappaggio dello strato aggiunto, gradonatura di raccordo alla scarpata e compattamento nonche' pulizia del piano viabile e quanto altro occorrente.

| - per ogni metro lineare | €. | 4,73.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 73/100) |  |  |

N° Prest.125805

D.042 -- Ripristino tramite ricarico, sagomatura e profilatura di tratti anche non contigui di banchine e arginelli in terra, eseguito manualmente o con l’ausilio di mezzi meccanici per ampiezze di intervento fino a m 1,00 dal ciglio pavimentato (di norma costituite da 50 cm di banchina pianeggiante e fino a 50 cm contigui di profilo del rilevato). Il prezzo comprende la preventiva zappettatura, erpicatura o fresatura della superficie da ricaricare, le gradonature di raccordo alla scarpata per assicurare la stabilità del materiale di riporto, il reintegro di idoneo terreno agrario nella quantità necessaria a ripristinare i profili di progetto, il compattamento, la semina di specie erbacee perenni con l’impiego di 200Kg/Ha, l’eventuale reintegro/sostituzione e riallineamento delle canalette laterali, la pulizia del piano viabile e quant’altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d’arte.

| - per ogni metro lineare | €. | 5,07.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 7/100) |  |  |

N° Prest.125806

D.043 -- Ripristino tramite ricarico, sagomatura e profilatura di tratti anche non contigui di banchine e arginelli in terra, eseguito manualmente o con l’ausilio di mezzi meccanici per ampiezze di intervento fino a m 2,50 dal ciglio pavimentato (di norma costituite da 50 cm di banchina pianeggiante e fino a 200 cm contigui di profilo del rilevato). Il prezzo comprende la preventiva zappettatura, erpicatura o fresatura della superficie da ricaricare, le gradonature di raccordo alla scarpata per assicurare la stabilità del materiale di riporto, il reintegro di idoneo terreno agrario nella quantità necessaria a ripristinare i profili di progetto, il compattamento, la semina  di specie erbacee perenni con l’impiego di 200Kg/Ha, l’eventuale reintegro/sostituzione e riallineamento delle canalette laterali, la pulizia del piano viabile e quant’altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d’arte.

| - per ogni metro lineare | €. | 10,72.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 72/100) |  |  |

N° Prest.125820

D.044 -- Maggiorazione da applicare ai prezzi D.043 - nei casi in cui la Direzione Lavori richieda, per profili di scarpata aventi elevata pendenza (es. ≥ 90%), il rivestimento finale della superficie di intervento sulle banchine e sugli arginelli in terra con telo in biotessile biodegradabile a struttura aperta avente funzione antierosione. Il telo deve essere composto da tessuto intrecciato in filo di juta o di fibra di cocco con maglie di 15-20 mm e massa aerica non inferiore a 500g/mq(rif. UNI EN ISO 9864:2005) e rispondere alle seguenti caratteristiche meccaniche (rif. UNI EN ISO 10319:2008): resistenza a trazione MD 10 kN/m, allungamento a rottura MD 4,5%, resistenza a trazione CD mm 8, allungamento a rottura CD 4,5 mm/s. Il sovrapprezzo comprende la fornitura del biotessile a piè d’opera, l’eventuale taglio dei teli a misura in relazione alla estensione del rivestimento indicato dalla Direzione Lavori, la formazione di un solco in aderenza al ciglio pavimentato all’interno del quale va ancorata una estremità del biotessile, la stesa del telo per fasce parallele con un sormonto di almeno 10 cm, il taglio con ricucitura o la sagomatura dei teli in corrispondenza dei paletti metallici delle barriere di sicurezza o degli inviti delle canalette di raccolta e convogliamento delle acque di piattaforma, il fissaggio del biotessile con picchetti in tondino metallico ad aderenza migliorata diam. 8mm piegati ad “U” di sviluppo pari a 50 cm disposti lungo il perimetro e le linee di sovrapposizione nonché sulla restante superficie in numero non inferiore a 4/mq, la pulizia del piano viabile e quant’altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d’arte garantendo in particolare, con l’accuratezza degli ancoraggi, l’aderenza della biostuoia al terreno nella fase di sviluppo delle specie erbacee.

| - per ogni metro quadrato | €. | 2,45.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 45/100) |  |  |

N° Prest.127451

D.045 -  Apertura e chiusura di traccia su qualsiasi muratura tranne in pietra o c.a. per posa di tubazioni,a metro lineare traccia fino a cm 10 di larghezza. Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di  edifici, conteggiata per metro lineare, per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi:                                                                                                                                                       - i ponteggi interni;

- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica;                                                                                        - la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura escluso la tinteggiatura.                                                                                                                                                                        Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie.

| - per ogni metro | €. | 10,24.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 24/100) |  |  |

N° Prest.127452

D.046 - Apertura e chiusura di traccia su qualsiasi muratura tranne in pietra o c.a. per posa di tubazioni,a metro lineare per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm10 Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per metro lineare, per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: -i ponteggi interni; -il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; -la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura escluso la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie

| - per ogni metro | €. | 0,55.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 55/100) |  |  |

N° Prest.127453

D.047 -  Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietra o c.a. per posa di tubazioni, conteggiata a metro lineare traccia fino a cm 10 di larghezza Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a metro lineare per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: -i ponteggi interni; -il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; -la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura escluso la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie

| - per ogni metro | €. | 0,55.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 55/100) |  |  |

N° Prest.127454

D.048 - Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietra o c.a. per posa di tubazioni, conteggiata a metro lineare per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm 10 Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a metro lineare per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi:

-i ponteggi interni;

-il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica;

-la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura escluso la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie

| - per ogni metro | €. | 1,03.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 03/100) |  |  |

N° Prest.127526

D.049 -  Rimozione di infissi di porte e finestre di qualsiasi genere e superficie compresa la rimozione dei cassonetti ed eventuali avvolgibili o persiane, la smuragliatura di grappe, mostre, telai ed accessori, compreso l'onere dell'accatastamento, carico, trasporto e scarico nel luogo indicato dalla D.L.

| - per ogni metro quadrato | €. | 13,33.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tredici e 33/100) |  |  |

E -	REGOLAZIONE IDRAULICA

Note:	Tutti gli interventi di scavo,  per il ripristino della sezione idraulica dei manufatti e vie di deflusso, si intendono generalmente eseguiti con idonei mezzi meccanici. Si farà ricorso ad interventi manuali esclusivamente nei casi in cui non esista di fatto, ad insindacabile giudizio della Direzione dell’esecuzione del Servizio, la possibilità di accedere con i mezzi idonei, come dovrà espressamente risultare dall'Ordinativo di Lavoro.

Con l'art. E014 si compensano tutti gli oneri relativi al conferimento in discariche autorizzate, a qualsiasi distanza, dei materiali di risulta dalle regolazioni idrauliche qualora, non essendo possibile la sua sistemazione in sito, la Direzione dell’esecuzione del Servizio ne ordini lo smaltimento. Negli altri casi, ove non diversamente specificato, i prezzi ne comprendono la sistemazione nell'ambito del cantiere, anche fuori delle pertinenze autostradali.

N° Prest.104216

E.001	 - Scavo per la formazione, ampliamento, approfondimento o risagomatura della sezione originaria dei fossi in terra comunque ubicati, o per l'impianto del rivestimento degli stessi, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua, compreso ogni onere per l'estirpazione della vegetazione erbacea od arbustiva eventualmente esistente, la profilatura delle pareti e del fondo e quanto altro occorrente.

| - per ogni metro cubo | €. | 4,58.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 58/100 ) |  |  |

E.002 	- Pulizia di fossi e cunette, rivestiti e non, in sommità e piè di scarpa , per qualsiasi  quantità e consistenza del materiale in essi accumulato, eseguita con mezzi meccanici (escavatore o ragno) e manualmente, compresa la pulizia delle intersezioni con altra opera e via di deflusso e l'estirpazione della  vegetazione erbacea od arbustiva eventualmente esistente.

N° Prest.104349

01) Compreso ogni onere per carico, trasporto e lo smaltimento dei residui di lavorazione

| - per ogni metro lineare | €. | 2,29.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 29/100 ) |  |  |

N° Prest.104350

02) Compreso ogni onere per sistemazione in sito dei residui di lavorazione.

| - per ogni metro lineare | €. | 1,02.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 02/100) |  |  |

N° Prest.104351

E.003 	- Pulizia di tombini sia a soletta piana che ad arco o circolari e sifoni, eseguita con mezzi meccanici per qualsiasi natura e consistenza del materiale in essi accumulato, anche in presenza di acqua, con gli oneri previsti per il precedente art. E002-01

| - per ogni metro lineare | €. | 8,69.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro otto e 69/100 ) |  |  |

N° Prest.103939

E.007  -  Pulizia pozzetti eseguita con mezzi meccanici per qualsiasi natura e consistenza, del materiale in essi accumulato, anche in presenza d'acqua, con gli oneri previsti per il precedente art. E002-01.

| - cadauno | €. | 7,14.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 14/100) |  |  |

N° Prest.113614

E.009  -  Spurgo di tombini sottopassanti, con ostruzione della sezione utile maggiore o uguale al 95%, ad arco o circolari fino a m 1 di diametro e/o scatolari fino a m 1,5 di luce, per qualsiasi natura e consistenza dei materiali in essi accumulati anche in presenza di acqua, eseguito con attrezzature speciali (trivella orizzontale o altro) compreso ogni onere per carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta e quant’altro occorre per dare il lavoro eseguito a regola d’arte

| - per ogni metro lineare | €. | 99,23.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro novantanove e 23/100) |  |  |

N° Prest.104217

E.010  -  Intervento di ripristino della portata idraulica di manufatti rivestiti (collettori, canali e fossi di guardia) con sezione interna superiore a mq. 2,00.  Eseguito con mezzi meccanici o manualmente, ove necessario, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua. Compresa la pulizia delle intersezioni con altre vie di deflusso e l' estirpazione della vegetazione eventualmente presente.

| - per ogni metro cubo | €. | 4,95.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 95/100) |  |  |

N° Prest.104218

E.011	- Scavo a mano per l'ampliamento della sezione dei fossi in terra ove non esista di fatto la possibilità di impiegare mezzi meccanici, con gli oneri previsti per il precedente art. E001.

| - per ogni metro cubo | €. | 29,56.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventinove e 56/100) |  |  |

N° Prest.104352

E.012 	- Pulizia di tombini e sifoni eseguita manualmente, ove non esista di fatto la possibilità di impiegare mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, con gli oneri previsti per il precedente art. E002-01.

| - per ogni metro lineare | €. | 23,48.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventitré e 48/100) |  |  |

N° Prest.103940

E.013 	- Pulizia di pozzetti eseguita manualmente, ove non esista di fatto la possibilità di impiegare mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, con gli oneri previsti per il precedente art. E002-01.

| - cadauno | €. | 22,50.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventidue e 50/100) |  |  |

N° Prest.111866

02) in presenza di spartitraffico allestito con barriera metallica H4 con gli oneri previsti per il precedente art. E002-01

| - cadauno | €. | 31,46.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trentuno e 46/100) |  |  |

N° Prest.104219

E.014 	- Compenso di tutti gli oneri connessi al conferimento in discariche autorizzate, a qualsiasi distanza, dei materiali di risulta dalle regolazioni idrauliche, ove non espressamente previsto, intendendosi computati nel prezzo i minori oneri per la mancata sistemazione in sito dei materiali stessi.

| - per ogni metro cubo | €. | 20,28.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro venti e 28/100) |  |  |

E.015 	- Pulizia manuale di canalette e relativo invito compresa la sistemazione in sito dei materiali terrosi accumulati ed il conferimento in discariche autorizzate dei materiali estranei e rifiuti di qualsiasi genere depositati.

N° Prest.104353

01) della sola discenderia e relativo invito

| - per ogni metro lineare | €. | 0,76.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 76/100) |  |  |

N° Prest.104355

03) compreso il taglio della vegetazione presente (arborea e arbustiva) per una fascia di cm 60 da ambo i lati da eseguirsi nei tratti espressamente elencati nell’ Ordinativo di lavoro.

| - per ogni metro lineare | €. | 2,82.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 82/100) |  |  |

N° Prest.104356

E.017 	- Ripristino parziale o totale di canalette dissestate del tipo "ROSACOMETTA", misurato secondo lo sviluppo finito, con rimozione del tratto ceduto, fornitura e sistemazione in opera di materiali idonei e terreno agrario per la ripresa del ruscellamento e la risagomatura della scarpata interessata, il rimontaggio della canaletta con eventuale integrazione di elementi nuovi in sostituzione di quelli rotti, l'ancoraggio degli elementi a quota inferiore con tondini in acciaio del diametro di 24 mm e lunghezza min. di cm 80, infissi nel terreno per circa 60 cm ad ambo i lati dello stesso elemento, il compattamento del terreno adiacente e quanto altro necessario. Sono compresi gli oneri del prelievo, presso i depositi della Società, degli elementi necessari al reintegro, e lo smaltimento di quelli rotti e sostituiti.

| - per ogni metro lineare | €. | 8,12.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro otto e 12/100) |  |  |

N° Prest.103941

E.018 	- Ripristino di invito per scarico acque del tipo prefabbricato in calcestruzzo, con rimozione dell'invito ceduto, sistemazione della scarpata interessata, con fornitura dei materiali idonei e terreno agrario occorrenti e fissaggio dell'invito alla giusta quota, ripristinando la tenuta al cordolo di pavimentazione con impiego di conglomerato bituminoso a freddo fornito in opera. Compreso il carico e trasporto dell'eventuale nuovo invito dai depositi della Società, se necessario, e smaltimento dei residui di lavorazione.

Compresa la pulizia del piano viabile e quanto altro occorrente.

| - cadauno | €. | 7,73.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 73/100) |  |  |

N° Prest.103942

E.019	 - Ripristino di invito per scarico acque, del tipo gettato in opera, con demolizione delle parti ammalorate, sistemazione della scarpata interessata con fornitura dei materiali idonei e terreno agrario occorrenti, ricostruzione dell'invito nella forma e dimensioni indicate dalla Direzione dell’esecuzione del contratto, con calcestruzzo di classe Rck minimo 25 MPa, rifacimento del cordolo di pavimentazione, nella parte eventualmente mancante, con fornitura in opera di conglomerato bituminoso a freddo. Compreso l'uso di casserature sagomate, la pulizia del piano viabile e quanto altro occorrente.

| - cadauno | €. | 15,97.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quindici e 97/100) |  |  |

N° Prest.104357

E.020 	- Posa in opera di canalette del tipo "ROSACOMETTA", misurate secondo lo sviluppo finito, compreso l'invito, con il prelievo degli stessi presso i depositi della Società, allettate nel terreno ed ancorate con due tondini di acciaio dello spessore di 24 mm e lunghezza di cm 80, infissi per 60 cm ad ambo i lati dello stesso elemento e ad una distanza non superiore a m 3. Compreso il fissaggio dell'invito, a filo della pavimentazione, ed il raccordo alla cordolatura esistente con impiego di conglomerato bituminoso  a freddo, fornito   in opera secondo le indicazioni della Direzione dell’esecuzione del contratto, la pulizia del piano viabile e quanto altro occorrente.

| - per ogni metro lineare | €. | 9,07.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 07/100) |  |  |

E.021 	- Posa in opera di cunetta trapezoidale prefabbricata in elementi di calcestruzzo armato e vibrato, compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in materiale arido dello spessore richiesto dalla Direzione dell’esecuzione del contratto, la stuccatura dei giunti ed il raccordo delle sponde al terreno e alla pavimentazione, con idonea malta cementizia, nonché lo smaltimento dei residui di lavorazione.

N° Prest.104358

01) con dimensioni orizzontali interne di cm 30 e cm 90 ed altezza interna di cm 30.

| - per ogni metro lineare | €. | 11,00.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro undici e 00/100) |  |  |

N° Prest.104359

02) con dimensioni orizzontali interne di cm 50 e 150 ed altezza interna di cm 50,.       .

| - per ogni metro lineare | €. | 16,14.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sedici e 14/100) |  |  |

N° Prest.104360

E.023 	- Posa in opera di cunetta prefabbricata in calcestruzzo, con elementi semicilindrici del diametro interno da cm 60 a cm 80, con prescrizioni ed oneri di cui al precedente art. E021.

| - per ogni metro lineare | €. | 10,20.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 20/100) |  |  |

N° Prest.104361

E.024 	- Posa in opera di cunetta prefabbricata ad "L" in elementi di calcestruzzo armato e vibrato, con base di cm 50, con prescrizioni ed oneri di cui al precedente art. E021.

| - per ogni metro lineare | €. | 8,53.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro otto e 53/100) |  |  |

N° Prest.104548

E.025	 - Ripristino di rivestimento in pietrame di cunette o fossi, previa demolizione del paramento ammalorato, scalpellatura al vivo del sottostante calcestruzzo, compresa la fornitura in opera di malta cementizia di attacco, dosata a ql 4,00 di cemento tipo R 325 per mc di impasto, di pietrame della stessa qualità e specie di quello esistente, l'onere della lavorazione della facciavista, della stuccatura dei giunti e quant'altro occorrente, nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale non riutilizzabile.

| - per ogni metro quadrato | €. | 17,45.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciassette e 45/100) |  |  |

N° Prest.104220

E.026	- Rivestimento di fossi a sezione trapezoidale o a pareti verticali, con impiego di calcestruzzo della classe Rck 25 MPa, nelle dimensioni ordinate dalla Direzione dell’esecuzione del contratto con la rifinitura a frattazzo delle superfici a vista, compresa la disposizione delle sagome per la corretta assegnazione delle pendenze e quanto altro necessario per la perfetta esecuzione. Escluso eventuali casseforme e scavo per formazione o completamento della sezione che, se occorrenti, andranno compensati con i rispettivi articoli di elenco.

| - per ogni metro cubo | €. | 89,04.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ottantanove e 04/100) |  |  |

F - CALCESTRUZZI E MANUFATTI DI CEMENTO

Nota:      Per quanto riguardante le specifiche tecniche sui materiali costituenti il calcestruzzo e la sua composizione, le proprietà del calcestruzzo fresco ed indurito con i rispettivi metodi di verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura e per le procedure dei controlli qualitativi, si farà riferimento a tutto quanto previsto dalla UNI 9858 (maggio 1991) ed alle norme tecniche per l’esecuzione delle opere in c.a. di cui al Supplemento Ordinario alla G.U. n. 65 del 13 marzo 1992, D.M. 14.2.92.

I prezzi dei calcestruzzi sono previsti per interventi manutentori di qualsiasi entità. Si intendono pertanto compensati anche gli oneri connessi ad impieghi di quantitativi limitati ed a trasporti con betoniera incompleta.

Il compenso degli oneri relativi alle casseforme ed alle armature è compreso solo nei prezzi dove è espressamente indicato. Negli altri casi verrà valutato, applicando il relativo compenso, in ragione di quanto effettivamente ordinato. E' sempre compreso l'onere della vibratura.

N° Prest.104222

F.002	- Calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, costituente il 60% del getto, a dosaggio di ql 3,00 di cemento tipo R 325 per mc d'impasto.

| - per ogni metro cubo | €. | 91,00.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro novantuno e 00/100) |  |  |

N° Prest.104223

F.003	- Calcestruzzo a resistenza garantita, per opere di sottofondazione, di classe Rck 10 MPa, costituente il 70% del volume del getto e con pietrame di cava scevro di materiali terrosi, annegato nel getto nella misura del 30% del volume.

| - per ogni metro cubo | €. | 82,05.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ottantadue e 05/100) |  |  |

N° Prest.104224

F.004	- Calcestruzzo a resistenza  garantita, per opere di fondazione di classe  Rck10 MPa.

| - per ogni metro cubo | €. | 89,89.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ottantanove e 89/100) |  |  |

F.005	-	Calcestruzzo a resistenza garantita, della consistenza e granulometria richieste in funzione dell'impiego, in opera con tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione della struttura da realizzare.

N° Prest.104225

01)	di classe  Rck 15 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 104,87.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centoquattro e 87/100) |  |  |

N° Prest.104226

02)	di classe Rck 20 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 122,61.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centoventidue e 61/100) |  |  |

N° Prest.104227

03)	di classe Rck 25 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 126,48.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centoventisei e 48/100) |  |  |

N° Prest.104228

04)di classe Rck 30 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 138,14.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centotrentotto e 14/100) |  |  |

N° Prest.104229

05)di classe Rck 35 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 151,47.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centocinquantuno e 47/100) |  |  |

N° Prest.104230

06)di classe Rck 40 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 154,82.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centocinquantaquattro e 82/100) |  |  |

N° Prest.104231

07) di classe Rck 45 MPa

| - per ogni metro cubo | €. | 163,74.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centosessantatré e 74/100) |  |  |

F.006 -	Casseforme per getti in calcestruzzo ordinario od in cemento armato, anche con adattamenti per interferenze con strutture esistenti, compreso ogni tipo di ancoraggio al terreno o a strutture, eseguite a qualsiasi altezza e distanza dal piano viabile, anche con ponteggio di lavoro, compreso ogni accessorio d'uso e materiali di consumo, il disarmo a stagionatura avvenuta e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dei getti.

N° Prest.104549

01) eseguite in legno, in superfici di qualsiasi tipo e dimensione sia piane che curve, con eventuali rivestimenti interni per facciavista particolari, se richiesto, compreso sfridi e deterioramenti.

| - per ogni metro quadrato | €. | 17,84.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciassette e 84/100) |  |  |

N° Prest.104560

02) eseguite con pannelli componibili di tipo commerciale compreso tutto quanto necessario per l'assemblaggio.

| - per ogni metro quadrato | €. | 9,17.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 17/100) |  |  |

N° Prest.104160

F.007	- Armatura per cemento armato eseguita in barre o in rete elettrosaldata d'acciaio tondo, con aderenza migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro, con l'onere della sagomatura, delle sovrapposizioni, delle le-gature, con l'uso dei distanziatori occorrenti, anche per il cor-retto dimensionamento dello spessore copriferro, e posta in opera a qualsiasi distanza ed altezza dal piano viabile, perfet-tamente rispondente alle indicazioni della Direzione dell’ ese-cuzione del contratto ed al tipo di struttura da realizzare, com-presa ogni fornitura.

| - per ogni chilogrammo | €. | 1,34.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 34/100 |  |  |

F.010    - Compenso degli oneri connessi all'impiego di autopompa per i getti di calcestruzzo, per qualsiasi quantitativo ed a qualsiasi altezza o profondità dal piano viabile, compreso operatore.

N° Prest.103800

| 01) per le prime quattro ore di impiego, o frazione | €. | 106,86.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centosei e 86/100) |  |  |

N° Prest.104740

| 02) per ogni ora successiva, o frazione, eccedente le prime quattro | €. | 35,36.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centosei e 86/100) |  |  |

N° Prest.104675

F.011	- Ripristino di calcestruzzo ammalorato per spessori non inferiori a cm 4, con preparazione delle zone da risanare comprendente l'asportazione del calcestruzzo degradato con scalpellatura e sabbiatura anche dei ferri di armatura, la soffiatura, il trattamento dei ferri con specifico preparato bicomponente con funzione protettiva ed aggrappante, impregnazione del calcestruzzo sabbiato con idoneo aggrappante, casseratura del tratto da risanare con predisposizione degli spigoli ed eventuali giunti. Per il getto si impiegherá calcestruzzo confezionato con inerti di pezzatura non superiore ai mm 10, cemento reoplastico espansivo e additivo iperfluidificante, con dosaggio tale da garantire una Rck non inferiore a 45 MPa. É compresa ogni altra fornitura ed onere per assicurare la perfetta esecuzione.

| - per ogni metro quadrato per centimetro | €. | 9,93.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 93/100) |  |  |

N° Prest.104516

F.012	- Rialzamento di coronamenti in calcestruzzo su opere, di larghezza compresa fra cm 40 e cm 55 e per spessori non inferiori a cm 4, con sabbiatura della superficie da rialzare, soffiatura, impregnazione con idoneo preparato aggrappante, casseratura con predisposizione di spigoli ed eventuali giunti. Il getto verrà eseguito con calcestruzzo delle caratteristiche previste per il precedente art. F011, compresa altresì la eventuale foratura per alloggiamento di tondini metallici per fissaggio armatura ed ogni fornitura ed onere per assicurare la perfetta esecuzione.

| - per ogni metro lineare per centimetro | €. | 7,41.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 41/100) |  |  |

N° Prest.104561

F.013	- Fornitura in opera di lastre carrabili per coperture di cunicoli,

anche su cavalcavia o marciapiedi in gallerie, tombamento fossi ed usi analoghi, prefabbricate in cemento armato nelle dimensioni richieste, con armature e spessori dimensionati per le condizioni d'uso, con eventuali selle d'incastro nelle pareti di giunto. Compreso casseforme, armatura, occhielli per  sollevamento, se richiesti,  il  corretto   posizionamento  a 	  qualsiasi distanza dal piano viabile e quanto altro occorrente.

| - per ogni metro quadrato | €. | 103,06.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centotré e 06/100) |  |  |

N° Prest.104232

F.014	- Confezione di cubi in calcestruzzo di classe Rck min.  20 MPa per difese spondali ed altro, delle dimensioni richieste, secondo le esigenze delle opere da eseguire, attrezzati con gancio di sollevamento, compreso l'armatura occorrente, le casseforme, il trasporto, carico, scarico nei luoghi indicati dalla Società ed ogni altro onere.

| - per ogni metro cubo | €. | 96,85.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro novantasei e 85/100) |  |  |

N° Prest.103943

F.015	- Posa in opera di basetta prefabbricata per alloggiamento di segnalimiti del tipo europeo, compreso ogni onere per scavo, messa a piombo, rincalzo e compattazione del terreno circostante e sistemazione di quello che risulta, pulizia del piano viabile e quant'altro occorrente, compreso altresì il prelevamento della basetta presso i depositi della Società.

| - cadauna | €. | 5,43.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 43/100) |  |  |

F.016   -	 Posa in opera di cordolo prefabbricato in calcestruzzo, compresa la profilatura del bordo della pavimentazione interessata e lo scavo in terra, l'allettamento e la sigillatura con malta dosata a ql 3,00 di cemento tipo R 325 per mc d'impasto, compreso altresì il prelevamento del cordolo presso i depositi della Società, nonché l'onere dello smaltimento dei residui di lavorazione.

N° Prest.104362

01) con sezione fino a  mq 0,035.

| - per ogni metro lineare | €. | 6,75.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 75/100) |  |  |

N° Prest.104363

02) con sezione superiore a mq 0,035.

| - per ogni metro lineare | €. | 7,16.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 16/100) |  |  |

F.017	- Costruzione in opera di cordolo, sia retto che curvo, in calcestruzzo di classe Rck minimo 25 MPa, compresa la profilatura del bordo della pavimentazione interessata, o lo scavo in terra, compresi gli eventuali risvolti, le casseforme, l'eventuale sottofondo in materiale arido, nonché lo smaltimento dei residui di lavorazione.

N° Prest.104364

01) con sezione fino a mq 0,035.

| - per ogni metro lineare | €. | 10,32.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 32/100) |  |  |

N° Prest.104365

02) con sezione superiore a mq 0,035.

| - per ogni metro lineare | €. | 12,23.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dodici e 23/100) |  |  |

N° Prest.104562

F.018	- Posa in opera di mantellate di rivestimento in grigliato articolato su scarpate a qualsiasi altezza, sia rette che curve, costituite da elementi prefabbricati di qualsiasi tipo e dimensione, in cemento armato vibrato, compreso la preparazione del piano di posa, l'intasamento dei vuoti con ghiaia o terreno agrario fornito in opera secondo le prescrizioni della Direzione dell’esecuzione del contratto, nel qual caso, successiva semina di miscuglio di specie erbacee, compreso il prelevamento del grigliato presso i depositi della Società ed ogni onere per eventuali impalcature a qualsiasi altezza e quant'altro occorrente, esclusa la eventuale fornitura del seme.

| - per ogni metro quadrato | €. | 9,98.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 98/100) |  |  |

N° Prest.104563

F.019	- Ripristino di mantellate in grigliato articolato, previo fissaggio del grigliato superiore per evitarne il distacco, rimozione dei grigliati sconnessi, ripresa dell'eventuale smottamento della scarpata con riporto di materiale idoneo o di terreno agrario fornito in opera, secondo disposizioni della Direzione dell’esecuzione del contratto, rifacimento del piano di posa e rimontaggio del grigliato, compresa l'eventuale riquadratura di raccordo in calcestruzzo di classe Rck minimo 20 MPa della superficie ripristinata, nel caso di impiego di elementi con diverso disegno. Nel prezzo è compreso l'intasamento dei vuoti con ghiaia o terreno agrario fornito in opera e la successiva eventuale semina di miscuglio di specie erbacee, gli oneri delle eventuali impalcature a qualsiasi altezza e quant'altro occorrente, esclusa la fornitura del grigliato e del seme.

| - per ogni metro quadrato | €. | 13,78.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tredici e 78/100) |  |  |

F.021	- Posa in opera di pozzetti prefabbricati con superficie interna non superiore a mq 0,25, compreso lo scavo, la foratura delle pareti in corrispondenza di cavidotti e tubazioni e relative sigillature di connessione, l'allettamento con idonea malta cementizia e quanto altro occorrente, nonché lo smaltimento dei residui di lavorazione, esclusa la sola posa in opera del chiusino.

N° Prest.103944

01) con superficie interna fino a mq 0,25.

| - cadauno | €. | 15,77.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quindici e 77/100) |  |  |

N° Prest.103945

02) con superficie interna superiore a mq 0,25.

| - cadauno | €. | 22,48.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventidue e 48/100) |  |  |

F.022 -	Posa in opera di elementi aggiuntivi per prolunga di pozzetti prefabbricati, compreso lo scavo, la sigillatura con idonea malta cementizia, nonché lo smaltimento dei residui di lavorazione.

N° Prest.103946

01) con superficie interna fino a mq 0,25.

| - cadauno | €. | 12,68.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dodici e 68/100) |  |  |

N° Prest.103947

02) con superficie interna superiore a mq 0,25.

| - cadauno | €. | 17,12.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciassette e 12/100) |  |  |

F.023	- Posa in opera di chiusini in calcestruzzo per pozzetti, compreso il posizionamento alla quota richiesta, la stuccatura con idonea malta cementizia e quant'altro occorrente.

N° Prest.103948

01) con superficie interna fino a mq 0,25.

| - cadauno | €. | 4,12.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 12/100) |  |  |

N° Prest.103949

02) con superficie interna superiore a mq 0,25.

| - cadauno | €. | 6,85.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 85/100) |  |  |

N° Prest.122458

F.024	- Asportazione di strati corticali di cls ammalorato sull'intradosso di impalcati  eseguito mediante scalpellatura a mano o meccanica: per uno spessore medio dello strato asportato di cm 2 e perl'effettiva superficie trattata.

| - per ogni metro quadrato | €. | 11,59.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro undici e 59/100) |  |  |

N° Prest.122459

F.025 - Asportazione di strati corticali di cls ammalorato sull'intradosso di impalcati eseguito mediante scalpellatura a mano o meccanica: per uno spessore medio dello strato asportato di cm 2 e per l'effettiva superficie trattata per ogni centimetro in più dello spessore medio dello strato asportato, oltre i primi cm 2, e per l'effettiva superficie trattata

| - per ogni metro quadrato per centimetro | €. | 3,94.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 94/100) |  |  |

N° Prest.122460

F.026 - Asportazione di strati corticali di cls ammalorato sull'intradosso di impalcati eseguito mediante impiego di macchine idrodemolitrici, per uno spessore medio dello strato asportato fino a cm 3 e per l'effettiva superficie trattata

| - per ogni metro quadrato | €. | 11,15.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro undici e 15/100) |  |  |

N° Prest.122461

F.027 -Asportazione di strati corticali di cls ammalorato sull'intradosso di impalcati  eseguito mediante impiego di macchine idrodemolitrici, per ogni centimetro in più dello spessore medio dello strato asportato, oltre i primi 3 cm, e per l'effettiva superficie trattata

| - per ogni metro quadrato per centimetro | €. | 6,91.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 91/100) |  |  |

N° Prest.122462

F.028- Demolizione a sezione obbligata di cordoli e parti di strutture di opere d'arte in conglomerato cementizio armato, posti a qualsiasi altezza, per modifiche, rifacimenti e allargamenti della sede autostradale.

Compreso e compensato:

- la demolizione eseguita a mano e/o con l'ausilio di adeguati mezzi meccanici, purché ritenuti idonei dalla stessa Direzione Lavori a non danneggiare le strutture superstiti;

- il taglio eventuale del conglomerato cementizio in porzioni; previa autorizzazione della Direzione Lavori;

- la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta;

- il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;

- il trattamento delle superfici demolite con getto di vapore a 373 K ed a una pressione di 0,7-0,8 MPa;

- ogni altra prestazione, fornitura ed onere occorrenti.

| - per ogni metro cubo | €. | 148,38.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centoquarantotto e 38/100) |  |  |

N° Prest.122463

F.029- Ravvivatura di superfici in cls per renderle atte ad essere impermeabilizzate , ravvivatura di estradosso di impalcati e di cordoli mediante idrosabbiatura, bocciardatura o fresatura

| - per ogni metro quadrato | €. | 3,08.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 08/100) |  |  |

N° Prest.122464

F.030- Ravvivatura di superfici in cls per renderle atte ad essere impermeabilizzate,ravvivatura di intradosso di impalcati, nonché di pile e spalle mediante bocciardatura, sabbiatura con aspirazione di polveri o idrosabbiatura con acqua in pressione

| - per ogni metro quadrato | €. | 6,15.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 15/100) |  |  |

RIPRISTINI - RASATURE

F.031- Rasatura di travi di bordo, cordoli, elementi di strutture in elevazione in conglomerato cementizio armato mediante applicazione, a spruzzo o con frattazzo, di malte cementizie, polimero modificate, aventi caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme Tecniche. Data in opera compreso: la pulizia e la saturazione con acqua in pressione della superficie di supporto; la miscelazione, l'applicazione e la finitura superficiale a frat.azzo; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso i ponteggi:

N° Prest.122465

a) con malta cementizia, polimero modificata, di "tipo MR1", per rasature fini (1-3 mm), premiscelata, tixotropica, monocomponente, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili

N.B. per ogni mm in meno di spessore il prezzo sarà ridotto di 4 €

| - per ogni metro quadrato | €. | 12,95.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dodici e 95/100) |  |  |

N° Prest.122466

b) con malta cementizia, polimero modificata, di "tipo MR2", per rasature grosse (4-8 mm), premiscelata, tixotropica, bicomponente, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili

| - per ogni decimetro cubo | €. | 1,96.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 96/100) |  |  |

RIPRISTINI - MALTE

F.032- Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio, precedentemente preparate, mediante applicazione a spruzzo o rinzaffo di malte, aventi caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme Tecniche. Il prezzo comprende e compensa: la sabbiatura per il trattamento dei ferri in vista, ove previsto in progetto; la pulizia e la saturazione delle superfici di supporto con acqua in pressione; l'applicazione della malta, anche in più strati, e la sua rifinitura superficiale a frattazzo; l'eventuale stagionatura della malta, durante la fase di maturazione, con prodotti antievaporanti o con acqua nebulizzata; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: la preparazione delle strutture; i ponteggi eventualmente occorrenti;

N° Prest.122467

a) con malta cementizia, di "tipo MT1", premiscelata tixotropica, ad espansione contrastata in aria, con ritentore d’umidità liquido, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili e fibrorinforzata con fibre inorganiche flessibili caratterizzate da lunghezza  12 mm, diametro 14 μm, resistenza a trazione 1.700 MPa, modulo elastico 72.000 MPa

| - per ogni decimetro cubo | €. | 1,79.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 79/100) |  |  |

N° Prest.122468

b) con malta cementizia di "tipo MT2",  premiscelata tixotropica, ad espansione contrastata in aria, con ritentore d’umidità liquido, con fibre sintetiche  poliacrilonitrili

| - per ogni decimetro cubo | €. | 1,50.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 50/100) |  |  |

N° Prest.122469

c) con malta, cementizia, "tipo MT3", premiscelata, tixotropica, bicomponente, polimero modificata, contenente fibre poliacrilonitrili

| - per ogni decimetro cubo | €. | 1,84.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 84/100) |  |  |

F.033 -Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio, precedentemente preparate, mediante applicazione per colaggio/getto di malte, aventi caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme Tecniche. Il prezzo comprende e compensa: la sabbiatura e il trattamento dei ferri in vista, ove previsto in progetto; la pulizia e la saturazione delle superfici di supporto con acqua in pressione; la fornitura e posa della malta, e la sua rifinitura superficiale a frattazzo dei colaggi; la stagionatura della malta, durante la fase di maturazione, con prodotti antievaporanti o con acqua nebulizzata; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: la preparazione delle strutture; i ponteggi eventualmente occorrenti:

N° Prest.122470

a) con malta, cementizia, di "tipo MC1", premiscelata, colabile, ad espansione contrastata in aria, con ritentore d’umidità liquido, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili e fibrorinforzata con fibre inorganiche flessibili caratterizzate da lunghezza  12 mm, diametro 14 μm, resistenza a trazione 1.700 MPa, modulo elastico 72.000 MPa

| - per ogni decimetro cubo | €. | 1,70.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 70/100) |  |  |

N° Prest.122471

b) con malta, cementizia, di "tipo MC2", premiscelata, ad espansione contrastata in aria, con ritentore d’umidità liquido, reodinamica, colabile, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili.

| - per ogni decimetro cubo | €. | 1,42.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 42/100) |  |  |

N° Prest.122472

c) con malta, cementizia, di "tipo MC3", premiscelata, reoplastica, colabile, ad espansione contrastata in aria, con ritentore d’umidità liquido, ad elevatissima duttilità, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili e fibrorinforzata con fibre metalliche rigide (di acciaio) caratterizzate da lunghezza 30 mm, diametro 0,6 mm, forma a “catino“; resistenza a trazione > 1.200 MPa

| - per ogni decimetro cubo | €. | 1,82.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 82/100) |  |  |

N° Prest.122473

d) con malta, a base di uno speciale legante pozzolanico, di "tipo MC4", premiscelata, a rapido indurimento anche a basse temperature, fibrorinforzata con fibre metalliche rigide (di acciaio) caratterizzate da lunghezza 30 mm, diametro 0,38 mm, resistenza a trazione > 2.300 MPa ad elevatissima duttilità

| - per ogni decimetro cubo | €. | 2,29.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 29/100) |  |  |

RIPRISTINI - BETONCINI DI MEDIO SPESSORE

F.034- Ripristino superficiale di strutture ammalorate in cls, precedentemente preparate, mediante applicazione per colaggio/getto di betoncini, aventi caratteristiche e prestazioni come indicato nelle N.T.. Il prezzo comprende e compensa: la sabbiatura e il trattamento dei ferri in vista, ove previsto in progetto; la pulizia e la saturazione delle superfici di supporto con acqua in pressione; la fornitura e posa del betoncino, e la sua rifinitura superficiale a frattazzo dei colaggi; la stagionatura del betoncino, durante la fase di maturazione, con prodotti antievaporanti o con acqua nebulizzata; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

Solo escluso: la preparazione delle strutture; i ponteggi eventualmente occorrenti; la fornitura e posa in opera delle armature metalliche:

N° Prest.122474

a) con betoncino cementizio, di "tipo B1", colabile, ad espansione contrastata in aria, con ritentore d’umidità liquido, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili e fibrorinforzato con fibre inorganiche flessibili caratterizzate da lunghezza  12 mm, diametro 14 μm, resistenza a trazione 1.700 MPa, modulo elastico 72.000 MPa, ottenuto aggiungendo alla malta "tipo MC1" aggregati selezionati (nella misura del 35% sul peso totale della miscela secca malta più aggregato, non gelivi, non soggetti a reazione alcali aggregato, lavati, di idonea curva granulometrica, di diametro minimo pari a 5 mm, di diametro massimo in funzione dello spessore del getto)

| - per ogni decimetro cubo | €. | 1,49.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 49/100) |  |  |

N° Prest.122475

b) con betoncino, cementizio, di "tipo B2", ad espansione contrastata in aria, con ritentore d’umidità liquido, reodinamico, colabile, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili, ottenuto, aggiungendo alla malta "tipo MC2" aggregati selezionati (nella misura del 35% sul peso totale della miscela secca malta più aggregato, non gelivi, non soggetti a reazione alcali aggregato, lavati, di idonea curva granulometrica, di diametro minimo pari a 5 mm, di diametro massimo in funzione dello spessore del getto)

| - per ogni decimetro cubo | €. | 1,24.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 24/100) |  |  |

N° Prest.122476

c) con betoncino, cementizio, di "tipo B3", reoplastico, colabile, ad espansione contrastata in aria, con ritentore d’umidità liquido, ad elevatissima duttilità, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili e fibrorinforzato con fibre metalliche rigide (di acciaio) caratterizzate da lunghezza 30 mm, diametro 0,6 mm, forma a “catino“; resistenza a trazione > 1.200 MPa, ottenuto, aggiungendo alla malta "tipo MC3" aggregati selezionati (nella misura del 35% sul peso totale della miscela secca malta più aggregato, non gelivi, non soggetti a reazione alcali aggregato, lavati, di idonea curva granulometrica, di diametro minimo pari a 5 mm, di diametro massimo in funzione dello spessore del getto)

| - per ogni decimetro cubo | €. | 1,45.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 45/100) |  |  |

N° Prest.122477

d) con betoncino, a base di uno speciale legante pozzolanico, di "tipo B4", a rapido indurimento anche a basse temperature, fibrorinforzato con fibre metalliche rigide (di acciaio) caratterizzate da lunghezza 30 mm, diametro 0,38 mm, resistenza a trazione > 2.300 MPa ad elevatissima duttilità, ottenuto, aggiungendo alla malta "tipo MC4" aggregati selezionati (nella misura del 35% sul peso totale della miscela secca malta più aggregato, non gelivi, non soggetti a reazione alcali aggregato, lavati, di idonea curva granulometrica, di diametro minimo pari a 5 mm, di diametro massimo in funzione dello spessore del getto)

| - per ogni decimetro cubo | €. | 1,87.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 87/100) |  |  |

N° Prest.122478

e) con betoncino, cementizio, di "tipo B5", premiscelato, ad espansione contrastata in aria, con ritentore d’umidità liquido, reodinamico, colabile, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili

| - per ogni decimetro cubo | €. | 1,39.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 39/100) |  |  |

RIPRISTINI DI GROSSO SPESSORE

F.035- Ripristino/adeguamento di strutture in conglomerato cementizio armato normale e/o precompresso (pile, travi, traversi, portali, ecc.), precedentemente preparate, con conglomerato cementizio di "tipo CE",  reoplastico, a stabilità volumetrica e ritiro compensato con Rck > 50 MPa, avente caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme Tecniche. Il prezzo comprende e compensa: il trattamento dei ferri in vista, ove previsto in progetto; la pulizia e la saturazione delle superfici di supporto con acqua in pressione; la fornitura e getto del conglomerato; l'eventuale stagionatura, durante la fase di maturazione, con prodotti antievaporanti o con acqua nebulizzata; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: la preparazione delle strutture; le casseforme e relative armature di sostegno; la fornitura e posa in opera delle armature metalliche; i ponteggi.

N° Prest.122479

a) per tutte le strutture (solo esclusi i cordoli di coronamento di cavalcavia e muri andatori)

| - per ogni metro cubo | €. | 333,63.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trecentotrentatré e 63/100) |  |  |

N° Prest.122480

b) per i cordoli di coronamento di cavalcavia e muri andatori.

| - per ogni metro cubo | €. | 425,82.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattrocentoventicinque e 82/100) |  |  |

INIEZIONI  E INGHISAGGI

N° Prest.122481

F.036 - Iniezione per la sigillatura monolitica, in tutta la loro sezione e lunghezza, di cavi di precompressione di strutture esistenti in conglomerato cementizio armato precompresso da eseguire con idonee attrezzature con pressioni comprese fra 0,1÷0,3 MPa con speciale legante cementizio espansivo di "tipo LE", che consente di ottenere calcestruzzi o boiacche estremamente fluide, prive di bleeding, a basso rapporto acqua/cemento, caratterizzate da elevate resistenze meccaniche, avente caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme Tecniche.

Il prezzo comprende e compensa: fornitura e posa in opera, nelle nicchie di cui all'art. 814, di tubetti di iniezione provvisti di apposite cuffie e di valvole con rubinetto; nolo, approntamento, montaggio e smontaggio, previa pulizia, dei macchinari e dell'attrezzatura per iniezione; consumo dei materiali per la pulizia delle canne e delle raccorderie utilizzate durante le fasi d'iniezione; mano d'opera per il funzionamento dell'attrezzatura, per il posizionamento dei tubi, per la loro definitiva asportazione in seguito all'indurimento del materiale iniettato e per la sigillatura delle cuffie ad avvenuta iniezione; tutti gli oneri derivanti dal trasporto, carico, scarico e miscelazione del materiale di iniezione; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusi i ponteggi.

| - per ogni chilogrammo | €. | 2,90.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 90/100) |  |  |

N° Prest.122482

F.037- Iniezione per la sigillatura monolitica, in tutta la loro sezione e lunghezza, di cavi di precompressione di strutture esistenti in conglomerato cementizio armato precompresso da eseguire con idonee attrezzature con pressioni comprese fra 0,1÷0,3 MPa con resina  epossidica  di "tipo RI", bicomponente, a bassissima viscosità, priva di solventi, colabile, avente caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme Tecniche.

Il prezzo comprende e compensa: fornitura e posa in opera, nelle nicchie di cui all'art. 814, di tubetti di iniezione provvisti di apposite cuffie e di valvole con rubinetto; nolo, approntamento, montaggio e smontaggio, previa pulizia, dei macchinari e dell'attrezzatura per iniezione; consumo dei materiali per la pulizia delle canne e delle raccorderie utilizzate durante le fasi d'iniezione; mano d'opera per il funzionamento dell'attrezzatura, per il posizionamento dei tubi, per la loro definitiva asportazione in seguito all'indurimento del materiale iniettato e per la sigillatura delle cuffie ad avvenuta iniezione; tutti gli oneri derivanti dal trasporto, carico, scarico e miscelazione del materiale di iniezione; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusi i ponteggi.

| - per ogni chilogrammo | €. | 10,63.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 63/100) |  |  |

N° Prest.122483

F.038- Malta epossidica di "tipo RC", bicomponente, priva di solventi, colabile, avente caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme Tecniche; per ripristinare in spessore centimetrico elementi che richiedono elevate prestazioni meccaniche, data in opera compreso l'asportazione e/o la demolizione delle parti distaccate o ammalorate e la preparazione delle strutture superstiti per renderle atte a ricevere la malta di risarcimento; la stagionatura dei getti anche con curing filmanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

| - per ogni decimetro cubo | €. | 4,34.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 34/100) |  |  |

N° Prest.122484

F.039- Malta epossidica, di "tipo RT", bicomponente, priva di solventi, tixotropica, avente caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme Tecniche; per incollaggio di elementi in calcestruzzo, acciaio, PVC e altri materiali, data in opera compreso l'asportazione e/o la demolizione delle parti distaccate o ammalorate e la preparazione delle strutture superstiti per renderle atte a ricevere la malta di risarcimento; la stagionatura dei getti anche con curing filmanti ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

| - per ogni metro quadrato/millimetro | €. | 14,28.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattordici e 28/100) |  |  |

F.040- Inghisaggio di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso, per l'ancoraggio di nuovi getti. con tassello chimico rapido in cartuccia di "tipo RA", bicompartimentale coassiale, a consistenza tixotropica a base di resina vinilestere priva di stirene, avente caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso: l'esecuzione e la pulizia del foro con aria compressa; il bloccaggio dei ganci e/o delle barre con malta o resina; ogni altra fornitura, prestazione ed onere. Solo escluso ganci e/o barre.

N° Prest.122485

a) foro del diametro mm 10 e profondità cm 14

| - cadauno | €. | 5,27.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 27/100) |  |  |

N° Prest.122486

b) foro del diametro mm 18 e profondità cm 14

| - cadauno | €. | 6,04.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 04/100) |  |  |

N° Prest.122487

c) foro del diametro mm 22 e profondità cm 16

| - cadauno | €. | 6,41.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 41/100) |  |  |

N° Prest.122488

d) foro del diametro mm 24 e profondità cm 18

| - cadauno | €. | 6,85.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 85/100) |  |  |

N° Prest.122489

e) foro del diametro mm 26 e profondità cm 20

| - cadauno | €. | 7,33.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 33/100) |  |  |

N° Prest.122490

f) foro del diametro mm 28 e profondità cm 22

| - cadauno | €. | 7,77.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 77/100) |  |  |

N° Prest.122491

g) foro del diametro mm 30 e profondità cm 26

| - cadauno | €. | 8,49.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro otto e 49/100) |  |  |

N° Prest.122492

h) foro del diametro mm 34 e profondità cm 30

| - cadauno | €. | 8,89.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro otto e 89/100) |  |  |

PROTETTIVI DEL CLS

F.041- Rivestimento protettivo di "tipo PP", elastico a base poliuretanica (ciclo alifatico) applicabile a rullo o con airless su qualsiasi tipo di elemento strutturale dove sia richiesto un elevatissimo grado di protezione (travi esterne, cordoli, intradosso sbalzi). Costituito da un primer epossipoliammidico  e da una finitura a base di elastomeri poliuretanici alifatici applicata in due differenti spessori in funzione del grado di protezione desiderata, avente caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme Tecniche. Dato in opera a piu` strati compreso: preparazione delle superfici con lavaggio con acqua in pressione; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso i ponteggi.

N° Prest.122493

a) per uno spessore totale (primer, almeno 50 micron, più finitura) non inferiore a 250 micron

| - per ogni metro quadrato | €. | 9,39.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 39/100) |  |  |

N° Prest.122494

b) per uno spessore totale (primer, almeno 50 micron, più finitura) non inferiore a 350 micron

| - per ogni metro quadrato | €. | 13,01.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tredici e 01/100) |  |  |

F.042- Rivestimento protettivo di "tipo PA", elastico a base acrilica in acqua, applicabile a rullo o con airless su qualsiasi tipo di elemento strutturale dove sia richiesto un elevato grado di protezione ma non indicato su elementi strutturali a contatto permanente con acqua. Costituito da primer e finitura acrilica in acqua, è particolarmente utilizzato per la protezione di superfici in ambiente chiuso in quanto non contiene solventi mentre è sconsigliata l’applicazione in periodo invernale in quanto le basse temperature ne rallentano l’indurimento. Può essere applicato in due differenti spessori in funzione del grado di protezione desiderata, avente caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme Tecniche. Dato in opera a piu` strati compreso: preparazione delle superfici con lavaggio con acqua in pressione; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso i ponteggi.

N° Prest.122495

a) per uno spessore totale (primer, almeno 50 micron, più finitura) non inferiore a 250 micron

| - per ogni metro quadrato | €. | 7,78.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 78/100) |  |  |

N° Prest.122496

b) per uno spessore totale (primer, almeno 50 micron, più finitura) non inferiore a 350 micron

| - per ogni metro quadrato | €. | 11,25.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro undici e 25/100) |  |  |

N° Prest.122497

F.043- Rivestimento protettivo di "tipo PM", rigido monocomponente a base di metacrilati applicabile a rullo o con airless utilizzabile ove sia richiesto un buon grado di protezione senza alcun performance di Crack bridging ability. Costituito da primer e finitura a base di metacrilati, è applicato in spessore di 150 micron, avente caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme Tecniche. Dato in opera a piu` strati compreso: preparazione delle superfici con lavaggio con acqua in pressione; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso i ponteggi.

| - per ogni metro quadrato | €. | 7,02.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 02/100) |  |  |

F.044- Rivestimento protettivo di "tipo PE", rigido epossipoliammidico applicabile a rullo o con airless. Costituito da primer e finitura epossipoliammidica può essere applicato in funzione del grado di protezione richiesto, avente caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme Tecniche. Dato in opera a piu` strati compreso: preparazione delle superfici con lavaggio con acqua in pressione; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso i ponteggi.

N° Prest.122498

a) per uno spessore totale (primer, almeno 50 micron, più finitura) non inferiore a 450 micron

| - per ogni metro quadrato | €. | 11,70.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro undici e 70/100) |  |  |

N° Prest.122499

b) per uno spessore totale (primer, almeno 50 micron, più finitura) non inferiore a 650 micron

| - per ogni metro quadrato | €. | 14,32.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattordici e 32/100) |  |  |

B.09.230.c MOD. - HPFRC COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO >3 MPa.  fornitura e posa in opera di malta ad espan-sione contrastata con maturazione in aria. L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere appli-cato su sottofondo pulito e saturo di acqua mediante colaggio, nella sede opportunamente predisposta, in uno spessore com-preso tra 10 e 50 mm per strato, senza l’ausilio di armature di contrasto. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristi-che prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 65 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 50 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 14 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 11 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione su provino intagliato secondo EN 14651: LOP > 7MPa,  residue a flessione secondo EN 14651 fr1k> 8MPa , fr3k >  8MPa; - Modulo elastico a com-pressione a 28 gg tra 25 GPa ÷ 29 GPa (UNI EN 13412); - Ade-renza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa; - Compatibilità termica mi-surata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa;  - Assor-bimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg • m-2 • h-0,5; - Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,04%.

- per ogni decimetro cubo	€.	5,26.=

(diconsi euro cinque e 26/100)

B.09.305.a MOD. - HPFRC RAPIDA COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO >3 MPa. fluida, a rapido sviluppo delle resi-stenze meccaniche anche a basse temperature, da -5°C a +5/+20°C, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, stu-diata per ripristinare, riparare, rinforzare strutture in c.a. degra-date o per realizzare fissaggi ed ancoraggi rapidi. Il prodotto do-vrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resi-stenza a compressione a 28 gg ≥ 70 MPa (UNI EN 12190); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 27 GPa ÷ 32 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,4 kg • m-2 • h-0,5. Per temperature di stagionatura a -5°C, la resistenza a compressione (UNI EN 12190): - 4 h ≥ 10 MPa; - 8 h ≥ 15 MPa; - 24 h ≥ 25 MPa; - 28 gg ≥ 70 MPa;   Per temperature di stagiona-tura a +5°C, la resistenza a compressione (UNI EN 12190): - 4 h ≥ 15 MPa; - 8 h ≥ 20 MPa; - 24 h ≥ 30 MPa; - 28 gg ≥ 70 MPa; Per temperature di stagionatura a +20°C, la resistenza a com-pressione (UNI EN 12190): - 4 h ≥ 30 MPa; - 8 h ≥ 40 MPa; - 24 h ≥ 50 MPa; - 28 gg ≥ 70 MPa.    - Resistenza a flessione su po-vino intagliato secondo EN 14651: LOP > 8MPa,  residue a fles-sione secondo EN 14651 fr1k> 8MPa , fr3k >  8MPa.   Compresi e compensati nel prezzo ogni onere per il getto in presenza di eventuali armature metalliche, la finitura accurata dei bordi e del-la superficie del getto e una opportuna stagionatura dei getti mediante applicazione di acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo il getto, la formazione di eventuali giunti, ogni altro onere, prestazione o fornitura per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.  Sono esclusi dal prezzo l'eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio, l'onere delle casseforme, delle centinature,delle ar-mature di sostegno delle casseforme, l'eventuale impiego di an-tievaporanti e la preparazione del supporto.

- per ogni decimetro cubo	€.	4,33.=

(diconsi euro quattro e 33/100)

B.09.260c MOD - BETONCINO HPFRC COLABILE CON FIBRE METALLICHE >1 MPa:   Fornitura e posa in opera di calcestruz-zo HPFRC per getti di spessore >9cm ottenuto con speciale le-gante cementizio fibrorinforzato con fibre metalliche rigide e do-sato a 400kg/mc ed aggregati di diametro massimo 25mm. Avente le seguenti caratteristiche: - Resistenza a compressione, UNI EN 12190: a 28 gg > 50MPa  - Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1; a 28gg > 4MPa  - Adesione al calce-struzzo scarificato per strappo a trazione > 1.5MPa, - Resisten-za alla fessurazione, O Ring test: Nessuna fessura dopo 180gg.  - Resistenza a flessione su povino intagliato secondo EN 14651: LOP > 4MPa,  residue a flessione secondo EN 14651 fr1k> 2.8MPa , fr3k >  2.8MPa;   - Modulo elastico, UNI EN 13412: 30 ± 2 GPa.  Il prezzo comprende: - i particolari pretrattamenti su-perficiali dei manufatti con speciali adesivi di collegamento tra il nuovo getto e quello esistente; - l'impiego di antievaporante per la corretta stagionatura.  Esclusi il costo dei ponteggi necessari per raggiungere le superfici da trattare.

- per ogni decimetro cubo 	€.	1,84.=

(diconsi euro uno e 84/100)

B.09.260.c CALCESTRUZZO HPFRC COLABILE CON FIBRE METALLICHE >1 MPa:   Fornitura e posa in opera di calcestruz-zo HPFRC per getti di spessore >9cm ottenuto con speciale le-gante cementizio fibrorinforzato con fibre metalliche rigide e do-sato a 400kg/mc ed aggregati di diametro massimo 25mm. Avente le seguenti caratteristiche: - Resistenza a compressione, UNI EN 12190: a 28 gg > 50MPa  - Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1; a 28gg > 4MPa  - Adesione al calce-struzzo scarificato per strappo a trazione > 1.5MPa, - Resisten-za alla fessurazione, O Ring test: Nessuna fessura dopo 180gg.  - Resistenza a flessione su povino intagliato secondo EN 14651: LOP > 4MPa,  residue a flessione secondo EN 14651 fr1k> 2.8MPa , fr3k >  2.8MPa;   - Modulo elastico, UNI EN 13412: 30 ± 2 GPa.  Il prezzo comprende: - i particolari pretrattamenti su-perficiali dei manufatti con speciali adesivi di collegamento tra il nuovo getto e quello esistente; - l'impiego di antievaporante per la corretta stagionatura.  Esclusi il costo dei ponteggi necessari per raggiungere le superfici da trattare..

- per ogni metro cubo 	€.	1840,00.=

(diconsi euro milleottocentoquaranta e 00/100)

INTERVENTI DI RINFORZO

B.09.400.2.2 FIBRE DI CARBONIO IN TESSUTO UNIDIREZIONALE - GRAMMATURA 300 GR/MQ E MODULO ELASTICO A TRAZIONE > 350 GPA.   Fornitura e posa in opera di sistemi  FRP conformi CNR DT200 e certi-ficati CIT o CE come rinforzo esterno incollato.  Il sistema di rinforzo FRP do-vrà garantire - Temperatura di applicazione: da +10°C a +35°C, dovrà rispon-dere ai requisiti fisico-meccanici previsti in progetto con i seguenti valori mi-nimi inderogabili: - Aderenza al cls, dopo 7gg di maturazione, UNI EN 1542:  >3 MPa con rottura nel cls; - Resistenza caratteristica della resina di impre-gnazione a trazione diretta dopo 7gg > 20 MPa (ASTM D638);  - Resistenza a trazione per flessione - secondo ASTM D790 - a 7 gg = 50 MPa oppure secon-do UNI EN ISO 178 - a 7 gg = 40 MPa - Modulo elastico a trazione dopo 7gg > 1 GPa (ASTM D638), per il tessuto di fibra secca:  - Resistenza caratteristica a trazione Ftk > 2800 MPa (ASTM D3039); - Modulo elastico medio a trazione > 350 GPa (ASTM D3039); - Spessore equivalente del tessuto secco ≥ 0,164 mm.   Il prezzo comprende il taglio a misura, gli interventi di pareggiatura mil-limetrica, l'esecuzione delle tasche o dei fori di ancoraggio secondo quanto previsto dal progetto e/o dalla scheda di applicazione del sistema FRP.

- per il primo strato e per ogni metro quadrato		 €.	433,42=

(diconsi euro quattrocentotrentatre e 42/100)

- per gli strati successivi e per ogni metro quadrato 		€.	364,38=

(diconsi euro trecentosessantaquattro e 38/100)

B.09.400.2.1 FIBRE DI CARBONIO IN TESSUTO UNIDIREZIONALE - GRAMMATURA 300 GR/MQ E MODULO ELASTICO A TRAZIONE > 210 GPA. Fornitura e posa in opera di sistemi  FRP conformi CNRDT200 e certifi-cati CIT o CE come rinforzo esterno incollato.  - Temperatura di applicazione: da +10°C a +35°C, dovrà rispondere ai requisiti fisico-meccanici previsti in progetto con i seguenti valori minimi inderogabili: - Aderenza al cls, dopo 7gg di maturazione, UNI EN 1542:  >3 MPa con rottura nel cls; - Resistenza carat-teristica della resina di impregnazione a trazione diretta dopo 7gg > 20 MPa (ASTM D638);  - Resistenza a trazione per flessione - secondo ASTM D790 - a 7 gg = 50 MPa oppure secondo UNI EN ISO 178 - a 7 gg = 40 MPa - Modulo elastico a trazione dopo 7gg > 1 GPa (ASTM D638), per il tessuto di fibra sec-ca:  - Resistenza caratteristica a trazione Ftk > 2700 MPa (ASTM D3039); - Modulo elastico medio a trazione > 210 GPa (ASTM D3039); - Spessore equi-valente del tessuto secco ≥ 0,164 mm.   Il prezzo comprende il taglio a misura, gli interventi di pareggiatura millimetrica, l'esecuzione delle tasche o dei fori di ancoraggio secondo quanto previsto dal progetto e/o dalla scheda di applica-zione del sistema FRP..

- per il primo strato e per ogni metro quadrato 		€.	279,54=

(diconsi euro duecentosettantanove e 54/100)

- per gli strati successivi e per ogni metro quadrato		 €.	186,64=

(diconsi euro centottantasei e 64/100)

B.09.400.2.1 MOD RETE BIDIREZIONALE IN FILO DI CARBONIO AD ALTA RESISTENZA:  Fornitura e posa in opera di sistemi  FRP conformi CNR DT200 come rinforzo esterno incollato.  Il sistema di rinforzo FRP dovrà garantire - Temperatura di applicazione: da +10°C a +35°C, dovrà rispondere ai requisiti fisico-meccanici previsti in progetto con i seguenti valori minimi inderogabili: - Aderenza al cls, dopo 7gg di maturazione, UNI EN 1542:  >3 MPa con rottura nel cls; - Resistenza caratteristica della resina di impregnazione a trazione di-retta dopo 7gg > 20 MPa (ASTM D638);  - Resistenza a trazione per flessione - secondo ASTM D790 - a 7 gg = 50 MPa oppure secondo UNI EN ISO 178 - a 7 gg = 40 MPa - Modulo elastico a trazione dopo 7gg > 1 GPa (ASTM D638), re-te in fibra di carbonio ad alta resistenza  Rinforzo fibroso: Modulo Elastico me-dio, 230GPa, ASTM D3039, Resistenza a trazione caratteristica per unità di larghezza, 125Nmm-1 per ciascuna delle due direzioni, ASTM D3039, Resi-stenza a trazione caratteristica per unità di larghezza (per sovrap.>20 cm), 125 Nmm-1 ottenuta dal valore medio - 3dev. std, Allung.a rottura:>1.3%ASTM D3039, spessore di tessuto secco di riferimento: 0.05mm per ciascuna direzio-ne.  Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a re-gola d'arte compreso: arrotondamento spigoli, rettifica di eventuali imperfezioni superficiali del cls, pulitura del supporto, rasatura con pasta epossidica per li-vellamento e l'applicazione del sistema FRP di rinforzo...

- per il primo strato e per ogni metro quadrato 		€.	224,16=

(diconsi euro duecentoventiquattro e 16/100)

- per gli strati successivi e per ogni metro quadrato 		€.	126,00=

(diconsi euro centoventisei e 00/100)

B.09.400.1.1 LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO CON MODULO ELASTICO ≥ 150 GPA E SPESSORE NOMINALE =1.4mm.  Fornitura e posa in opera di sistema FRP per incollaggio conforme CNR DT 200 e certificato CIT/CE.  Il sistema di rinforzo FRP dovrà garantire le seguenti minime proprie-tà: per la resina di incollaggio: - Resistenza a trazione per flessione - secondo ASTM D790 - a 7 gg ≥ 20 MPa oppure secondo UNI EN ISO 178 - a 7 gg ≥ 30 MPa;  - Adesione al cls a 7 gg ≥ 3,5 MPa - rottura del cls (UNI EN 1542). per  le lamine: - Resistenza caratteristica a trazione Ftk ≥ 2300 MPa (ASTM D3039); - Modulo elastico medio a trazione ≥ 150 GPa (ASTM D3039) - Defor-mazione ultima media a trazione (ASTM D3039): 1,6% ÷ 2,0%, resistenza alla trazione con prove di pull-off sulla lamina > 4MPa

- per lamine di 50mm di larghezza, per ogni metro 		€.	84,85=

(diconsi euro ottantaquattro e 85/100)

- per lamine di 100mm di larghezza per ogni metro 		€.	129,23=

(diconsi euro centoventinove e 23/100)

B.09.400.1.2 LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO CON MODULO ELASTICO ≥ 200 GPA E SPESSORE NOMINALE 1.4mm. Fornitura e posa in opera di sistema FRP per incollaggio conforme CNR DT 200 e certificato CIT/CE.  Il sistema di rinforzo FRP dovrà garantire le seguenti minime proprie-tà: per la resina di incollaggio: - Resistenza a trazione per flessione - secondo ASTM D790 - a 7 gg ≥ 20 MPa oppure secondo UNI EN ISO 178 - a 7 gg ≥ 30 MPa;  - Adesione al cls a 7 gg ≥ 3,5 MPa - rottura del cls (UNI EN 1542). per  le lamine: - Resistenza caratteristica a trazione Ftk ≥ 1800 MPa (ASTM D3039); - Modulo elastico medio a trazione ≥ 200 GPa (ASTM D3039) - Defor-mazione ultima media a trazione (ASTM D3039): 1,2% ÷ 1,5%, resistenza alla trazione con prove di pull-off sulla lamina > 4MPa.

- per lamine di 50mm di larghezza, per ogni metro 		€.	99,76=

(diconsi euro novantanove e 76/100)

- per lamine di 100mm di larghezza per ogni metro 		€.	164,96=

(diconsi euro centosessantaquattro e 96/100)

B.05.035.a BARRE IN FIBRE DI CARBONIO E MATRICE EPOSSIDICA O VINILESTERE A BASSO MODULO:  fornitura e posa in opera di barre pultruse rettilinee in filo di carbonio ad alta resistenza e resina epossidica o vinilestere caratterizzata da una temperatura di transizione vetrosa ≥ 190°C (ASTM E1356 oppure ASTM E1640) e   MODULO ELASTICO ≥ 150 GPA.  Le barre dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza caratteristi-ca a trazione Ftk= fmedio-3dev.std ≥ 1800 MPa (sec. ACI 440 1R e ASTM D3039); - Modulo elastico medio a trazione ≥ 150 GPa (ASTM D3039) - Defor-mazione ultima media a trazione (ASTM D3039): 1,4% ÷ 1,8%, densità 1850 kg/mc, diametro nominale tra 8 e 12mm.

- per ogni kg 		€.	302,00=

(diconsi euro trecentodue e 00/100)

B.05.035.a MOD BARRA RETTILINEA IN FIBRA DI VETRO  E RESINA VINILESTERE con sezione quasi circolare, diametro nominale compreso tra 12 e 25mm ad aderenza migliorata, per armature nel cls. Ottenuta senza fresatura o altre lavorazioni che comportano asportazione di materiale e/o riduzione della sezione resistente.  Le barre dovranno avere le seguenti caratteristiche:  - Pe-so specifico 1950 Kg/m3  - Resistenza a trazione caratteristica ftk=fmedia-3dev.std > 650 MPa sec CNR DT 203 e ACI 440 1R; - Modulo elastico > 42 GPa. Compresa la fornitura, la protezione delle estremità tagliate con adeguato protettivo resinoso epossidico, i legacci, la posa in opera, lo sfrido.

- per ogni kg 		€.	15,00=

(diconsi euro quindici e 00/100)

B.05.035.b MOD STAFFA IN FIBRA DI VETRO  E RESINA VINILESTERE con sezione quasi circolare, diametro nominale compreso tra 8 e 20mm ad aderenza migliorata, per armature nel cls. Ottenuta senza fresatura o altre la-vorazioni che comportano asportazione di materiale e/o riduzione della sezione resistente.  Le staffe saranno a misura secondo la geometria di progetto.  Le staffe dovranno avere le seguenti caratteristiche:  - Peso specifico 1950 Kg/m3  - Resistenza a trazione caratteristica della parte rettilinea ftk=fmedia-3dev.std > 650 MPa sec. CNR DT 203 e ACI 440 1R - Resistenza a trazione caratteri-stica della parte piegata ftk=fmedia-3dev.std > 250 MPa - Modulo elastico > 42 GPa. Compresa la fornitura, la protezione delle estremità tagliate con adeguato protettivo resinoso epossidico, i legacci, la posa in opera, lo sfrido.  .

- per ogni kg 		€.	20,00=

(diconsi euro venti e 00/100)

B.05.035.b MOD PERNI AD L DI COLLEGAMENTO IN FIBRA DI VETRO  E RESINA VINILESTERE con sezione quasi circolare, diametro nominale com-preso tra 8 e 10mm ad aderenza migliorata, per collegamento del ringrosso al supporto. Ottenuta senza fresatura o altre lavorazioni che comportano asporta-zione di materiale e/o riduzione della sezione resistente.  I perni ad L  saranno a misura secondo la geometria di progetto e dovranno avere le seguenti carat-teristiche:  - Peso specifico 1950 Kg/m3  - Resistenza a trazione caratteristica della parte rettilinea ftk=fmedia-3dev.std > 650 MPa sec. CNR DT 203 e ACI 440 1R - Resistenza a trazione caratteristica della parte piegata ftk=fmedia-3dev.std > 250 MPa - Modulo elastico > 42 GPa. Compresa la fornitura, la pro-tezione delle estremità tagliate con adeguato protettivo resinoso epossidico, i legacci, la posa in opera, lo sfrido.    .

- per ogni kg 		€.	40,00=

(diconsi euro quaranta e 00/100)

F.NP1- HPFRC CON FIBRE NON METALLICHE SPRUZZABILE >1 MPa:   Fornitura e posa in opera per spruzzo di malta cementizia HPFRC premiscelata e fibrorinforzata  dalle seguenti caratteri-stiche: - Resistenza a compressione, UNI EN 12190: a 28 gg > 45MPa  - Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1; a 28gg >9MPa  - Adesione al calcestruzzo scarificato per strappo a trazione > 1.8MPa, - Resistenza alla fessurazione, O Ring test: Nessuna fessura dopo 180gg.  -Resistenza a flessione su povino intagliato secondo EN 14651: LOP > 5MPa,  residue a flessione secondo EN 14651 fr1k> 3MPa , fr3k >  2MPa, Resi-stenza alla carbonatazione accelerata, UNI EN 13295: Specifica superata. - Impermeabilità all'acqua (resistenza alla penetrazio-ne dell'acqua in pressione diretta), UNI EN 12390/8; profondità media penetrazione: 0mm.  - Resistenza allo sfilamento delle barre d'acciaio, RILEM-CEB-FIP RC6-78: > 22MPa.  - Modulo elastico, UNI EN 13412: 25 ± 5 GPa.  Il prezzo comprende: - i particolari pretrattamenti superficiali dei manufatti con speciali adesivi di collegamento tra il nuovo getto e quello esistente; - l'impiego di antievaporante per la corretta stagionatura.  Esclusi il costo dei ponteggi necessari per raggiungere le superfici da trattare.

- per ogni decimetro cubo	€.	3,20.=

(diconsi euro tre e 20/100)

F.NP2- HPFRC COLABILE CON FIBRE NON METALLICHE >1MPa:   Fornitura e posa in opera per spruzzo di malta cementizia HPFRC premiscelata e fibrorinforzata  dalle seguenti caratteri-stiche: - Resistenza a compressione, UNI EN 12190: a 28 gg > 45MPa  - Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1; a 28gg >9MPa  - Adesione al calcestruzzo scarificato per strappo a trazione > 1.8MPa, - Resistenza alla fessurazione, O Ring test: Nessuna fessura dopo 180gg.  - Resistenza a flessione su povino intagliato secondo EN 14651: LOP > 5MPa,  residue a flessione secondo EN 14651 fr1k> 3MPa , fr3k >  2MPa;  Resi-stenza alla carbonatazione accelerata, UNI EN 13295: Specifica superata. - Impermeabilità all'acqua (resistenza alla penetrazio-ne dell'acqua in pressione diretta), UNI EN 12390/8; profondità media penetrazione: 0mm.  - Resistenza allo sfilamento delle barre d'acciaio, RILEM-CEB-FIP RC6-78: > 22MPa.  - Modulo elastico, UNI EN 13412: 25 ± 5 GPa.  Il prezzo comprende: - i particolari pretrattamenti superficiali dei manufatti con speciali adesivi di collegamento tra il nuovo getto e quello esistente; - l'impiego di antievaporante per la corretta stagionatura.  Esclusi il costo dei ponteggi necessari per raggiungere le superfici da trattare.

- per ogni decimetro cubo	€.	3,20.=

(diconsi euro tre e 20/100)

F.NP3- HPFRC COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO > 2MPa.  fornitura e posa in opera di malta ad espansione contra-stata con maturazione in aria.  L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato su sotto-fondo pulito e saturo di acqua mediante colaggio, nella sede op-portunamente predisposta, in uno spessore compreso tra 10 e 50 mm per strato, senza l’ausilio di armature di contrasto. Il pro-dotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 65 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 50 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 14 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 11 MPa (UNI EN 196/1);  - Re-sistenza a flessione su povino intagliato secondo EN 14651: LOP > 5MPa,  residue a flessione secondo EN 14651 fr1k> 7MPa , fr3k >  7MPa; - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 25 GPa ÷ 29 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa;  - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg • m-2 • h-0,5; - Espansione contrastata con sta-gionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,04%.

- per ogni decimetro cubo	€.	3,41.=

(diconsi euro tre e 41/100)

F.NP4- Inghisaggio di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso, per l'ancoraggio di nuovi getti. con tassello cementizio rapido in cartuccia di "tipo RA".  La boiacca cementizia dovrà possedere le seguenti caratteristiche: resistenza a compressione cilindrica fck a 3h >20MPa, a 28gg > 70 MPa, resistenza a trazione indi-retta ftk > 5 MPa, tensione di adesioen al calcestruzzo secondo UNI EN 12615 >14 MPa, modulo elastico UNI EN 13412 24+-2 GPa. Compreso: l'esecuzione e la pulizia del foro con aria com-pressa; il bloccaggio dei ganci e/o delle barre con malta o resi-na; ogni altra fornitura, prestazione ed onere. Solo escluso ganci e/o barre da pagare a parte.

N° Prest.122485

a) foro del diametro mm 10 e profondità < 15cm

- cadauno		€.	4,20.=

(diconsi euro quattro e 20/100)

N° Prest.122486

b) foro del diametro mm 18 e profondità < 20 cm

- cadauno		€.	5,10.=

(diconsi euro cinque e 10/100)

N° Prest.122487

c) foro del diametro mm 22 e profondità < 25cm

- cadauno		€.	5,70.=

(diconsi euro cinque e 70100)

N° Prest.122488

d) foro del diametro mm 24 e profondità < 30cm

- cadauno		€.	6,20.=

(diconsi euro sei e 20/100)

N° Prest.122489

e) foro del diametro mm 26 e profondità < 40cm

- cadauno	€.	6,70.=

(diconsi euro sei e 70/100)

N° Prest.122490

f) foro del diametro mm 28 e profondità < 50cm

- cadauno	€.	7,10.=

(diconsi euro sette e 10/100)

N° Prest.122491

g) foro del diametro mm 30 e profondità <60cm

- cadauno	€.	7,80.=

(diconsi euro sette e 80/100)

N° Prest.122491

h) foro del diametro mm 34 e profondità < 70cm

- cadauno	€.	8,10.=

(diconsi euro otto e 10/100)

F.NP5- PASSIVANTE MIGRANTE. Per rinforzare lo strato passi-vante delle barre d'armatura, incrementare la resistività elettrica del calcestruzzo, rendere idrorepellente il supporto senza modifi-carne la permeabilità al vapore, fornitura e posa in opera a rullo o con airless in ragione di 0,6 litri/m2 di inibitore di corrosione privo di solventi ad  elevatissima capacità di migrazione per dif-fusione e bassissima viscosità, composto da silani ed inibitori di corrosione di tipo organico chimicamente legati in un'unica mo-lecola monocomponente. Tale prodotto dovrà essere caratteriz-zato dalle seguenti prestazioni: - riduzione di ingresso di cloruri rispetto al calcestruzzo non trattato > 90%, secondo ASTM C1152 alle profondità di 12,5 mm, 32 mm, 50 mm e 69 mm su calcestruzzi aventi rapporto a/c = 0,47 soggetti a 48 settimane di contatto con soluzione al 15% di sale disgelante; - riduzione di corrente di corrosione su calcestruzzi microfessurati con cavilla-ture di 0,3 mm non corrosi > 90% rispetto ai campioni non tratta-ti, metodo della polarizzazione lineare su calcestruzzi armati pre-fessurati con cavillature di 0,3 mm, aventi rapporto a/c = 0,47 soggetti a 48 settimane di contatto con soluzione al 15% di sale disgelante; - riduzione di corrente di corrosione su calcestruzzi microfessurati con cavillature di 0,3 mm che presentano già cor-rosione in atto > 90% rispetto ai campioni non trattati, (metodo della polarizzazione lineare su calcestruzzi armati prefessurati con cavillature di 0,3 mm, aventi rapporto a/c = 0,47 soggetti a 48 settimane di contatto con soluzione al 15% di sale disgelan-te). A mq

- per ogni metro quadrato		€.	30,00.=

(diconsi euro trenta e 00/100)

G RIEMPIMENTI E RIPRISTINI

G.012 -	Riempimento di drenaggi, sia in trincea che in rilevato, sia emungenti che profondi, anche dietro le murature, con pietrame o ciottolame a secco collocato a mano, sia in sede autostradale che fuori di essa, con l'onere della posa in opera dei materiali con dimensioni decrescenti, compresa la fornitura del materiale stesso e la formazione di un cunicolo a secco con luce di cm 30x30 circa sopra la platea, quest'ultima esclusa.

N° Prest.104240

01) con materiale proveniente da cave.

| - per ogni metro cubo | €. | 35,72.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trentatré e 40/100) |  |  |

N° Prest.104241

02) con materiali provenienti da scavi.

| - per ogni metro cubo | €. | 25,89.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventiquattro e 21/100) |  |  |

N° Prest.104161

G.013 -	Formazione di gabbionate con fornitura in opera di gabbioni metallici a scatola, tipo PALVIS, di qualsiasi dimensione, con maglie a doppia torsione di cm 8x10 o di cm 10x12, di filo zincato con spessore di mm 2,4 o di mm 3, compreso il filo zincato dello spessore occorrente sia per le legature che per i tiranti interni e quanto altro necessario per il corretto assemblaggio della struttura.

| - per ogni chilogrammo | €. | 2,94.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 75/100) |  |  |

N° Prest.104242

G.014	- Riempimento di gabbionate con fornitura in opera di pietrame della pezzatura idonea, compreso la formazione della facciavista con elementi squadrati di maggiore dimensione, l'onere della sistemazione a mano del pietrame e quant'altro necessario alla perfetta esecuzione, misurato in sito.

| - per ogni metro cubo | €. | 54,33.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinquanta e 80/100) |  |  |

N° Prest.104243

G.015	- Fornitura in opera di sabbia per formazione di letto di posa per tubazioni, cunicoli o altro, compreso l'onere degli scarichi in piccole quantità e dello spianamento.

| - per ogni metro cubo | €. | 18,85.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciassette e 62/100) |  |  |

N° Prest.104245

G.017	- Misto naturale di ghiaia e sabbia, proveniente da cava di prestito, per riempimenti di cavità in genere, forniti in opera compreso la eventuale profilatura del cavo, la sistemazione e compattamento del materiale e quanto altro occorrente, misurato in sito.

| - per ogni metro cubo | €. | 16,00.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattordici e 96/100) |  |  |

N° Prest.125821

G.024 - Ravvivatura di strutture in conglomerato cementizio da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di armatura disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti.

Compresi e compensati nel prezzo l'asportazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

| - per ogni metro quadrato | €. | 9,60.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 60/100) |  |  |

N° Prest.125822

G.025  Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie , travi, controventi per renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo.

Compresa e compensata nel prezzo l'asportazione di parti ammalorate, la pulizia dell'armatura metallica scoperta mediante sabbiatura, l'energica spazzolatura, la soffiatura ed il lavaggio con acqua a pressione di tutte le superfici scoperte.

Compreso inoltre ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

| - per ogni metro quadrato | €. | 22,29.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventidue e 29/100) |  |  |

N° Prest.125796

G.026 - Sigillatura con pasta collante o malta reoplastica di fori, finestrelle o brecce nelle strutture in conglomerato cementizio armato o c.a.p., su impalcatidi opere d'arte e/o su manufatti diversi mediante fornitura e posa in opera di pasta collante epossidica o

malta reoplastica preconfezionata avente caratteristiche tecniche appropriate e rispondenti alle norme di Capitolato, compresa e compensata nel prezzo la pulizia del supporto con spazzola di ferro, soffiatura con aria compressa prima della posa in opera, gli oneri per la fornitura e la miscelazione del sistema sigillante.

| - per ogni chilogrammo di materiale epossidico | €. | 13,73.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tredici e 73/100) |  |  |

N° Prest.125823

G.027 - Intonaco di risanamento del copriferro con malta cementizia espansiva di struttura in conglomerato cementizio mediante malta cementizia preconfezionata espansiva, rinforzata confibre di polipropilene, tixotropica e di elevato potere adesivo al calcestruzzo, applicata a mano o mediante idonee macchine spruzzatrici in uno o più strati successivi, cadauno dello spessore massimo di cm 2, tirata a staggia per conguaglio in sagoma della struttura, con finitura al frattazzo greggio ed accuratamente stagionata bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo l'applicazione. Esclusi dal prezzo i ponteggi e le impalcature occorrenti per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi.

Compresi nel prezzo il carico ed il trasporto del materiale di rimbalzo alla discarica, ogni fornitura, nolo, prestazione, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

| - per ogni metro quadrato | €. | 49,31.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantanove e 31/100) |  |  |

N° Prest.125824

G.028 - Trattamento protettivo per superfici d'estradosso d'impalcato con malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle solette di ponte nonchè per l'isolamento contro le sottotensioni di vapore e per l'esecuzione di successivi trattamenti di impermeabilizzazione il

trattamento verrà eseguito, previa pulitura e ravvivatura delle superfici del calcestruzzo con idropulitura od idrolavaggio, nonchè rasatura e regolarizzazione con malte cementizie polimero modificate da pagare a parte Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:

- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 35 MPa (UNI EN 12190);

- Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 10 MPa (UNI EN 196/1);

- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;

- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali

disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa;

- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,003 kg/(m2 x h0,5 )

Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento

| - per ogni metro quadrato | €. | 21,54.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventuno e 54/100) |  |  |

N° Prest.125825

G.029 - Rivestimento protettivo con pellicola a base epossidica in soluzione acquosa, su opere d'arte e su manufatti diversi, sottoposti a percolamenti di soluzioni saline e/o in presenza di aerosol marino e/o da inquinamento industriale, steso a spruzzo con apparecchiature adeguate alle particolari esigenze dello speciale prodotto, dello spessore di minimo 350 micron secchi, compresi e compensati nel prezzo gli oneri per la fornitura e la miscelazione del sistema epossidico, bicomponente

| - per ogni metro quadrato | €. | 11,45.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro undici e 45/100) |  |  |

TUBAZIONI IN GENERE PER PIAZZALI

H.001 -	Tubazione in cemento pressato senza bicchiere, a maschio e femmina, compresa ogni fornitura, il calo nella fossa, l'allineamento orizzontale e verticale e la sigillatura dei giunti con idonea malta cementizia. Escluso scavo e rinterro.

N° Prest.104367

01) con diametro interno di cm 30.

| - per ogni metro lineare | €. | 15,92.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quindici e 92/100) |  |  |

N° Prest.104368

02) con diametro interno di cm 50.

| - per ogni metro lineare | €. | 19,69.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciannove e 69/100) |  |  |

N° Prest.104369

03) con diametro interno di cm 60.

| - per ogni metro lineare | €. | 23,89.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventitré e 89/100) |  |  |

N° Prest.104370

04) con diametro interno di cm 80.

| - per ogni metro lineare | €. | 35,99.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trentacinque e 99/100) |  |  |

N° Prest.104371

05) con diametro interno di cm 100.

| - per ogni metro lineare | €. | 47,89.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantasette e 89/100) |  |  |

N° Prest.104372

06) con diametro interno di cm 120.

| - per ogni metro lineare | €. | 62,25.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sessantadue e 25/100) |  |  |

N° Prest.104373

07) con diametro interno di cm 150.

| - per ogni metro lineare | €. | 108,50.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centootto e 50/100) |  |  |

H.002	- Tubazione in cloruro di polivinile (P.V.C.) con bicchiere del tipo normale UNI 301, fornita e posta in opera con mastice adesivo nei giunti, per condotte orizzontali, compreso pezzi speciali da computarsi con le modalità previste nel Capitolato Speciale ed ogni altro onere per l'installazione a qualsiasi quota dal piano stradale. Escluso scavo e rinterro.

N° Prest.104374

01) con diametro esterno di mm 50.

| - per ogni metro lineare | €. | 2,61.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 61/100) |  |  |

N° Prest.104375

02) con diametro esterno di mm 63.

| - per ogni metro lineare | €. | 2,93.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 93/100) |  |  |

N° Prest.104376

03) con diametro esterno di mm 80.

| - per ogni metro lineare | €. | 3,88.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 88/100) |  |  |

N° Prest.104377

04) con diametro esterno di mm 100.

| - per ogni metro lineare | €. | 4,45.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 45/100) |  |  |

N° Prest.104378

05) con diametro esterno di mm 125.

| - per ogni metro lineare | €. | 5,95.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 95/100) |  |  |

N° Prest.104379

06) con diametro esterno di mm 160.

| - per ogni metro lineare | €. | 8,14.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro otto e 14/100) |  |  |

N° Prest.104380

07) con diametro esterno di mm 200.

| - per ogni metro lineare | €. | 12,17.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dodici e 17/100) |  |  |

H.003	- Tubazione in cloruro di polivinile (P.V.C.) con bicchiere del tipo normale UNI 301, fornita e posta in opera, per condotte verticali, compreso pezzi speciali da computarsi con le modalità previste nel Capitolato Speciale, ancoraggio alla struttura interessata con staffe di ferro o alluminio, nonché ogni altro onere per l'installazione a qualsiasi altezza dal piano di terra, esclusi solo i ponteggi.

N° Prest.104381

01) con diametro esterno di mm 50.

| - per ogni metro lineare | €. | 3,19.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 19/100) |  |  |

N° Prest.104382

02) con diametro esterno di mm 63.

| - per ogni metro lineare | €. | 3,51.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 51/100) |  |  |

N° Prest.104383

03) con diametro esterno di mm 80.

| - per ogni metro lineare | €. | 4,62.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 62/100) |  |  |

N° Prest.104384

04) con diametro esterno di mm 100.

| - per ogni metro lineare | €. | 5,36.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 36/100) |  |  |

N° Prest.104385

05) con diametro esterno di mm 125.

| - per ogni metro lineare | €. | 7,05.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 05/100) |  |  |

N° Prest.104386

06) con diametro esterno di mm 160.

| - per ogni metro lineare | €. | 9,41.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 41/100) |  |  |

N° Prest.104387

07) con diametro esterno di mm 200.

| - per ogni metro lineare | €. | 13,18.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tredici e 18/100) |  |  |

H.004 -	Tubazione in cloruro di polivinile (P.V.C.) con bicchiere del tipo pesante UNI 302, fornita e posta in opera con mastice adesivo nei giunti, per condotte orizzontali, compreso pezzi speciali da computarsi con le modalità previste nel Capitolato Speciale  ed ogni altro onere per l'installazione a qualsiasi quota dal piano stradale. Escluso scavi e rinterri.

N° Prest.104388

01) con diametro esterno di mm 50.

| - per ogni metro lineare | €. | 3,27.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 27/100) |  |  |

N° Prest.104389

02) con diametro esterno di mm 63.

| - per ogni metro lineare | €. | 3,72.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 72/100) |  |  |

N° Prest.104390

03) con diametro di mm 80.

| - per ogni metro lineare | €. | 4,68.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 68/100) |  |  |

N° Prest.104391

04) con diametro esterno di mm 100.

| - per ogni metro lineare | €. | 5,18.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 18/100) |  |  |

N° Prest.104392

05) con diametro esterno di mm 125.

| - per ogni metro lineare | €. | 6,42.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 42/100) |  |  |

N° Prest.104393

06) con diametro esterno di mm 160.

| - per ogni metro lineare | €. | 8,50.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro otto e 50/100) |  |  |

N° Prest.104394

07) con diametro esterno di mm 200.

| - per ogni metro lineare | €. | 11,82.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro undici e 82/100) |  |  |

N° Prest.104395

08) con diametro esterno di mm 250.

| - per ogni metro lineare | €. | 18,47.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciotto e 47/100) |  |  |

N° Prest.104396

09) con diametro esterno di mm 315.

| - per ogni metro lineare | €. | 27,95.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventisette e 95/100) |  |  |

N° Prest.104397

10) con diametro esterno di mm 400.

| - per ogni metro lineare | €. | 43,76.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantatré e 76/100) |  |  |

N° Prest.104398

11) con diametro esterno di mm 500.

| - per ogni metro lineare | €. | 75,21.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro settantacinque e 21/100) |  |  |

H.005	- Tubazione in cloruro di polivinile (P.V.C.) con bicchiere del tipo pesante UNI 302, fornita e posa in opera con mastice adesivo nei giunti, per condotte verticali, compreso pezzi speciali da computarsi con le modalità previste nel Capitolato Speciale, ancoraggio alla struttura interessata con staffe di ferro o alluminio, nonché ogni altro onere per l'installazione a qualsiasi altezza dal piano di terra, esclusi solo i ponteggi.

N° Prest.104399

01) con diametro esterno di mm 50.

| - per ogni metro lineare | €. | 3,86.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 86/100) |  |  |

N° Prest.104400

02) con diametro esterno di mm 63.

| - per ogni metro lineare | €. | 4,31.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 31/100) |  |  |

N° Prest.104401

03) con diametro esterno di mm 80.

| - per ogni metro lineare | €. | 5,43.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 43/100) |  |  |

N° Prest.104402

04) con diametro esterno di mm 100

| - per ogni metro lineare | €. | 6,09.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 09/100) |  |  |

N° Prest.104403

05) con diametro esterno di mm 125.

| - per ogni metro lineare | €. | 7,52.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 52/100) |  |  |

N° Prest.104404

06) con diametro esterno di mm 160.

| - per ogni metro lineare | €. | 9,76.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 76/100) |  |  |

H.006	- Tubazione in polietilene del tipo PN => 10 fornita e montata in opera, completa di raccorderia, pezzi speciali e quant'altro occorrente, escluso scavi ed opere murarie.

N° Prest.104405

01) con diametro esterno di mm. 20.

| - per ogni metro lineare | €. | 0,56.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 56/100) |  |  |

N° Prest.104406

02) con diametro esterno di mm 32.

| - per ogni metro lineare | €. | 1,15.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 15/100) |  |  |

N° Prest.104407

03) con diametro esterno di mm 40.

| - per ogni metro lineare | €. | 1,64.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 64/100) |  |  |

N° Prest.104408

04) con diametro esterno di mm 50.

| - per ogni metro lineare | €. | 2,46.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 46/100) |  |  |

N° Prest.104409

05) con diametro esterno di mm 63.

| - per ogni metro lineare | €. | 5,32.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 32/100) |  |  |

N° Prest.1047410

06) con diametro esterno di mm 75.

| - per ogni metro lineare | €. | 7,00.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 00/100) |  |  |

N° Prest.104411

07) con diametro esterno di mm 90.

| - per ogni metro lineare | €. | 9,75.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro nove e 75/100) |  |  |

N° Prest.104412

08) con diametro esterno di mm 110.

| - per ogni metro lineare | €. | 13,26.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tredici e 26/100) |  |  |

N° Prest.104413

09) con diametro esterno di mm 125.

| - per ogni metro lineare | €. | 16,39.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sedici e 39/100) |  |  |

N° Prest.104414

10) con diametro esterno di mm 160.

| - per ogni metro lineare | €. | 25,23.= |
| --- | --- | --- |

K - PAVIMENTAZIONI CIVILI ESTERNE

N° Prest.104248

K.001	- Sottofondazione stradale o per impianto di opere d'arte e strutture in genere, con fornitura in opera di materiali idonei alla formazione di rilevati con buone caratteristiche leganti e portanti, espressamente accettati dalla Direzione dell’esecuzione del contratto, compresa la regolarizzazione del piano di posa e del piano finito, la stesa in strati di ridotto spessore nonché la compattazione prescritta dalle Norme Tecniche, misurata in opera dopo la compattazione.

| - per ogni metro cubo | €. | 16,63.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sedici e 63/100) |  |  |

N° Prest.104249

K.002	- Fondazione stradale in misto stabilizzato con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali, l'inumidimento, il compattamento per strati con mezzi idonei ed ogni altra fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel precedente art. K001.

| - per ogni metro cubo | €. | 28,17.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventotto e 17/100) |  |  |

N° Prest.104250

K.003	- Fondazione stradale in misto cementato dello spessore richiesto dalla Direzione dell’esecuzione del contratto, rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche, compreso la fornitura dei materiali, la costipazione dello strato con idonei mezzi meccanici, la spruzzatura di emulsione bituminosa ed ogni altra fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto.

| - per ogni metro cubo | €. | 95,24.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro novantacinque e 24/100) |  |  |

N° Prest.104251

K.005	- Formazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoli, anche per vespai aereati, con fornitura e sistemazione in opera del materiale ed intasamento superficiale con ghiaia mista.

| - per ogni metro cubo | €. | 25,49.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro venticinque e 49/100) |  |  |

N° Prest.104570

K.007	- Pavimento completo in battuto di cemento, costituito da sottofondo in calcestruzzo della classe Rck 10 MPa, dello spessore di cm 8, compreso la formazione di giunti a grandi riquadri con idoneo profilato di separazione, cappa superiore in malta dosata a ql 4,00 di cemento tipo R 325 per mc d'impasto, dello spessore di cm 2 e spolvero di cemento, lisciato e bocciardato, per uno spessore totale di cm 10.

| - per ogni metro quadrato | €. | 14,43.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattordici e 43/100) |  |  |

N° Prest.104571

K.008	- Formazione di sola cappa e spolvero per pavimenti in battuto di cemento, eseguita con le prescrizioni ed oneri di cui al precedente art. K007, per uno spessore di cm 2.

| - per ogni metro quadrato | €. | 7,25.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sette e 25/100) |  |  |

N° Prest.104572

K.011	- Pavimentazione in lastre di porfido, poste in opera ad "opus incertum", compreso l'onere della cernita ed incastro degli elementi per ridurre al minimo le interconnessioni, l' idoneo allettamento, la regolarizzazione del piano con le pendenze richieste, l'intasamento, la stilatura dei giunti con malta cementizia e quant'altro occorrente, escluso la sola fornitura del porfido.

| - per ogni metro quadrato | €. | 12,81.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dodici e 81/100) |  |  |

N° Prest.104573

K.012 -	Pavimentazione in cubetti di porfido, posti in opera, con disposizione anche a disegno, su letto di sabbia, compreso l'onere della regolarizzazione del piano di posa con le pendenze richieste, l'intasamento e stilatura dei giunti con malta cementizia o bitume e quant'altro occorrente esclusa la sola fornitura del porfido.

| - per ogni metro quadrato | €. | 10,28.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro dieci e 28/100) |  |  |

N° Prest.104574

K.013	- Pavimentazione autobloccante costituita da elementi prefabbricati in cemento vibrocompresso, posti in opera su sottofondo di sabbia e cemento, dosato in ql. 1,5 per mc., dello spessore medio di cm 7, oppure, a seconda delle necessità d'impiego valutate dalla Direzione dell’esecuzione del contratto, su sottofondo di ghiaia sottile dello spessore medio di cm 7 con uno spessore di sabbia di cm 3, compreso l'onere della regolarizzazione del piano di posa con spolvero di cemento e quanto altro necessario, esclusa la sola fornitura degli elementi prefabbricati.

| - per ogni metro quadrato | €. | 8,90.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro otto e 90/100) |  |  |

L - INTONACI E RIVESTIMENTI

Nota:	Nei prezzi sottoelencati è compresa la fornitura dei materiali e sono compensati gli oneri di ponteggio per lavorazioni interne ed esterne fino al una altezza di m. 3,00. E' esclusa la fornitura dei soli materiali da rivestimento.

L.NP1	- Intonaco armato completo per interni ed esterni con funzione strutte rinforzo al taglio e a flessione nel piano costituito da malta cementizia tipo MR2 o MT3 ed uno strato di rete in fibra di carbonio. La rete di carbonio è contraddistinta dalle seguenti proprietà: 100 gr di fibra secca per la direzione di trama e per la direzione di ordito, maglia 15x15mm, modulo elastico medio, 210GPa, ASTM D3039, Resistenza a trazione caratteristica per unità di larghezza, 60Nmm-1 per ciascuna delle due direzioni, ASTM D3039, ottenuta dal valore medio - 3dev. std, Allung.a rottura:>1.3% ASTM D3039, spessore di tessuto secco di riferimento: 0.05mm per ciascuna direzione.  Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso: arrotondamento spigoli, rettifica di eventuali imperfezioni superficiali del cls, pulitura del sup-porto, posa di un primo strato di malta, immediata posa della rete, sfiocco dei connettori fibrosi (la cui posa è da pagarsi a parte), immediata posa di un se-condo strato di malta per uno spessore complessivo di 2cm.  Il tutto eseguito con l'obbligo dei piani orizzontali e verticali, con la superficie regolarizzata fine, compresa la formazione di spigoli e riquadri rientranti o sporgenti, smussi, raccordi ed ogni altro onere occorrente.

- per ogni metro quadrato		€.	75,00.=

(diconsi euro settantacinque e 00/100)

L.NP2	- Intonaco armato completo per interni ed esterni con funzione strutte rinforzo al taglio e a flessione nel piano costituito da malta cementizia tipo MR2 o MT3 ed uno strato di rete in fibra di vetro alcali resistente. La rete di vetro è con-traddistinta dalle seguenti proprietà: 120 gr di fibra secca per la direzione di trama e per la direzione di ordito, maglia 25x25, modulo elastico medio, 60GPa, ASTM D3039, Resistenza a trazione caratteristica per unità di larghez-za, 50Nmm-1 per ciascuna delle due direzioni, ASTM D3039, ottenuta dal valo-re medio - 3dev. std, Allung.a rottura:>2.4% ASTM D3039, spessore di tessuto secco di riferimento: 0.07 mm per ciascuna direzione.  Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso: arro-tondamento spigoli, rettifica di eventuali imperfezioni superficiali del cls, pulitu-ra del supporto, posa di un primo strato di malta, immediata posa della rete, sfiocco dei connettori fibrosi (la cui posa è da pagarsi a parte), immediata posa di un secondo strato di malta per uno spessore complessivo di 2cm.  Il tutto eseguito con l'obbligo dei piani orizzontali e verticali, con la superficie regola-rizzata fine, compresa la formazione di spigoli e riquadri rientranti o sporgenti, smussi, raccordi ed ogni altro onere occorrente.

- per ogni metro quadrato		€.	50,00.=

(diconsi euro cinquanta e 00/100)

R - RIPRISTINO RECINZIONI

Nota: Tutti gli interventi dovranno essere realizzati senza pregiudicare il livello di sicurezza previsto in ogni tipo di impianto, nel rispetto delle NORME TECNICHE previste nel CAPITOLATO SPECIALE.

N° Prest.104428

R.022  -   Rimozione di rete a maglia differenziata di qualsiasi altezza, compreso la pulizia mediante estirpazione di vegetazione erbacea ed arbustiva cresciuta a ridosso della recinzione, il taglio ed il carico, trasporto e scarico del materiale presso i depositi della Societa`, nonchè il carico, trasporto e scarico a rifiuto di quello derivante dalla pulizia.

| - per ogni metro lineare | €. | 3,15.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 15/100) |  |  |

N° Prest.103958

R.023  -   Rimozione di montanti o saette per recinzione, compreso lo scavo, la demolizione del blocco di calcestruzzo, la consegna del materiale riutilizzabile presso i depositi della Societa`, nonchè il carico, trasporto e scarico a rifiuto di quello non riutilizzabile.

| - cadauno | €. | 2,79.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 79/100) |  |  |

R.026  -   Posa in opera di rete a maglia differenziata, con il collegamento a quella eventualmente esistente, la posa in opera e tesa dei fili tenditori e della corda spinosa, compreso il prelievo del materiale presso i magazzini della Societa` qualora fornito con trasporto a pié d'opera e quanto altro occorrente.

N° Prest.104429

| 01) di altezza pari a m 1.00 - per ogni metro lineare | €. | 3,59.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 59/100) |  |  |

N° Prest.104430

02) di altezza compresa fra m 1.80 e m 2.00

| - per ogni metro lineare | €. | 4,70.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 70/100) |  |  |

N° Prest.103959

R.027  -   Posa in opera di montanti o saette per recinzione, di qualsiasi altezza, compreso lo scavo, il getto del blocco di fondazione in calcestruzzo di classe Rck min. 15MPa, delle dimensioni adeguate all'altezza del montante, comunque non inferiori a  cm 30x30x30, compreso il prelievo del materiale presso i depositi della Societa`qualora fornito ed il trasporto a pié d'opera.

| - cadauno | €. | 6,01.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 01/100) |  |  |

R.029  - Ripristino di recinzione ammalorata con sistemazione dei montanti, risagomatura dei tratti piegati e rappezzo di eventuali varchi, compreso l'asportazione della vegetazione arbustiva cresciuta a ridosso, il ripristino e tesatura dei fili tenditori e della corda spinosa, il maggiore fissaggio e quant'altro occorrente, nonché il conferimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta.

N° Prest.104431

01) con rete di altezza fino a m 1.00

| - per ogni metro lineare | €. | 3,06.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 06/100) |  |  |

N° Prest.104432

02) di altezza compresa fra m 1.80 e m 2.00

| - per ogni metro lineare | €. | 3,44.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 44/100) |  |  |

R.029A  - Intervento per il mantenimento dell'efficienza dell'impianto  della rete di recinzione con lo scopo di far aderire la medesima al terreno utilizzando porzione di foglio di rete elettrosaldata di dimensione 0,50x2,00x Ø 6 maglia 10/10, da sistemare mediante infissione sul terreno per una profondità di cm 20, fissando la parte sovrastante di cm 30 alla rete esistente con relativo filo zincato per legature Ø 2 mm.

| - per ogni metro lineare | €. | 4,00.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattro e 00/100) |  |  |

N° Prest.104433

R.030  -   Sostituzione di corda spinosa ammalorata, compreso il prelievo presso i depositi della Societa` del materiale nuovo qualora fornito, il trasporto a pié d'opera, il corretto fissaggio ai paletti, la tesatura e legature con filo zincato, il recupero, trasporto ed accantonamento della vecchia corda presso i luoghi indicati dalla Direzione dell’esecuzione del contratto.

| - per ogni metro lineare | €. | 1,13.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 13/100) |  |  |

N° Prest.104434

R.031  -   Posa in opera di corda spinosa nei tratti dove è mancante, con i relativi adempimenti previsti nel precedente art. R030.

| - per ogni metro lineare | €. | 0,73.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 73/100) |  |  |

N° Prest.104435

R.032  -   Posa in opera di corda spinosa dove c'è necessità di alzare il livello della recinzione esistente, previo fissaggio di prolunghe ai montanti ricavate da profilati dello stesso tipo, della  lunghezza di circa 60 cm, adeguatamente collegate all'altezza che consenta il corretto fissaggio della nuova corda spinosa 20 cm più in alto di quella esistente. E' compreso il prelievo del materiale occorrente presso i depositi della  Societa`qualora fornito, il taglio a misura delle prolunghe con la formazione degli incassi o dei fori per le legature e quant’ altro necessario.

| - per ogni metro lineare | €. | 1,58.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 58/100) |  |  |

N° Prest.104436

R.033  -   Taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva e spianamento del terreno a ridosso della recinzione per una fascia di larghezza pari a cm 70 che consenta l'accesso per l'ispezione e la manutenzione dell'impianto. E' compresa la sistemazione in sito dei materiali di risulta.

| - per ogni metro lineare | €. | 2,08.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 08/100) |  |  |

N° Prest.116466

R.037  -   Posa in opera di montanti o saette per recinzione tipo "R1B" di altezza pari a m.2,12, compreso l'infissione della piantana in acciaio a forma di lancia a croce, con l'mpiego di battipalo ad aria compressa al fine di garantirne il corretto ancoraggio al terreno, serraggio del montante e/o saetta nell'apposita sede sagomata ed asolata con bulloneria e con doppie rondelle.

| - cadauno | €. | 5,75.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 75/100) |  |  |

R.148 -Demolizione di sovrastrutture

- per ogni metro cubo                                                          €.         21,19=      (diconsi euro ventuno e 19/100)

R.149 - Demolizione con fresa di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso, per qualsiasi quantità,  secondo le disposizioni della Direzione del Servizio, nonché quelli per lo smaltimento dei resi- dui di lavorazione.

- per ogni metro cubo                                                          €.	105,00=     (diconsi euro centocinque e 00/100)

R.150 - Pulizia manuale o meccanica del cavo fresato, compreso lo smal- timento dei residui di lavorazione.

- per ogni metro quadrato                                                      €.        	   6,10,= (diconsi euro sei e 10/100)

R.151  -   Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per BASE, per  uno spessore medio finito di cm. 10

- per ogni metro quadrato                                                      €.        	12,50,= (diconsi euro dodici e 50/100)

R.152  -  Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per BINDER, per uno spessore medio finito di cm. 4

- per ogni metro quadrato                                                      €.           5,50,=  (diconsi euro cinque e 50/100)

R.153   - Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per USURA, per uno spessore medio finito di cm. 6

- per ogni metro quadrato                                                      €.            7,50,= (diconsi euro sette e 50/100)

NP.R.153.01 - Compenso per prestazione in economia diurna di squadra per interventi di ripristino puntuale di ammaloramenti sulla pavimentazione. Nel prezzo sono compresi i mezzi, gli attrezzi, i compensi e quant'altro necessario per il ripristino. Dal compenso sono escluse le forniture del conglomerato bituminoso ed emulsione.

- per ogni ora d'intervento                                                     €.         118,46,=

(diconsi euro centodiciotto e 46/100)

U) RIPRISTINO TERRENO, MANUFATTI IN CALCESTRUZZO ED IMPIANTI DI SICUREZZA A SEGUITO DI INCIDENTI

U.001 - Ripristino di superfici di terreno interessate da incidente, con rimozione di materiali estranei di qualsiasi natura e relativo conferimento in discarica, risagomatura delle zone dissestate con riporto del terreno smosso ed integrazione, ove necessa- rio, di idoneo terreno agrario fornito in opera. Compreso quant’altro occorrente per la perfetta sistemazione e rifinitura dello strato superficiale.

01) in piano, per aiuole in genere, anche spartitraffico e su banchine laterali.

- per ogni metro quadrato	€.	4,36. (diconsi euro quattro e 36/100)

02) in pendenza, su scarpate in rilevato o in trincea

- per ogni metro quadrato	€.	4,87. (diconsi euro quattro e 87/100)

U.002 - Ripristino di basette prefabbricate per alloggiamento segnalimiti del tipo europeo, con sostituzione dell'elemento, se non riutiliz- zabile e suo conferimento in discarica. Compreso il reintegro in linea ed alla quota dovuta.

- cadauno	€.	4,10. (diconsi euro quattro e 10/100)

U.003 - Ripristino di canalette danneggiate del tipo "ROSACOMETTA" con sostituzione degli elementi rotti e conferimento in discarica di quanto di risulta. Compreso l'ancoraggio degli elementi a quota inferiore con  due tondini di acciaio dello spessore di 24 mm e lunghezza di 80 cm infissi nel terreno per circa 60 cm ad ambo i lati dello stesso elemento. É escluso il ripristino del ter- reno eccedente il normale incasso degli elementi che, ove espressamente richiesto, sará compensato con il previsto arti- colo d'elenco.

- per ogni metro lineare	€.	9,54. (diconsi euro nove e 54/100)

U.035 - Sostituzione di pannelli di protezione incidentati, del tipo per at- traversamenti FF.SS. su parapetti M 100.

- per ogni metro lineare	€.	6,79. (diconsi euro sei e 79/100)

U.040 - Ripristino di recinzione incidentata, con rimozione della rete danneggiata e dell'eventuale vegetazione erbacea o arbustiva

cresciuta a ridosso, rimozione dei montanti abbattuti e relativo basamento, intasamento dei vuoti risultanti con riporto di terre- no agrario, posa in opera di nuovi montanti rispettandone l'alli- neamento originario, curando di evitare il terreno smosso e di non aumentare l'interasse. Compreso lo scavo, il getto del blocco di  fondazione in calcestruzzo di classe Rck min 15 MPa, delle dimensioni non inferiori a cm 30 x 30 x 30, il mon- taggio della nuova rete con la tesa dei fili tenditori e della corda spinosa, le legature e quanto altro necessario alla perfetta esecuzione del ripristino. Compreso il conferimento in discarica dei blocchi di fondazione demoliti.

01) di altezza pari a m 1,00.

- per ogni metro lineare	€.	13,21. (diconsi euro tredici e 21/100)

02) di altezza compresa fra ml 1,80 e m 2,00

- per ogni metro lineare

(diconsi euro trentuno e 04/100)                                              €.          31,04.

U.057 -  Sostituzione di  pannelli rete incidentati su barriera del tipo New Jersey, con rimozione degli elementi inutilizzabili e posa in opera dei nuovi pannelli con il corretto fissaggio di tutti i col- legamenti. Il prezzo comprende il trasporto a deposito degli

elementi rimossi, salvo diversa disposizione da parte della Di- rezione dell’esecuzione del contratto nonchè ogni altro onere per il trasporto a pié d'opera dei nuovi elementi

- per ogni metro quadrato	€.	16,76.

(diconsi euro sedici e 76/100)

U.082 – Ricarico di pavimentazione stradale in binder per varchi spartitraffi-     co compreso le seguenti prestazioni ed oneri:

- l’esecuzione di tutte le prestazioni in presenza di barriere spartitraf- fico monofilari o bifilari, di tipo metallico o in calcestruzzo;

- scarifica della pavimentazione esistente;

- ricostruzione di pavimentazione in binder per uno spessore fino a cm 5,0 e una lunghezza pari a quella del varco e larghezza pari a quella dello spartitraffico compreso la fornitura dei materiali;

- il ripristino della segnaletica orizzontale di entrambe le carreggiate

compreso la fornitura dei materiali;

- la lavorazioni dovrà essere eseguita in un turno di lavoro  e com- preso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. Rima- ne esclusa la sola segnaletica di sicurezza occorrente che sarà compensata con i prezzi di elenco, tenendo presente che le lavora- zioni dovranno essere effettuate con la chiusura contemporanea del- le due corsie di sorpasso.

- cadauno	€.	2.318,02 (diconsi euro duemilatrecentodiciotto e 02/100)

U.084 -  Ripristino a seguito di incidente di montanti o saette per re- cinzione tipo "R1B" di altezza pari a m.2,12, ancorati al terreno

con  piantana in acciaio a forma di lancia a croce, il prezzo comprende e compensa: l’uso di battipalo ad aria compressa al fine di garantirne il corretto ancoraggio al terreno, serraggio del montante e/o saetta nell'apposita sede sagomata ed asolata con bulloneria e con doppie rondelle.

- cadauno	€.	5,75.= (diconsi euro cinque e 75/100)

VA - SEGNALETICA DI SICUREZZA

N° Prest.116365

VA.001	- Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 2 o 3 corsie con chiusura di una sola corsia, per la durata di una giornata lavorativa.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino;

| - per ogni apposizione e rimozione | €. | 294,08.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro duecentonovantaquattro e 08/100) |  |  |

N° Prest.116366

VA.002	- Compenso fisso per l’abbattimento di riduzione di traffico su autostrada a 2 o 3 corsie descritta all’art.VA001, ed il successivo rialzamento in loco

| - per ogni abbattimento e rialzamento | €. | 107,08.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centosette e 08/100) |  |  |

N° Prest.116367

VA.003 - Compenso fisso per la realizzazione di chiusura della corsia di   emergenza , per la durata di una giornata lavorativa.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico,il traporto dal magazzino  dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino;

| - per ogni apposizione e rimozione | €. | 43,54.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantatré e 54/100) |  |  |

N° Prest.116368

VA.004	- Compenso fisso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica atta a mantenere 1 via di traffico per senso di marcia, per la durata di una giornata lavorativa;

il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico,il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino;

| - per ogni apposizione e rimozione | €. | 726,34.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro settecentoventisei e 34/100) |  |  |

N° Prest.116369

VA.005   - Compenso fisso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta all'art. VA004, ed il successivo rialzamento in loco.

| - per ogni abbattimento e rialzamento | €. | 214,17.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro duecentoquattordici e 17/100) |  |  |

N° Prest.116540

VA.007	- Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie con chiusura di due corsie, per la durata di una giornata lavorativa.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico,il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino

| - per ogni apposizione e rimozione | €. | 481,79.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattrocentoottantuno e 79/100) |  |  |

N° Prest.116541

VA.008	- Compenso fisso per l'abbattimento di riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie descritta all'art. VA007, e successivo rialzamento in loco;

| - per ogni abbattimento e rialzamento | €. | 160,62.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centosessanta e 62/100) |  |  |

N° Prest.116542

N° Prest.116681

VA.012 - Compenso fisso per  riduzione del traffico su carreggiata a due o tre corsie, con cantiere mobile per la chiusura di una sola corsia composto da : composto da 2 mezzi da 60 ql con segnale di preavviso, 1 mezzo da 180 ql con assorbitore d’urto e segnale di protezione (fig II 401 art 39) che transita sulla corsia di sorpasso o in dx su tratte prive di corsia di emergenza.

Il prezzo comprende e compensa:

-	 il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nella Norma sopra citata.

| - per ogni ora di impiego | €. | 184,72 |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centoottantaquattro e 72/100) |  |  |

N° Prest.111740

VA.013	- Compenso fisso per apertura dei varchi amovibili di qualsiasi tipo e genere per deviazione del traffico su carreggiata a due o tre corsie e successiva chiusura.

Il prezzo comprende e compensa:

-	 il nolo del mezzo, l’attrezzatura minuta ed il materiale necessario per l’esecuzione dell’intervento;

- la mano d’opera  ed ogni altro onere e adempimento previsto nel capitolato Speciale

| - per ogni intervento | €. | 94,37.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro novantaquattro e 37/100) |  |  |

N° Prest.113610

VA.015	- Compenso fisso per fornitura, installazione di carrello mobile di preavviso  cantiere e successiva rimozione.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

-  il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, e rientro al magazzino

| - per ogni intervento | €. | 90,06.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro novanta e 06/100) |  |  |

N° Prest.125900

VA.016- Sorveglianza e manutenzione della segnaletica di cantiere fisso che occupi una o più corsie di marcia in Autostrada (esclusa la corsia di emergenza), installato per conto di altra Impresa, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di  sicurezza e visibilità, controllando il corretto posizionamento dei segnali qualora essi vengano spostati e/o abbattuti dal vento o dagli utenti in transito o da qualsiasi altra causa; mantenere i dispositivi luminosi sempre in efficienza in condizioni di scarsa visibilità o eventi meteorici   avversi garantendo sempre la chiara percezione dei messaggi; il prezzo comprende e compensa un operatore con automezzo.

| - per ogni ora | €. | 21,00.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventuno e 00/100) |  |  |

N° Prest.116546

VA.020	- Compenso fisso per cantiere mobile in corsia di emergenza, composto da un mezzo da 100 ql con segnale di protezione un da 60 ql con segnale di preavviso,

Il prezzo comprende e compensa:

-	 il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nella Norma sopra citata.

| - per ogni ora di impiego | €. | 107,42.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centosette e 42/100) |  |  |

N° Prest.116547

VA.021	- Compenso fisso per cantiere mobile su svincolo composto da segnaletica verticale, da un mezzo da 60 ql con segnale di preavviso, 1 uomo a terra con bandierina.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico,il trasporto dal magazzino dell'Impresa del pannello di preavviso;

-	 il nolo del mezzo allestito con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il conducente del mezzo e dell’uomo a terra con bandierina ed ogni altro onere e adempimento previsto nella Norma sopra citata.

| - per ogni ora di impiego | €. | 72,39.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro settantadue e 39/100) |  |  |

N° Prest.116550

VA.024	- Compenso fisso per la realizzazione di chiusura su ramo di svincolo, per la durata di una giornata lavorativa.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico,il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino

| - per ogni apposizione e rimozione | €. | 43,19.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantatré e 19/100) |  |  |

N° Prest.116551

VA.025	- Compenso fisso per la limitazione del piazzale di stazione, per la durata di una giornata lavorativa.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico,il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino

| - per ogni apposizione e rimozione | €. | 35,62.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trentacinque e 62/100) |  |  |

N° Prest.116552

VA.026	- Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 2 o 3 corsie con chiusura di una sola corsia, per la durata superiore a una giornata lavorativa.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino;

| - per ogni apposizione e rimozione | €. | 578,71.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinquecentosettantotto e 71/100) |  |  |

N° Prest.116553

VA.027	- Compenso fisso per l’abbattimento di riduzione di traffico su autostrada a 2 o 3 corsie descritta all’art.VA026, ed il successivo rialzamento in loco

| - per ogni abbattimento e rialzamento | €. | 240,80.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro duecentoquaranta e 80/100) |  |  |

N° Prest.116554

VA.028	- Compenso fisso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica atta a mantenere 1 via di traffico per senso di marcia, e l’eventuale predisposizione della bretella interna per la gestione di code e/o emergenze su richiesta della committente per la durata superiore a una giornata lavorativa.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico,il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino;

| - per ogni apposizione e rimozione | €. | 2.940,69.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro duemilanovecentoquaranta e 69/100) |  |  |

N° Prest.116555

VA.029  - Compenso fisso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta all'art. VA028, ed il successivo rialzamento in loco.

| - per ogni abbattimento e rialzamento | €. | 656,10.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro seicentocinquantasei e 10/100) |  |  |

N° Prest.116556

VA.030	- Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie con chiusura di due corsie, per la durata superiore a una giornata lavorativa.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico,il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino

| - per ogni apposizione e rimozione | €. | 672,57.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro seicentosettantadue e 57/100) |  |  |

N° Prest.116557

VA.031	- Compenso fisso per l'abbattimento di riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie descritta all'art. VA030, e successivo rialzamento in loco.

| - per ogni abbattimento e rialzamento | €. | 330,83.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trecentotrenta e 83/100) |  |  |

VA.048 - Compenso per la segnaletica luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro da 200 a 300 mm. e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori; valutazione riferita al sistema completo( coppia di semafori)

N° Prest.122505

a) costo di utilizzo del sistema per un mese

| - per ogni mese | €. | 49,17.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantanove e 17/100) |  |  |

N° Prest.122506

b) posizionamento in opera e successiva rimozione

| - per ogni apposizione e rimozione | €. | 43,06= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quarantatré e 06/100) |  |  |

VA.049 - Compenso per impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per alloggiamento delle batterie: ; valutazione riferita al sistema completo( coppia di cartelli)

N° Prest.122507

a) costo di utilizzo del sistema per un mese

| - per ogni mese | €. | 18,85.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro diciotto e 85/100) |  |  |

N° Prest.122508

b) posizionamento in opera e successiva rimozione

| - per ogni apposizione e rimozione | €. | 13,17= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tredici e 17/100) |  |  |

VA.050 – Compenso per la segregazione delle aree di lavoro tramite realizzazione di recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 gr/m2  resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato, fissati nel terreno a distanza di 1 m

N° Prest.122509

a) altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

| - per ogni metro | €. | 1,86.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 86/100) |  |  |

N° Prest.122510

b) posizionamento in opera e successiva rimozione

| - per ogni metro di recinzione realizzata | €. | 5,24= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 24/100) |  |  |

N° Prest.127486

VA.051 -   Compenso per carico di barriere del tipo New Jersey presso i luoghi di accantonamento, trasporto e posizionamento provvisorio a protezione di cantieri o per formazione di sbarramenti, compreso l'eventuale serraggio dei collegamenti ove richiesto dalla Direzione dell’esecuzione del contratto.

| - per ogni metro lineare | €. | 15,02.== |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quindici e 02/100) |  |  |

N° Prest.127487

VA.052 -   Compenso per rimozione barriere del tipo New Jersey dalla sede viabile, carico, trasporto ed accantonamento presso i luoghi indicati dalla Direzione dell’esecuzione del contratto.

| - per ogni metro lineare (diconsi euro sedici e 24/100) | €. | 16,24.== |
| --- | --- | --- |

VB – OPERE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO ( non soggetto a ribasso d’asta)

VB.001	- Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.

N° Prest.122511

a) costo di utilizzo del materiale per un mese

| - per ogni metro quadrato | €. | 1,65.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 65/100) |  |  |

N° Prest.122512

b) montaggio e rimozione con l’ausilio di trabatteli ( fino ad     un’altezza di 3,6 m)

| - per ogni metro quadrato | €. | 2,85.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 85/100) |  |  |

N° Prest.122513

c) montaggio e rimozione con l’ausilio di trabatteli ( fino ad                     un’altezza di 5,4 m)

| - per ogni metro quadrato | €. | 3,95.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 95/100) |  |  |

N° Prest.122514

d) montaggio e rimozione, fino a 25 m altezza, con  l’ausilio di sistemi meccanizzati per l’elevazionedegli operatori in quota.

| - per ogni metro quadrato | €. | 6,14.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro sei e 14/100) |  |  |

VB.002	- Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotatate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata a metro lineare di barriera; previa verifica dell’integrabilità dei componenti econdo l’uso ed il caso di impieghi previsti ed all’affidabilità del suporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione delo spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno.

N° Prest.122515

a) per solai e solette piane o a profilo inclinato ( scale) di spessore da 40 a 60 cm,con aste di altezza utile da 100 a 120 cm, costo di utilizzo della barriera  materiale per un mese

| - per ogni metro lineare | €. | 1,06.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 06/100) |  |  |

N° Prest.122516

b) per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) con spessore minimo pari a 10cm, con aste di altezza utile da 100 a 120 cm, costo di utilizzo della barriera  materiale per un mese

| - per ogni metro lineare | €. | 1,11.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 11/100) |  |  |

N° Prest.122517

c) per solai e solette inclinate (coperture) fino ad un max di 45°, di spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a  120 cm, dotate di sistema di regolazione dell’angolo di inclinazione sulla verticale; costo di utilizzo della barriera  materiale per un mese

| - per ogni metro lineare | €. | 1,94.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 94/100) |  |  |

N° Prest.122518

d) montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o magistero necessario alla realizzazione del’opera a regola d’arte con l’esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota d’imposta della barriera.

| - per ogni metro lineare | €. | 1,91.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 91/100) |  |  |

VB.003	- Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotatate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata a metro lineare di barriera; previa verifica dell’integrabilità dei componenti econdo l’uso ed il caso di impieghi previsti ed all’affidabilità del suporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all’estrazione pari ad almeno 5 KN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno.

N° Prest.122519

a) per solai e solette piane dello spessore minimo di 4 cm, con aste di altezza utile pari a 100 cm, costo di utilizzo della barriera  materiale per un mese

| - per ogni metro lineare | €. | 0,93.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro zero e 93/100) |  |  |

N° Prest.122520

b) per solai e solette inclinate dello spessore minimo di 4 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm, costo di utilizzo della barriera  materiale per un mese

| - per ogni metro lineare | €. | 1,37.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro uno e 37/100) |  |  |

N° Prest.122521

c) montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni onere o magistero necessario alla realizzazione dell’opera a regola d’arte con l’esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota d’imposta della barriera.

| - per ogni metro lineare | €. | 8,46.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro otto e 46/100) |  |  |

VB.004	- Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata); per l’ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica dell’intergabilità dei componenti secondo l’uso ed il caso di impiego previsti ed all’affidabilità del supporto di ancoraggio. Dispositivi per suporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata,  per l’iserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommità per l’aggancio dei connettori.

N° Prest.122522

a) dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750mm;   costo di utilizzo del  dispositivo per un mese.

| - cadauno | €. | 3,29.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro tre e 29/100) |  |  |

N° Prest.122523

b) dispositivo da fissare su superfici verticali piane, con piastra al piede forata e asta di raccordo di altezza pari a 1000mm;   costo di utilizzo del  dispositivo per un mese.

| - cadauno | €. | 2,74.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro due e 74/100) |  |  |

N° Prest.122524

c) montaggio e smontaggio del dispositivo  compreso perforazione del supporto ed ogni onere o magistero necessario alla realizzazione dell’opera a regola d’arte con l’esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota d’imposta del dispositivo.

| - cadauno | €. | 23,54.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ventitré e 54/100) |  |  |

Z - COMPENSO PER ONERI VARI

N° Prest.104761

Z.015	- Compenso percentuale da applicarsi sui lavori a misura eseguiti in galleria, ove non sia già espressamente previsto negli articoli del presente Elenco Prezzi

(diconsi  otto per cento)   					                                                                               8  %.=

N° Prest.104133

Z.021  -  Compenso per prestazioni di mano d' opera e quant' altro occorra per l' assistenza ai tecnici per il controllo viadotti, il tutto da eseguirsi nelle ore diurne.  Il prezzo comprende e compensa le prestazioni di n. 1 operaio specializzato, di n. 1 operaio qualificato e di n. 1 operaio comune, forniti di idonea attrezzatura per effettuare eventuali disgaggi e operazioni manutentorie ordinate dalla Direzione dell’esecuzione del contratto, la conseguente pulizia, il carico ed il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta con tutti gli oneri connessi.  E' compensato inoltre l' uso di autocarro per il trasporto di quanto occorrente e di autocarro pesante con P.T.T. superiore ai 12.000 Kg.  nonche' quant' altro occorrente per la perfetta esecuzione del lavoro.

| - per ogni giornata d' intervento | €. | 554,24.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinquecentocinquantaquattro e 24/100) |  |  |

N° Prest.104134

Z.022  -  Compenso per prestazioni di mano d' opera, mezzi d' opera e quant' altro occorra per l' assistenza ai tecnici incaricati del controllo delle gallerie fino a tre corsie.  Il prezzo comprende e compensa le prestazioni di n. 1 operaio specializzato, di n. 1 operaio qualificato e di n. 1 operaio comune, forniti di idonea attrezzatura per effettuare eventuali disgaggi e operazioni manutentorie ordinate dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e conseguente pulizia della sede stradale.  Comprende altresi' il carico ed il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta con tutti gli oneri connessi.  E' compensato inoltre l' uso di autopiattaforma atta ad accedere alle zone di calotta interessate e di autocarro pesante con P.T.T. superiore ai 12.000 Kg., nonche' quant' altro necessario per la perfetta esecuzione del lavoro.

| - per ogni giornata di intervento | €. | 642,47.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro seicentoquarantadue e 47/100) |  |  |

Z.040 - Compenso percentuale da applicarsi sui lavori a misura, ad esclusione della segnaletica di sicurezza, per interventi eseguiti in orario notturno e festivo, anche con doppi o tripli turni.

N° Prest.104768

1) - per interventi in orario notturno                                                              20%=

N° Prest.104769

2)- per interventi in orario festivo                                                                 20%=

(diconsi venti per cento)

N° Prest.111745

Z.042 - Compenso fisso per manutenzione e verifica delle condizioni strutturali dei varchi amovibili di qualsiasi tipo e genere. L’attività comprende e compensa l’apertura e la chiusura del sistema, la pulizia ed ingrassaggio dei meccanismi adibiti alla movimentazione ( argano, gruppo ruote e movimenti a vite)  la pulizia e ripristino del piano di scorrimento, per la perfetta funzionalità dello stesso. Compreso ogni altro onere e adempimento previsto nel Capitolato Speciale.

| - per ogni intervento | €. | 208,21.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro duecentootto e 21/100) |  |  |

N° Prest.116630

Z.043 - Compenso fisso per rimozione di cartelli pubblicitari di qualsiasi forma e dimensione, su ogni  tipo di sostegno, compreso lo smontaggio degli attacchi, staffe, bulloni e traverse d’irrigidimento e la rimozione dei relativi sostegni, in qualsiasi numero e tipo, incluso il basamento in calcestruzzo di qualsiasi dimensione  con trasporto a discarica dei materiali di  risulta ed il ricovero presso i nostri magazzini dei Centri d’Esercizio di tutti imateriali recuperati. Nel prezzo sono compresi e compensati oltre alla manod’opera, l’attrezzatura necessaria, i mezzi d’opera, il ripristino del preesistente piano di posa e quant’altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

| - cadauno | €. | 675,54.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro seicentosettantacinque e 54/100) |  |  |

N° Prest.116631

Z.044 - Compenso fisso da applicarsi per LAVORI URGENTI richiesti dal Direttore dell’Esecuzione del Servizio per i lavori di DI MANUTENZIONE INTERGATA delle opere complementari del corpo autostrale, iniziati dall' Affidatario entro tre ore  (3) dalla chiamata.

Il prezzo comprende compensa la squadra tipo composta da:

n° 3 operai;

n° 1 autocarro con a bordo la segnaletica completa per riduzione di carreggiata o scambio, minimo 300 coni, piccolo gruppo elettrogeno con faro, attrezzatura minuta (pale, scope, ecc.) 2 estintori;

| - per ogni intervento | €. | 119,21.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centodiciannove e 21/100) |  |  |

N° Prest.116632

Z.045 -  Incentivo premiante per interventi di cui al precedente art.Z044 nel caso in cui la squadra arrivi sul luogo stabilito entro una ora  (1,00) dalla chiamata

| - per ogni intervento | €. | 238,43.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro duecentotrentotto e 43/100) |  |  |

Z.046 - Compenso fisso da applicarsi per interventi di mezzi specifici adibiti al   recupero ed allontanamento di materiale disperso sulla piattaforma autostradale a seguito di incidente, eventi fra- nosi ecc.. iniziati dall'Affidatario entro un’ora e trenta minuti (1,30) dalla chiamata.

Il prezzo comprende compensa i seguenti allestimenti :

01) n° 1 autocarro pesante dotato di ragno o benna mordente e cassone scarrabile, n° 1  conducente;

per ogni intervento	€.	357,64. (diconsi euro trecentocinquantasette e 64/100)

02) n° 1 autocarro dotato di carrellone, n° 1 pala caricatrice ar- ticolata gommata, n° 1 conducente;

per ogni intervento	€.	357,64.

(diconsi euro trecentocinquantasette e 64/100)

03) n° 1 autocarro dotato di cassone scarrabile,  n° 1  condu- cente;

per ogni intervento	€.	278,16 (diconsi euro duecentosettantotto e 16/100)

Z.047- Incentivo premiante per interventi di cui all art.Z046 nel caso in cui la squadra arrivi sul luogo stabilito entro una ora  (1) dalla chiamata

per ogni intervento	€.158,95. (diconsi euro centocinquantotto e 95/100)

Z.050 – Riconoscimento per eventuali forniture non presenti in elenco prezzi;

1 – imponibile fattura                                                              €.   1,00.= (diconsi euro uno e 00/100)

2 – maggiorazione importo fattura                                               10 %.=

(diconsi dieci per cento)

NP.Z.051– Compenso fisso per il controllo visivo dello stato dell'efficienza dell'impianto della rete di recinzione autostradale da effettuare a piedi.Il prezzo comprende tutto quanto si rende necessario per effettuare il servizio, escluso gli eventuali interventi di ripristino che verranno compensati con gli articoli dell'elenco prezzi;

1– ogni chilometro                                                               €.  200,00.= (diconsi euro duecento e 00/100)

# CAPO III

# FA) LAVORI DI ADEGUAMENTO E TRASFORMAZIONE DEI VARCHI E DELLE ISOLE DI STAZIONE.

N° Prest.106835

FA .1 -   Formazione di blocco di preclassifica o di postclassifica su pista in cls mediante demolizione di cls per una profondità di cm. 30 posa  di n° 1 tubo in PVC diam. 100 ed armatura con rete elettrosaldata, formazione “pedana ottica” con sigillatura della tubazione con malta reoplastica colabile a ritiro compensato; formazione di sede per spira con impiego di sega a klipper, posa della spira e sua sigillatura; formazione di 2 vani B.O. a quota pavimentazione e relativi pozzetti con telaio fornito dalla committente compreso raccordi per scarico acqua e posa n° 2 tubi diam. 60 per collegamenti elettrici al pozzetto esistente ad una distanza max di ml 4,00; formazione di basamento  per sbarra con tubo di collegamento elettrico e posa telaio con relativo cavidotto di n° 2 fotocellule; trasporto a discarica dei materiali di risulta. Compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta  regola d’arte.

| - cadauno | €. | 1.964,38.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro millenovecentosessantaquattro e 38/100) |  |  |

FA. 2 -  Formazione di blocco di preclassifica o di postclassifica “tipo pedana ottica” su pavimentazione in congl. bituminoso mediante realizzazione di solettone in cls Rck 35 Mpa larghezza max 3,50 ml spess. 0.35 ml con rete elettrosaldata diam. 6 maglie 15x15 e sottofondo in misto cementato spess. cm. 20    previa  demolizione di pavimentazione in congl. bituminoso  e scavo per raggiungere la quota d’imposta della struttura compresi e compensati n° 2 tubi in PVC diam. 80 e n° 1 tubo in PVC diam. 100; formazione di sede per spira con impiego di sega a klipper, posa della spira e sua sigillatura; formazione di 2 vani B.O. a quota pavimentazione e relativi pozzetti compreso raccordi per scarico acqua e posa n° 2 tubi diam. 60 per collegamenti elettrici al pozzetto esistente ad una distanza max di ml 8,00; formazione di basamento  per sbarra con pozzetto e tubo di collegamento elettrico e posa telaio con relativo cavidotto di n° 2 fotocellule; trasporto a discarica dei materiali di risulta. Compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta  regola d’arte.

N° Prest.106836

01 – lunghezza solettone fino a 3,90 ml

| - cadauno | €. | 1.741,16.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro millesettecentoquarantuno e 16/100) |  |  |

N° Prest.106837

02 – lunghezza solettone da 3,91 fino a 6,00 ml

| - cadauno | €. | 2.303,69.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro duemilatrecentotré e 69/100) |  |  |

N° Prest.106838

FA. 3 - Intervento per rimozione di pedana contassale esistente, formazione di  “ pedana ottica” con sigillatura delle tubazioni esistenti mediante malta reoplastica colabile a ritiro compensato; demolizione parziale di n° 2 basamenti B.O. esistenti, approfondimento  vani e posa telai a quota pavimentazione. Compresi gli oneri di trasporto a discarica dei materiali di risulta e di pulizia della pista.

| - cadauno | €. | 848,26.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ottocentoquarantotto e 26/100) |  |  |

N° Prest.106839

FA. 4.-  Formazione vano B.O. a quota pavimentazione con collegamento a pozzetti esistenti e scarico acqua compreso taglio di cordoli, formazione vano, riquadratura, posa telaio e collegamento elettrico al pozzetto esistente ad una distanza max di ml 4,00 .  Compresi gli oneri di trasporto a discarica dei materiali di risulta e di pulizia della pista.

| - cadauno | €. | 245,55.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro duecentoquarantacinque e 55/100) |  |  |

N° Prest.106840

FA. 5 -  Formazione di basamento in cls con  relativo telaio (fornito dal committente) per sbarra in entrata  o in uscita con cavidotto di collegamento al vano B.O. Compresi gli oneri di trasporto a discarica dei materiali di risulta e di pulizia della pista.

| - cadauno | €. | 165,19.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centosessantacinque e 19/100) |  |  |

N° Prest.106841

FA. 6 -  Intervento di posizionamento di spira “L” posta a  30° o parallela rispetto all’asse di  stazione mediante formazione di traccia con sega klipper, posa della spira (fornita dal committente), collegamento ad apparecchiatura di stazione e  sigillatura con malta antiritiro. Compresi gli oneri di trasporto a discarica dei materiali di risulta e di pulizia della pista.

| - cadauno | €. | 312,52.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trecentododici e 52/100) |  |  |

N° Prest.106842

FA. 7 - Predisposizione per l’installazione di semaforo di cuspide, di semaforo di ingresso o di transito, telecamera, faretto, colonnino telepass, coppia di fotocellule mediante realizzazione di plinto e cavidotto di collegamento con pozzetto esistente posto ad una distanza max di ml 2,00 previa demolizione di conglomerato bituminoso  o di cls, fornitura e posa di tubo in PVC corrugato diam. 60 e successiva sigillatura; trasporto a discarica dei materiali di risulta compresa ogni altra prestazione , fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta  regola d’arte. Compresi gli oneri di trasporto a discarica dei materiali di risulta e di pulizia della pista.

| - cadauno | €. | 133,94.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centotrentatré e 94/100) |  |  |

N° Prest.106843

FA. 8 - Apertura di n° 1 varco nel guard rail per posa apparecchiatura impianti compreso smontaggio dell’esistente montaggio montanti, guard rail e terminali forniti dall’Impresa .

| - cadauno | €. | 133,94.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centotrentatré e 94/100) |  |  |

N° Prest.106844

FA. 9 - Realizzazione di plinto per palo BOA dim. 1,00 x 0,90 x 0,80 mediante demolizione di cls eseguita con la massima cautela  per la presenza di sottoservizi ;  posa di armatura metallica e di piastra di ancoraggio  fornita da Autostrade ; getto di cls Rck 250; formazione di traccia di collegamento al pozzetto esistente posto ad una distanza max di ml 2,00 con tubo PVC corrugato diam. 60 e successiva sigillatura; trasporto a discarica dei materiali di risulta. Compresa ogni altra prestazione fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta  regola d’arte

| - cadauno | €. | 357,16.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trecentocinquantasette e 16/100) |  |  |

N° Prest.106845

FA. 10 - Demolizione parziale o totale di bumpers per installazione apparecchiature   impianti , ripristino del cavidotto di collegamento pozzetto-lampeggiante e della superficie del manufatto; trasporto a discarica dei materiali di risulta. Compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta  regola d’arte.

| - cadauno | €. | 758,97.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro settecentocinquantotto e 97/100) |  |  |

N° Prest.106846

FA. 11 - Rimozione di vecchia pedana con trasporto del materiale a discarica, preparazione del supporto , ripristino dell’armatura e sigillatura con malta reoplastica a ritiro compensato

| - cadauno | €. | 446,45.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattrocentoquarantasei e 45/100) |  |  |

N° Prest.106847

FA. 12 - Formazione di basamento per cabina mediante demolizione dell’esistente, posa telaio ( fornito dalla committente ) allontanamento del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare finito il lavoro.

| - cadauno | €. | 312,52.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trecentododici e 52/100) |  |  |

N° Prest.106848

FA. 13 - Rimozione/installazione di cabina compreso il  trasporto a deposito/dal deposito indicato dalla Committente.

| - cadauno | €. | 468,77.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattrocentosessantotto e 77/100) |  |  |

FA. 14 - Fornitura e montaggio di barriera metallica completa per prolungamento di   isole di stazione comprensivo di nastro curvato

N° Prest.106849

01 – per lunghezza del prolungamento fino a un massimo di 10 ml

| - cadauno | €. | 892,90.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro ottocentonovantadue e 90/100) |  |  |

N° Prest.106850

02 – per ogni ml di prolungamento superiore a 10 ml

| - ml | €. | 77,68.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro settantasette e 68/100) |  |  |

N° Prest.106851

FA.15 - Installazione di cancelletto telepass fornito dalla Committente previa demolizione di cls dell’isola , fornitura e posa di tubo in PVC corrugato diam. 60 per collegamento elettrico e successiva sigillatura; trasporto a discarica dei materiali di risulta compresa ogni altra prestazione fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta  regola d’arte.

| - cadauno | €. | 133,94.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro centotrentatré e 94/100) |  |  |

N° Prest.106852

FA. 16 - Installazione sull’isola di putrella HE200  h = 2.10 ml opportunamente sagomata e verniciata a protezione della cabina , compreso demolizione cls isola e successiva sigillatura, ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta  regola d’arte.

| - cadauno | €. | 491,09.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattrocentonovantuno e 09/100) |  |  |

N° Prest.106853

FA.17 - Formazione di pozzetto di collegamento, mediante demolizione di calcestruzzo esistente eseguito con la massima cautela per la presenza di tubazioni in PVC con all’interno i cavi dei sottoservizi; casseratura e getto di cls del pozzetto, taglio e successivo ricollocamento delle tubazioni esistenti con tubo in PVC corrugato compreso l’allontanamento del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare finito il lavoro.

| - cadauno | €. | 491,09.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro quattrocentonovantuno e 09/100) |  |  |

N° Prest.106854

FA.18 - Fornitura di transenne in struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, o verniciato con diametro mm 48 e mm. 33,7 con dimensioni di larghezza variabile ed altezza 1,20 m. oppure 1,00 m. con piastra 150x100 mm (tav.B) compreso il trasporto a piè d’opera nelle aree di deposito ovunque ubicate.

| - per ogni metro lineare | €. | 34,38.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro trentaquattro e 38/100) |  |  |

N° Prest.106855

FA.19 - Posa in opera delle transenne compreso l’ancoraggio dei sostegni nei fori predisposti, murati con betoncino reoplastico a ritiro compensato con resistenza di kg/cmq 350   compreso i pezzi speciali di raccordo ed il trasporto a piè d’opera dalle aree di deposito ovunque ubicate  e l’allontanamento del materiale di risulta .

| - per ogni metro lineare | €. | 5,36.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro cinque e 36/100) |  |  |

N° Prest.106856

FA. 20 - Ancoraggio per il fissaggio delle piastre con n° 2 tirafondi MA 16x22 compreso la fornitura dei tirafondi, con dado e rondella  e la resina per ancoraggio.

| - cadauno | €. | 8,62.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro otto e 62/100) |  |  |

N° Prest.106857

FA. 21 - Fornitura e posa di cancello con n° 2 piantane NP 100 in acciaio zincato o verniciato, dimensioni m. 1,00x1,00 completo di cardini, serratura e molla di chiusura.(tav.C)

| - cadauno | €. | 272,34.= |
| --- | --- | --- |
| (diconsi euro duecentosettantadue e 34/100) |  |  |

MISURE DI COORDINAMENTO, e INFORMAZIONE

SIC007	- Compenso per le riunioni di cooperazione e coordinamento in fase di avvio dei lavori di ciascun anno contrattuale

costo orario ad personam

a ora

(diconsi euro ventisette e 29/100)

€.	27,69.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

SIC008 - Compenso per la formazione dei dipendenti sulle procedure e istru- zioni di sicurezza fornite dal committente per effettuare il lavoro.

costo orario a ora                                                                                €. 	       23,23.

(diconsi euro ventitré e 23/100)

Indice

CAPO I - LAVORI IN ECONOMIA

A) MERCEDI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA	pag.  2

B) NOLI	pag.  3

C) FORNITURE	pag. 13

- Inerti	pag. 13

- Leganti, additivi e malte speciali	pag. 13

- Laterizi e legname	pag. 16

- Calcestruzzi e manufatti in cemento	pag. 17

- Metalli	pag. 20

- Tubi	pag. 23

- Materiali per impermeabilizzazione, pavimentazione e rivestimento	pag. 28

- Barriere metalliche, recinzioni				                                                                                   pag. 32

- Barriera in calcestruzzo tipo New Jersey                                                                  pag. 68

CAPO II - LAVORI A MISURA

D) MOVIMENTI DI MATERIE, DEMOLIZIONI	pag. 72

E) REGOLAZIONE IDRAULICA	pag. 84

F) CALCESTRUZZI E MANUFATTI DI CEMENTO	pag. 91

G) MURATURE E RIEMPIMENTI		pag. 108

H) TUBAZIONI IN GENERE	pag. 117

K) PAVIMETAZIONI CIVILI ESTERNE ED INTERNE	pag. 123

L) INTONACI E RIVESTIMENTI	pag. 127

M) IMPERMEABILIZZIONI CIVILI E COPERTURE	pag. 128

N) TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	pag. 136

O) INFISSI – PORTE – FINESTRE                                                                             pag. 141

P) OPERE IN FERRO	pag. 159

Q) IMPIANTO IDRICO SANITARIO                                                                            pag. 162

R) RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA, RECINZIONI, GIUNTI DI

DILATAZIONE E PAVIMENTAZIONE  		pag. 169

U) RIPRISTINO TERRENO, MANUFATTI IN CLS ED IMPIANTI DI SICUREZZA	pag. 202

VA) SEGNALETICA DI SICUREZZA                                                                           pag. 225

VB) OPERE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE

NEL VUOTO	pag. 232

Z) COMPENSO PER ONERI VARI 						pag. 235

FA) LAVORI DI ADEGUAMENTO E TRASFORMAZIONE DEI VARCHI E

DELLE ISOLE DI STAZIONE                                                                                      pag. 238