Società Autostrada Tirrenica p.A.

AUTOSTRADA A12 LIVORNO - CIVITAVECCHIA

TRATTO LIVORNO-SAN PIETRO IN PALAZZI

TRATTO CIVITAVECCHIA-TARQUINIA

CAPITOLATO TECNICO

NORME TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIUNTI DI DILATAZIONE

CATEGORIA OS11

EDIZIONE 2018

PREMESSA:

Le attività manutentive inerenti al seguente capitolato interesseranno tutto ciò che si renderà necessario per garantire un mantenimento di livello di servizio che consenta ottimali standard qualitativi di sicurezza attraverso un idoneo programma di interventi mirati alla messa in sicurezza dei giunti di dilatazione.

In sintesi, tali manutenzioni, interesseranno interventi finalizzati al ripristino di tali opere attraverso sostituzione di porzioni di giunto e/o ripistini di massetti di cls posti fra l’opera stessa e la pavimentazione.

NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Affidatario dovrà eseguire le opere in ottemperanza alle Leggi, ai Regolamenti vigenti e dalle prescrizioni degli enti competenti.

Le presenti Norme Tecniche determinano in modo prioritario le modalità esecutive, i materiali, le lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze e difformità tra Norme Tecniche e descrizione delle lavorazioni contenute nell'Elenco Prezzi Unitari, dovrà essere eseguito, obbligatoriamente, quanto previsto nelle Norme Tecniche.

Le attività manutentive di cui sopra si suddividono in prestazioni secondo la necessità di intervento ritenute necessarie dalla Committente:

-Interventi di ordinaria manutenzione.

Gli interventi di ordinaria manutenzione dovranno essere regolati da quanto segue:

- Invio da parte della Committente della richiesta di intervento tramite convocazione telefonica e mail dove verranno riportati gli interventi e i luoghi per effettuare la manutenzione richiesta. L’ inizio delle prestazioni avverranno dopo una riunione prelimare effettuata dal RCT e dal tecnico incaricato di SAT.

- Le manutenzioni ordinarie richieste dovranno avere inizio secondo ordinativo di lavoro con verbale di inizio e fine delle lavorazioni previo verbale di sicurezza. Si richiede per tali interventi la presenza di una squadra tipo come sotto descritto dotata di mezzi d’opera e attrezzature adeguate all’intervento richiesto

- Interventi di manutenzione di media criticità:

Gli interventi di media criticità dovranno essere regolati attraverso:

- Invio da parte della Committente della richiesta di intervento tramite convocazione telefonica e mail dove verranno riportati gli interventi e i luoghi per effettuare la manutenzione richiesta. L’ inizio delle prestazioni avverranno dopo una riunione prelimare effettuata dal RCT e dal tecnico incaricato di SAT.

- Le manutenzioni di media criticità richieste dovranno avere inizio secondo ordinativo di lavoro con verbale di inizio e fine delle lavorazioni previo verbale di sicurezza. Si richiede per tali interventi la presenza di una squadra tipo come sotto descritto dotata di mezzi d’opera e attrezzature adeguate all’intervento richiesto e le manutenzioni dovranno iniziare entro 4 ore dalla richiesta stessa se espletata nella giornata stessa o altrimenti la mattina del giorno successivo dalle ore 8.00.

-Interventi di manutenzione di alta criticità.

Gli interventi di alta criticità per cause imprevedibili dovranno essere regolati da quanto segue:

- Invio da parte della Committente della richiesta di intervento tramite convocazione telefonica e.mail dove verranno riportati gli interventi e i luoghi per effettuare la manutenzione richiesta con inizio delle prestazioni entro 1h dalla chiamata.

- Le manutenzioni di alta criticità richieste dovranno avere inizio secondo ordinativo di lavoro con verbale di inizio e fine delle lavorazioni previo verbale di sicurezza. Si richiede per tali interventi la presenza di una squadra tipo come sotto descritto dotata di mezzi d’opera e attrezzature adeguate all’intervento richiesto.

Si richiede per le attività non programmabili e quindi per eventi manutentivi di alta criticità obbligatoriamente una disponibilità H 24 della ditta appaltatrice come descritto nel capitolo “REPERIBILITA”.

Squadra tipo:

-n. 3 operatori per turno

-n°1autocarro con a bordo la segnaletica completa per riduzione di carreggiata o scambio e tutte le attrezzature necessarie per riprostinare l’opera integra ed in piena sicurezza.

1. LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE

Riparazione delle linee di giunto

La presente specifica riguarda esclusivamente interventi urgenti di riparazione dei giunti di dilatazione che a seguito di fenomeni di invecchiamento o logorio, per fenomeni di fatica, subiscono delle improvvise rotture tali da compromettere la sicurezza alla circolazione.

Requisiti prestazionali

Continuità e movimento

Il giunto deve consentire gli spostamenti longitudinali e le rotazioni relative delle parti contrapposte senza opporre significativa resistenza. Eventuali spostamenti trasversali dovranno essere richiesti esplicitamente dal progettista. Significativi spostamenti verticali devono di norma essere impediti dal sistema di vincolo della struttura,in quanto pregiudicano la sicurezza del traffico veicolare e la durabilità del giunto stesso. Eventuali diverse esigenze dovranno essere oggetto di specifica prescrizione.

Impermeabilità

Il giunto di regola deve essere impermeabile a tutte le acque meteoriche o di lavaggio provenienti dalla superficie del piano viabile; nel caso in cui ne sia invece previsto il passaggio attraverso il giunto, le acque devono essere raccolte immediatamente sotto di esso in apposita canaletta e allontanate dalle strutture adiacenti.

Nei giunti l’impermeabilizzazione è ottenuta mediante dispositivi di sotto pavimentazione realizzati con scossaline o con canali di gronda collegati senza soluzione di continuità al sistema di impermeabilizzazione della soletta. Tali dispositivi non devono interferire con le strutture principali dell’opera e devono consentire agevolmente le operazioni di ispezione e manutenzione.

Il giunto sarà considerato impermeabile se entro due anni dalla sua costruzione durante la pioggia e/o dopo alcune ore dall’ultima precipitazione atmosferica, non si vedono scolature di acqua per una estensione superiore al

10%della sua lunghezza. Drenaggio e caditoie

Il giunto deve essere munito di dispositivi di drenaggio atti a smaltire le acque che si infiltrano al disotto della pavimentazione stradale. I dispositivi di drenaggio non devono interferire con le strutture principali dell'opera.

Per un corretto funzionamento del sistema di drenaggio è indispensabile prevedere, nel caso non siano presenti, delle adeguate caditoie a ridosso del sistema di drenaggio del giunto.

Aderenza

Il giunto deve garantire un'idonea aderenza agli pneumatici dei veicoli,ed in particolare tutti i giunti longitudinali, dovranno presentare opportuni risalti o irruvidimenti superficiali in modo tale da garantire un'adeguata aderenza.

Manutenzioni

Il giunto non deve pregiudicare tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere d'arte (es.:  sollevamenti, ispezioni ecc.) nonché le operazioni invernali (urto di coltelli spazzaneve).

Tipologia interventi

Con il presente contratto si intende intervenire sui giunti in acciaio gomma. che in massima parte presentono costanti e imprevedibili rotture visto la loro vetusta (trattasi infatti di giunti realizzati 24 anni fà)

Gli interventi previsti sono quelli di messa in sicurezza o ripristino del danno sopraggiunto.

I danni più comuni che nel corso degli ultimi anni si sono verificati sono del tipo:

- Rottura di porzioni di giunto (mattonella, piastra ponte, soffietto);

- Rottura degli inghisaggi con successiva rottura dell’apparato di giunto;

- Rottura del massetto laterale in prossimità del passaggio dei mezzi pesanti;

- Saldature perimetrali piastra ponte;

In relazione alle tipologie di giunto presenti sulla tratta (modello RAN-PI, WABO GT e WABO GS 50-100-150-200) e sulla scorta dell’esperienza acquisita in merito alle tipologia di rottura più frequenti l’impresa dovrà essere pronta, a seguito di improvvise rotture, organizzando, nei tempi stabiliti dal RTC, all’ installazione di cantiere con personale, mezzi e tipologie di materiale prevedendo a monte uno stoccaggio come scorta di mattonelle di varie dimensioni in relazione alle escursioni presenti.

Per eseguire tutte queste attività la ditta dovrà avere un autocarro dotato di tutte le attrezzature necessarie (avvitatore meccanico, martello demolitore, saldatrice, molazza ,gruppo elettrogeno e materiali vari ) oltre a personale specializzato per realizzare tali interventi nel più breve tempo possibile ed in qualsiasi condizioni metereologica.

Descrizione sommaria degli interventi:

- Sostituzione della mattonella danneggiata con altra similare ma con identico grado di escursione delle altre mattonelle formante la stessa linea di giunto per garantire la continuità degli spessori;

- Ripristino di bullonerie mancanti a seguito delle sollecitazioni dinamiche dovute al carico in transito

- Taglio e inghisaggio dei tirafondi per l’ancoraggio della mattonella al  massetto di appoggio;

- Ripristino sia del massetto di appoggio che di quello di contenimento mediante resine epossidiche o malte fibrorinforzate;

- Rifacimento dell’armatura in tondino di ferro;

- Posa in opera della scossalina per la raccolta delle acque piovane;

- Saldatura fra componenti nel caso in cui non siano disponibili mattonelle delle dimensioni richieste

- Piccole riprese di asfalto adiacenti al giunto.

Gli interventi saranno comunicati all’impresa con apposito ordinativo di lavoro corredato dalla scheda di intervento per riparazione su parte di linea di giunto identificata con relativa progressiva km e carreggiata”.

Al termine dell’intervento l’impresa dovrà trasmettere al “RTC” lo specifico rapportino sulla tipologia d’intervento effettuata, dichiarazione di corretta installazione da parte del fornitore e foto relative alla fase ante operam e post operam da inserire in un data base che monitora gli interventi eseguiti nel tempo in relazione alla data di prima installazione.

Sarà a discrezione del “RTC” impiegare elementi di giunto stoccati nel proprio magazzino o farli fornire direttamente dall’impresa aggiudicataria che dovranno essere della stessa tipologia presente sulla linea.

Per tali interventi verrà attribuito una priorità stabilendo se trattasi di:

Intervento non urgente

In tal caso l’intervento dovrà essere eseguito entro le 12 ore dal ricevimento della scheda di intervento per riparazione su parte di linea di giunto con un preavviso di chiamata di un’ora dall’accaduto.

Intervento urgente

In questo secondo caso l’intervento dovrà essere eseguito entro le 8 ore dal ricevimento della scheda di intervento per riparazione su parte di linea di giunto con un preavviso di chiamata di un’ora dall’accaduto.

L’urgenza o meno dell’intervento verrà giudicata ed indicata esclusivamente dal RTC .che a seguito dell’evento comunicato procederà alla chiamata al responsabile tecnico della ditta stabilendo a monte la gravità del caso e catalogando l’intervento in intervento urgente o non urgente .

La ditta al ricevimento della chiamata si organizzerà predisponendo materiali e maestranze al fine di provvedere al ripristino nei tempi richiesti dalla Committente.

Riparazione delle opere d’arte

Conglomerati cementizi semplici e armati

Per interventi urgenti ed imprevedibili legati alla sicurezza alla circolazione e che riguardano le opere d’arte (viadotti e suoi componenti accessori, gallerie naturali e artificiali ), su richiesta del RTC ,dovrà provvedere al ripristino urgente di alcune sue componenti (solette e/o volte , piedritti, muri andatori delle gallerie, impalcati pulvini, pile e spalle dei viadotti, parapetti laterali in new jersey, impalcato cavalcavia in c.a e relative spalle  e opere complementari sugli edifici, isole piste di esazione ect) organizzando ,maestranze e mezzi necessari a ripristinare gli ammaloramenti rilevati.

I materiali da impiegare devono rispettare i seguenti requisiti:

Cemento

l cementi potranno essere normali, ad alta resistenza ad alta resistenza e rapido indurimento.

L'Impresa dovrà approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di bontà e costanza del tipo.

La qualità del cemento dovrà essere garantita e controllata dall'istituto ICITE.

Ripristino in conglomerato cementizio

Generalità:

Si terrà presente, in linea generale, che lo scopo del ripristino dei conglomerati cementizi è di ricreare la sagoma del manufatto in corrispondenza dei punti degradati e/o adeguarla ad eventuali nuove esigenze.

Tipologia di interventi:

Nella tratta sono presenti una serie di tipologia di opere che richiedono un intervento di adeguamento delle strutture in cls.

Queste riguardano:

- piedritti e volte delle gallerie naturali ed artificiali,

- muri andatori delle gallerie artificiali (Malandrone, Orciano ,Santa Luce,Torretta)

- pile e pulvini dei viadotti e cavalcavia autostradali

- parapetti dei viadotti costituiti in new jersey

- spalle dei viadotti e cavalcavia autostradali

- strutture di esazione (isole e corsie)

- strutture in c.a dei fabbricati

Trattamenti prima del ripristino/adeguamento e fasi esecutive

La tecnica d'intervento può essere sintetizzata nelle seguenti fasi:

•Asportazione del calcestruzzo degradato;

•Pulizia delle armature eventualmente scoperte;

•Posizionamento delle eventuali armature aggiuntive;

•Posizionamento dell'eventuale rete elettrosaldata di contrasto;

•Pulizia e saturazione della superficie di supporto con idrolavaggio

•Applicazione del materiale di ripristino costituito da malte reoplastiche

•Frattazzatura con malte a basso spessore tipo geolite

●Verniciatura protettiva con pittura epossacrilica;

Asportazione de calcestruzzo degradato:

Per i materiali cementizi a ritiro compensato l'asportazione del calcestruzzo incoerente o degradato avverrà mediante scalpellatura meccanica eseguita mediante demolitori leggeri alimentati ad aria compressa, adottando tutte le precauzioni necessarie a evitare il danneggiamento delle strutture La superficie del calcestruzzo di supporto dovrà risultare macroscopicamente ruvida(asperitàdicirca5mmdi profondità) allo scopo di ottenere la massima aderenza tra il nuovo ed il vecchio materiale.

Tale macroruvidità è indispensabile affinché si realizzi il meccanismo dell'espansione contrastata che è alla base del funzionamento dei materiali a ritiro compensato.

Trattamento ferri d’armatura:

I ferri d’armatura del cemento armato messi a nudo in fase d’asportazione del conglomerato cementizio ammalo rato dovranno essere portati a metallo quasi bianco mediante sabbiatura. Quando il ripristino è realizzato con malte o betoncini a ritiro compensato generalmente non è opportuno l’impiego sull’armatura di prodotti di corrosione (vedi l’applicazioni di materiali simili alla geolite),salvo diverse prescrizioni del RTC.

Posizionamento d’armature aggiuntive:

Qualora sia necessario aggiungere delle armature, queste saranno poste in opera prima della pulizia della superficie di supporto e del posizionamento dell'eventuale rete elettrosaldata di contrasto. Dovrà essere garantito un copriferro di almeno 20mm.

Posizionamento della rete elettrosaldata di contrasto:

Quando si richiede l'utilizzo di rete di contrasto, questa dovrà essere ben ancorata al supporto; lo spessore minimo d'intervento non potrà essere inferiore a 35-40mm, infatti la rete dovrà avere un copri ferro di almeno 20mm e dovrà essere distaccata dal supporto di almeno 10mm mediante l'uso di distanziatori.

Nel caso sia previsto l'utilizzo di rete elettrosaldata in barre d'acciaio inossidabile, questa dovrà avere le caratteristiche precisate dal RTC.

Preparazione delle superfici da ripristinare:

Per avere la certezza che il supporto sia pulito al momento dell'applicazione occorre effettuare la pulizia immediatamente prima dell'applicazione del materiale,dopo che tutte le altre operazioni di preparazione siano state ultimate. Si dovranno pertanto asportare con i mezzi più opportuni le polveri e le parti incoerenti in fase di distacco eventualmente ancora presenti dopo l'asportazione meccanica del calcestruzzo, l'ossido eventualmente presente sui ferri d'armatura, le impurità, le tracce digrassi, o i sali aggressivi, ottenendo così una superficie composta da un conglomerato cementizio sano, pulito e compatto.

Per l'applicazione di materiali cementizi a ritiro compensato, occorre effettuare la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio con acqua in pressione (80-100 MPa e acqua calda nel periodo invernale).

Frattazzatura:

Dopo l'applicazione delle malte o dei betoncini, la superficie dovrà essere lisciata mediante frattazza tura. Tale operazione dovrà essere eseguita con molta cura per i materiali che sono miscelati con acqua; infatti una corretta frattazza tura è indispensabile per contrastare efficacemente la formazione di microfessure, derivanti dal ritiro plastico.

Per diminuire questo rischio tutte le malte che sono applicate a spruzzo o da rinzaffo devono essere provviste di fibre sintetiche poliacriliche.

La frattazza tura dovrà eseguirsi dopo un certo tempo dall'applicazione in funzione delle condizioni climatiche. L'intervallo di tempo tra l'applicazione a spruzzo e la finitura con frattazzo è stabilito in funzione del primo irrigidimento della malta che si determina quando, appoggiando una mano sulla superficie, le dita non affondano ma lasciano una leggera impronta sull'intonaco.

Opere di finitura per protezioni delle parti trattate con pulizia completa tramite idrolavaggio, base di fondo isolante e due mani di vernice appossiacrilica di colore similare all’esistente.

4. LAVORI DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI DI ALTA CRITICITA’ SOTTO REGIME DI REPERIBILITA’

GIUNTI Materiali, requisiti

A seconda dell’intervento da effettuare si dovranno utilizzare prodotti specifici, tecnologicamente avanzati al fine di effettuare il lavoro a regola d’arte e permettere la percorrenza al traffico nel più breve tempo possibile.

L’impresa dovrà avere stoccata in un proprio magazzino una quantità minima di materiale per poter intervenire prontamente ad ogni intervento richiesto.

L’impresa dovrà possedere almeno i materiali di seguito descritti:

  - Malte sintetiche bi componenti a base epossidica e/o epossipoliuretanica, caricate con inerti minerali, per il ripristino, in rilevante spessore, di superfici in calcestruzzo ammalo rate per la realizzazione di massetti di interconnessione tra i giunti stradali e le contigue pavimentazioni aventi caratteristiche di ritorno elastico al cessare della sollecitazione imposta;

  - cementi diversamente addittivati, per conferire caratteristiche specifiche di rapido indurimento ed elevate caratteristiche meccaniche;

  - Primer mono e bi componenti specificata mente correlati differenti prodotti(quali malte sintetiche, cementi polimerici e rivestimenti protettivi ed impermeabilizzanti) per favorire l’adesione di quest’ultimi al supporto;

  - Adesivo bi componente epossidico con caratteristiche chimico-fisiche e prestazionali conferite in formulazione per effettuare l’inghisaggio di zanche metalliche in supporti cementiti;

  - Stucchi sintetici bicomponenti, a base epossidica e/o epossipoliuretanica, caricati con inerti minerali, impiegati per il ripristino di aree localizzate di calcestruzzo, per il ricoprimento di ferri d’armatura affioranti e  comunque laddove necessiti un rivestimento di spessore contenuto e capace di eccezionale adesione.

  - Mastice gommo- bituminoso, da colare a caldo.

  - Mattonelle di giunto per le varie escursioni e modelli che attualmente sono utilizzate sulle opere del tratto autostradale oggetto del contratto e che l’impresa dovrà prendere visione prima della formulazione dell’offerta.

L’impresa all’inizio del contratto dovrà presentare copia delle specifiche tecniche dei materiali che impiegherà negli interventi. I lavori effettuati avranno una garanzia di anni 2.

9. REPERIBILITA’

L’Affidatario a seconda delle esigenze sopra menzionate e su richiesta del RTC, con preavviso di almeno 1 ora, si impegna a prestare un servizio di reperibilità per interventi urgenti non prevedibili tramite l’allestimento di squadre tipo composte da:

-n. 3 operatori per turno

-n°1autocarro con a bordo la segnaletica completa per riduzione di carreggiata o scambio, n° 1 piccolo gruppo elettrogeno con faro, attrezzatura minuta (pale, scope, cavalletti ecc.);

Le ulteriori squadre aggiuntive, verranno valutate in relazione all’evento, blocco delle due carreggiate o chiusura temporanea di una sola carreggiata in cui è necessario aggiungere alla squadra tipo, costituita da n.3 operatori e un autocarro altre due squadre e altrettanti furgoni che verranno dislocate in punti strategici stabiliti dalla Committente.

Il Servizio prevede che la squadra così composta sia pronta ad eseguire l’intervento entro 1 ora dalla chiamata del Centro Radio Informativo o del RTC e/o e.mail con la descrizione delle manutenzioni da effettuare e dei luoghi dove verranno svolte.

Per l’accertamento dei tempi d’intervento, farà fede:

-per l’ora di chiamata le risultanze del Registro Radio Informativo;

-per l’ora di arrivo, la conferma dell’arrivo sul posto, tramite la comunicazione con il radiotelefono, al Centro Radio Informativo, del “Pronto ad operare”. . REPERIBILITA’

L’Affidatario a seconda delle esigenze sopra menzionate e su richiesta del RTC, con preavviso di almeno 1 ora, si impegna a prestare un servizio di reperibilità per interventi urgenti non prevedibili tramite l’allestimento di squadre tipo composte da:

-n. 3 operatori per turno

-n°1autocarro con a bordo la segnaletica completa per riduzione di carreggiata o scambio, n° 1 piccolo gruppo elettrogeno con faro, attrezzatura minuta (pale, scope, cavalletti ecc.);

Le ulteriori squadre aggiuntive, verranno valutate in relazione all’evento, blocco delle due carreggiate o chiusura temporanea di una sola carreggiata in cui è necessario aggiungere alla squadra tipo, costituita da n.3 operatori e un autocarro altre due squadre e altrettanti furgoni che verranno dislocate in punti strategici stabiliti dalla Committente.

Il Servizio prevede che le squadre così composte siano pronte ad eseguire l’intervento entro 1 ora dalla chiamata del Centro Radio Informativo o del RTC.

Per l’accertamento dei tempi d’intervento, farà fede:

-per l’ora di chiamata le risultanze del Registro Radio Informativo;

-per l’ora di arrivo, la conferma dell’arrivo sul posto, tramite la comunicazione con il radiotelefono, al Centro Radio Informativo, del “Pronto ad operare”. Tutte le attività richieste, a seguito della chiamata, sono ricomprese e compensate nell’ambito dell’importo di contratto definito.

La squadra o/e squadre di pronto intervento dovranno essere munite per i lavori elencati nel capitolato ma che riguarderanno ripristini di massima urgenza per salvaguardare l’incolumità dell’utenza come il ripristino di un giunto di dilatazione.

INDICE

PREMESA

NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI                                        pag. 2

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE          pag. 4

LAVORI DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI DI ALTA

CRITICITA’ SOTTO REGIME DI REPERIBILITA’                              pag. 10

REPERIBILITA’                                                                                 pag. 11